施工企业安全生产测试题及答案

一、是非题

1.安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针。（ ）答案：（√）

2.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。（ ） 答案：（×）（全面负责）

3.国家实行生产安全事故责任追究制度。（ ） 答案：（√）

4.生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ ）答案：（√）

5.特种作业人员经过培训，如考核不合格，可在两个月内进行补考，补考仍不及格，可在一个月内再进行补考。（ ）答案：（×）（应重新进行培训，培训后重新考核）

6.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（ ）答案：（√）

7.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（ ）答案：（√）

8.生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。（ ） 答案：（×）（不允许）

9.转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须经过重新安全生产教育才允许上岗工作。（） 答案：（√）

10.生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。（ ）答案：（√）

11.生产经营单位必须依法参加工伤SOCOLIST保险，为从业人员缴纳保险费。 （ ）答案：（√）

12.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（ ）答案：（×）（有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所）

13.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ ）答案：（√）

14.禁止生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。（ ）答案：（√）

15.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由公安部门依法强制执行。（ ）答案：（×）（应由人民法院）

16.劳动保护监察是一种国家监察。 （ ）答案：（√）

17.施工用电中的开关箱最新要求是：开关箱应做到每台机械有专用的开关箱，即：“一机、一闸、一漏、一箱”.。（）答案：（√）

18.施工机具使用前的要求是：各类施工机具使用前，必须做到经验收合格以后才能使用。（）答案：（√）

19.职业性安全健康监护体检，一线工人周期为1年一次。 （）答案： （√）

20.正确戴安全帽必须：一是帽衬与帽壳应有一定间隙而能紧贴；二是必须系紧下颚带。（）答案：（√）

21、监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。（）答案：（√）

22、监理工程师对危险性较大的工程作业要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主部门报告。（）答案：（√）

23、监理机构应建立施工安全监理台账，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理指令及施工单位处理的措施和结果及时记人台账。（）答案：（√）

24、总监理工程师和驻地监理工程师应定期检查施工安全监理台账记录情况。（）答案：（√）

25、工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。（）答案：（√）

二、选择题

1.机械在运转状态下，操作人员____ 。(C )

A．对机械进行加油清扫 B．可与旁人聊天 C．严禁拆除安全装置

2.新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入____ 。 （C ）

A.企业成本 B.安措经费 C.建设项目概算

3.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行____制度。 （A ） A.淘汰 B.改造 C.封存

4. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者____标准的劳动防护用品。 ( C)

A.当地 B.本单位 C.行业

5.生产经营单位采用新工艺、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产____ 。 （B ）

A.教育和考核 B.教育和培训 C.培训和考核

6.从事一般性高处作业脚上应穿____ 。（B ）

A.硬底鞋 B.软底防滑鞋 C.普通胶鞋

7.三线电缆中的红色线是____ 。 (B )

A．零线 B．火线 C.地线

8.从业人员应当接受____教育和培训。 （C ）

A.操作规程 B.技术措施 C.安全生产

9.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令____ 。 （ B）

A.处二万元以下罚款 B.限期改正 C.停产停业整顿

10.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告____ 。 （ A）

A.本单位负责人 B.安全干部 C.保卫干部

11.生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人，个人经营的投资人处____的罚款。 （ B）

A.一万元以上十万元以下

B.二万元以上十万元以下

C.三万元以上十万元以下

12.从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的____。 （C ）

A.关键 B.保证 C.基本要素

13.采取____等措施，可防止粉尘危害。 （ A）

A.密闭，湿式作业 B.通风，隔热 C.消声，吸声

14.对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压____次。 ( A)

A.60-80 B.70-90 C.80-l00

15.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称____。 （ C）

A.危险作业 B.高难度作业 C.特种作业

16.根据规定，取得“特种作业人员操作证”的特种作业人员（司炉工除外），每隔____年要进行一次复审。（B ）

A.1 B.2 C.3

17.离开特种作业岗位达____个月以上的特种作业人员应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 （ A）

A.6 B.9 C.12

18.起重机驾驶员在起重作业过程中如发现设备机件有异常或故障应_____。（ C）

A.在该工作完成后立即设法排除 B.边工作边排除  C.立即停止作业，设法进行排除

19.起重机驾驶员在吊运作业时必须听从_____的指挥。 （C ）

A.现场人员 B.班组长 C.起重机指挥员

20.内爬式塔式起重机，如遇到风力达到____以上时，不得进行顶升、安装、拆除作业。 （ C）

A.六级 B.五级 C.四级

21.根据国家规定，凡在坠落高度离基准面____以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 （A ）

A. 2m B. 3m C. 4m

22.高温场所为防止中暑，应多饮____最好。 （C ）

A 纯净水 B 汽水 C 含盐清凉饮料

23.地面上的绝缘油着火，应用____进行灭火。（ C）

A.水 B.二氧化碳灭火器 C.干砂

24.慢性苯中毒对人体损害最大的是____ 。 （ C）

A.呼吸系统 B.消化系统 C.造血系统

25.《中华人民共和国劳动法》是属于____类型的规范性文件。（ A）

A.法律 B.行政法规 C.行政规章

26.____在生产作业场所中， 不属生产性粉尘。 （ B）

A.砂尘 B.烟尘 C.煤尘

27.噪声对人体中枢神经系统的影响是____。 (C )

A.心跳加快 B.血管痉挛 C．头脑皮层兴奋，抑制平衡失调

28.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持____毫米空间才能使用。 (32 )

A．20 B．2 C．32

29.安全防护装置如发现损坏，应____ 。 (B )

A.将它拆除 B.立即通知有关部门修理 C.不予理会

30.停电检修作业必须严格执行____制度。 （ B）

Ａ.监控 　　　　　Ｂ.监护　　　　　Ｃ.备案

31.一旦发现有人触电，应立即采取____措施。 （ C）

Ａ.把触电者送往医院抢救

Ｂ.打“120”救护电话，请医生赶来抢救

Ｃ.在现场立即对触电者进行触电急救

32.架设临时线路除了需要经过有关部门负责人批准，明确专人负责，装置合格外，它的使用期限最多不超过 ____。 （ A）

Ａ.6个月　　　　　　Ｂ.9个月　　　　　　　Ｃ.12个月

33.从人体____部位流经心脏的电流是最危险的电流途径。 （C ）

Ａ.右手　　　　　Ｂ.右脚　　　　　　Ｃ.左手

34.根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴____安全帽。 (A )

A．红色 B．黄色 C.白色

35.扑救可燃气体火灾，应 ____灭火。 （C ）

Ａ.用泡沫灭火器 Ｂ.用水 Ｃ.用干粉灭火器

36.当身上衣服着火时，可立即____。 （ C）

Ａ.奔跑离开火场，灭掉身上火苗 Ｂ.用手或物品扑打身上火苗 Ｃ.就地打滚，压灭身上火苗

37.安全带的正确挂扣应该是____ 。 （ C）

Ａ.同一水平　　　Ｂ.低挂高用　　　　Ｃ.高挂低用

38.火灾致人死亡的最主要原因是 ____。（ B）

A.烧死 B.窒息或中毒 C.被人践踏

39.使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是 ____。（C ）

A.上风口 B.下风口 C.侧风方向

40.下列气体中， 属于易燃气体。（ B）

A.二氧化碳 B.乙炔 C.氮气

41.在电焊作业的工作场所，不能设置的防火器材是 ____。 （ C）

A.干粉灭火器 B.干砂 C.水

42.工地夜间照明线路，灯头的架设高度不得低于____。( A)

A. 2.5米 B．3.5米 C．5米

43. _____工作环境是不适合进行电焊的。 (C )

A.空气流通 B.干燥寒冷 C.炎热而潮湿

44.辨别罐装化学品的正确方法是____。 (C )

A.用嗅觉 B.凭经验 C.检查容器外的标签内容

45.在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起____ 。( A)

A.中暑 B.脱水 C.虚脱

46.在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围____米内。 ( B)

A．10 B．20 C．30

47.拆除脚手架作业，必须____进行。 （ A）

A.由上而下分层 B.由下而上分层 C.上下层同时

48.触电事故中，绝大部分都是____导致人身伤亡的。 (A )

A．人体接受电流遭到电击 B．烧伤 C.电休克

59.开挖沟槽、基坑等，挖出的泥土应堆放在沟边 ____以外，并且高度不得高于1.5m。（A ）

A.1米 B.2米 C.3米

50.安全网使用____后，必须进行绳的强度测试。 （ C）

A.1个月 B.2个月 C.3个月

三、多选题：

1.施工现场项目经理的岗位安全责任制主要有：

（1）认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。（√）

（2）坚持“管生产必须管安全”的原则，项目经理是施工现场安全生产第一责任人；（√）

（3）针对施工任务特点，组织制定和落实各项安全技术措施；（√）

（4）定期组织召开工程项目部的安全生产会议：（√）

（5）每旬定期组织人员进行安全检查，认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作；（√）

（6）对发生重大事故要及时上报，同时配合做好调查工作，分析事故原因并落实整改措施。（√）

2.施工员的安全生产岗位责任制主要有：

（1）严格按施工组织设计中规定安全要求，合理组织、安排施工任务。（√）

（2）施工中严格落实各项安全技术措施，加强现场文明施工的管理，制止工人违章冒险作业。（√）

（3）对作业人员做好操作前的安全技术交底工作。（√）

（4）对安全部门或上级提出的隐患整改要求，认真限时加以落实。（√）

3.新工人上岗前必须做的工作是：

（1）必须签订劳动合同。（√）

（2）必须经过上岗前的“三级”安全教育。（√）

（3）必须遵守企业劳动纪律。（×）

4、新工人上岗前的“三级”安全教育是：

（1）    公司教育（√）

（2）    项目教育（√）

（3）    班组教育（√）

（4）    领导教育（×）

5.安全教育主要包括：

（1）安全生产思想、知识、技能三方面的教育。（√）

（2）事故教育、安全法制教育。（√）

（3）新工人的三级教育、施工人员的进场教育、节假日前后的教育等经常性的安全教育。（√）

6.建筑行业有五大伤害发生率较高分别是

（1）高处坠落。（√）

（2）触电事故。（√）

（3）物体打击。（√）

（4）机械伤害。（√）

（5）坍塌事故。（√）

7、安全施工要杜绝的“三违”三违是：

（1）违章指挥。（√）

（2）违章作业。（√）

（3）违反劳动纪律。（√）

8.防止施工坍塌事故的要求是：

（1）必须规范编制施工方案、制订有针对性的安全技术措施，由施工单位各部门会审后经总工程师（或技术负责人）审核并签字。（√）

（2）技术负责人必须对作业人员进行书面安全技术交底，并明确现场施工安全负责人。（√）

（3）施工时由施工安全负责人指定专人负责监控，并加强安全检查，发现问题和隐思必须及时处理和整改。（√）

9.大型施工机械的装、拆主要的要求是：

（1）必须由有装、拆资质的专业施工队伍进行作业；（√）

（2）装、拆前要制定方案，方案须经上级审批通过；（√）

（3）对装、拆人员要进行方案和安全技术交底；（√）

（4）装、拆人员须持证上岗，并派育监护人员和设置装、拆的警戒区域。（√）

（5）安装完毕后，企业应进行验收。经行业指定的检测机构检测合格后方能投入使用。（√）

10.文明施工对施工场地的要求是：

（1）材料按场布图规定场所堆物，并挂好标识排，注明规格、品种、名称。（√）

（2）建筑垃圾分类堆放，做好标识。（√）

（3）危险物品进库，妥善保管。（√）

11.文明工地往宿的主要要求是：

（1）工地办公室、住宿应设置在远离作业区，宿舍要有采光。（√）

（2）通风良好，夏季要有降温和防蚊虫叮咬措施。（√）

（3）宿舍要有卫生保洁制度，床铺、生活用品放置整齐。（√）

（4）做好周围环境卫生，有条件的要搞好绿化工作。（√）

12.现场防火工作的要求是：

（1）工地应有防火制度和配置灭火器材。（√）

（2）危险场所和重点防火部位，配备相对应的防火器材，数量符合要求，设置位置合理。（√）

（3）醒目、便于随手可取。（√）

13.处理事故的“四不放过”原则是：

（1）事故原因没有查清不放过；（√）

（2）事故责任者没有严肃处理不放过；（√）

（3）广大职工没有受到教育不放过；（√）

（4）防范措施没有落实不放过。（√）

14、从事电焊、气焊作业的工人，必须穿戴什么的防护用品是：

（1）戴焊接专用手套。（√）

（2）穿绝缘鞋。（√）

（3）戴护目镜或面罩。（√）

15、监理工程师在工程开工前安全管理审查的重点是：

（1）安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。（√）

（2）是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。（√）

（3）施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。 （√）

（4）是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。（√）

（5）施工场地布置是否符合有关安全要求。（√）

（6）生产安全事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。（√）

（7）施工人员安全教育计划、安全交底安排。（√）

（8）安全技术措施费用的使用计划。（√）

四、简答题：

1、为防止混凝土振捣器的电缆破损漏电，操作者应采取什么措施？

答：操作者应穿胶鞋（靴）和戴绝缘橡胶手套。

2、工地食堂卫生要注意什么？

答：注意生熟分开，夏季注意食物变质，严禁用“工业用盐”代替食用盐，防止中毒。

3、使用机械设备，作业完毕操作人员离开时，必须注意什么事项？

答：拉闸断电。

4、混泥土搅拌机运转中，能否将工具伸入搅拌筒内扒料？

答：不能。

5、机动翻斗车行驶中，能否载人？

答：不准载人。

6、电焊机的电箱应使用什么开关？不准使用什么开关？

答：应使用自动开关，不准使用手动开关。

7、电焊机一次线长度不应超过多少？

答：4m。

8、基坑施工深度超过多少米时，周边必须设两道护身栏杆，防止发生坠落事故？

答：2m。

9、坑（槽）沟边多少距离内不准堆土、堆料，不准停放机械，防止土壁坍塌？

答：1m。

10、人工挖孔桩施工人员在下孔作业时，必须采取什么措施，才允许下孔作业？

答：是用气泵向孔内送风，并检测确认无问题，才允许下孔作业。

11、当有人自高处坠落摔伤，应该怎么办？

答：进行抬运时，应注意受伤人摔伤及骨折部位的保护，避免造成二次伤害。

12、施工现场临时用电使用橡皮线时，应注意什么？

答：橡皮线不准拖地使用，架空时应用钢索拉线，不准使线本身受拉，以免金属丝拉细或拉断。

13、高压线下方不得堆料，不准施工，在一侧作业时，要求必须不小于多少水平距离，当不能满足时应采取防护措施？

答：6m以上。

14、开关箱与被控制的固定电气设备距离应不超过多少，以便发生故障及时切断电源？

答：3m。

15、开关箱内电器临时发生断线或保险丝断丝，应怎么办？

答：不准自己接线，应由电工查找原因后再接线。

16、施工现场使用电气设备，对漏电保护器的安装和使用有什么要求？

答：每台用电设备都必须安装漏电保护器，使用时发生掉闸不能立即合闸，应该找电工查找原因，排除故障后，才能继续使用。

17、使用36V安全电压时，对线路有何要求？

答：线路不能“拖地”，线路本身仍应进行绝缘，接头也必须用绝缘包扎严密。

18、拆除工程在施工前，应作哪些准备工作?

答：应将电线及各类管道切断或迁移，并在作业区范围设置警戒标志

19、拆除工程中，拆除程序有先有后，对后拆部分应采取什么措施？

答：对后拆部分应有加固措施，确保未拆除部分建筑的稳定。

20、起重机吊物以前，应注意什么事项？

答：应弄清起吊重物的实际重量，选定吊点、捆绑牢靠。

21、起重信号指挥和司索（挂钩）可否兼职？

答：不可兼职。

22、每道工序作业前，应如何进行安全技术交底？

答：由施工负责人向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项。

23、气焊作业的安全要求是什么？

答：乙炔瓶与氧气瓶之间距离应大于5m，乙炔瓶不准倒放，距明火应在10m以外。

24、工地临时宿舍室内卫生有什么要求？

答：被褥叠放要整齐，个人用具要按次序摆放，污水不能乱泼乱倒。

25、发现有人触电，应该怎么办？

答：应拉闸断电或用干木等绝缘物将触电人与接触电器部位分离开，然后实施人工急救并向负责人报告。

26、施工现场进行交叉作业时，下层作业人员能否在防护栏杆平台等下方休息？

答：不能，以防发生事故。