装饰装修安全生产知识答题

一、选择题

1、幕墙的开启面积宜小于等于幕墙面积的（ ），并宜采用上悬式。

A、15%

B、20%

C、30%

答案：A

2、石材幕墙单块面积不宜大于（ ）m2。

A、1

B、1.5

C、2

答案：B

3、一般悬吊式顶棚装修中钢筋吊杆的直径一般为

A、3—5mm

B、5—7mm

C、6—8mm

答案：C

4、吊杆间距一般为

A、900—1200mm

B、1000—1100mm

C、1200—1300mm

答案：A

5、顶棚上一般至少设置（ ）个检修孔。

A、 一

B、二

C、三

答案：B

6、室内装饰装修材料有害物质限量共（）项国家强制性标准。

A、10

B、15

C、20

答案：A

7、幕墙玻璃厚度不应小于（）mm，全玻幕墙肋玻璃厚度不应小于（）mm。

A、6 12

B、10 20

C、15 30

答案：A

8、经常使用明火器具的餐厅、科研试验室等房间，装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在规定的基础上提高（ ）级。

A、一

B、二

C、三

答案：A

9、当顶棚或墙面局部采用多孔或泡沫塑料时，其厚度不应大于（）mm，面积不得超过（ ）%。

A、105

B、15 10

C、2015

答案：B

10、电视塔等特殊高层建筑的内部装修，均应采用（ ）装修材料。

A、A级

B、B1级

C、B2级

答案：A

11、人造板材中的甲醛完全释放长达（）年。

A、10

B、20

C、30

答案：C

12、无色，有刺激性气味的有毒气味，是世界卫生组织确定的强效致癌和致畸物质是（）。

A、甲醛

B、苯

C、氨

答案：A

13、一种碱性物质，易溶于水，对皮肤有腐蚀和刺激作用是（）。

A、甲醛

B、苯

C、氨

答案：C

14、长期接触（）能导致再生障碍性贫血。

A、甲醛

B、苯

C、氨

答案：B

15、《室内装饰装修材料有害物质限量》标准对胶合板、饰面板中甲醛限量规定（ ）

A、≤1.5mg/L（E1标准）、≤5.0mg/L（E2标准）

B、≤2.0mg/L（E1标准）、≤6.0mg/L（E2标准）

C、≤3.0mg/L（E1标准）、≤6.5mg/L（E2标准

答案：A

16、《室内装饰装修材料有害物质限量》对内墙涂料甲醛释放量规定( ).

A、≤0.1g/Kg

B、≤0.2g/Kg

C、≤0.3g/Kg

答案：B

17、目前世界上普遍公认的“健康住宅标准由（ ）提出。

A、联合国环境署

B、世界卫生组织

C、联合国教科文组织

答案：B

18、根据施工规范，拉线开关的安装高度距地面不低于（ ）。

A、1m

B、2M

C、2.5m

答案：B

19、潮湿场所以及埋地的金属管布线，线管应用镀锌水管 或煤气钢管 ，管壁厚度不应少于（）。

A、0.5mm

B、1mm

C、1.5mm

答案：A

20、一般玻璃幕墙均不耐火，在（ ）即会炸裂。

A、100℃

B、150℃

C、250℃

答案：C

21、玻璃幕墙构件在打注 结构胶后，应在温度（）℃、湿度（）%以上的干净室内养护，待完全固化后才能进行下道工序。

A、10 30

B、20 50

C、30 70

答案：B

22、幕墙防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的（ ）。

A、钢板

B、铝板

C、铁板

答案：A

23、分体壁挂式空调器的室内机一般悬挂高度为（ ）m

A、1.5—1.8

B、1.8—2

C、2—2.5

答案：B

24、灯具重3kg时，安装应固定预埋的吊钩或螺栓上，其直径不得小于（ ）mm。

A、5

B、8

C、10

答案：B

25、管内穿线的导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面的（ ）%。

A、20

B、30

C、40

答案：C

26、为减少接地故障引起的电气火灾危险页装设的漏电电流动作保护器，其额定电流不应超过( )。

A、0.3A

B、0.5A

C、1A

答案：B

27、使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以（）为宜。

A、5m

B、6m

C、7m

答案：A

28、折梯使用时上部夹角以（）为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。

A、30°—40°

B、35°—45°

C、40°—50°

答案：B

29、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）。

A、24V

B、36V

C、48V

答案：A

30、安全电压为：

A、110V

B、36V

C、24V

答案：B

31、施工现场电气线路全部采用

A、三相四线制

B、三相五线制

C、三相三线制

答案：A

32、不同制冷量的空调所匹配的电源导线截面大小不同，制冷量960W，功率1100W，即习惯称呼1.5匹的空调，选用导线截面为（）。

A、1 mm2

B、2.5mm2

C、4 mm2

答案：B

33、凡在坠落高度基准（ ）以上有可能坠落的高处进行的作业称为高空作业。

A、2m

B、3m

C、4m

答案：A

34、安全带使用（）年后应检查一次？

A、一年

B、二年

C、三年

答案：B

35、电焊机一次线的长度不能大于多少米？

A、3m

B、4m

C、5m

答案：C

36、门式脚手架的搭设高度一般不宜超过（ ）m。

A、45

B、50

C、55

答案：A

37、幕墙的防雷装置应由（ ）认可。

A、建设单位

B、建筑设计单位

C、施工单位

答案：B

38、攀登作业所用梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过（ ）处

A、1

B、2

C、3

答案：A

39、安装在钢龙骨上的纸面石膏板，可作为（ ）级装修材料使用。

A、A

B、B1

C、B2

答案：A

40、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件（ ）步。

A、一

B、二

C、三

答案：B

41、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50201-2001）自（）时起正式实施。

A、2001年3月1日

B、2002年3月1日

C、2003年3月1日

答案：B

42、幕墙龙骨间距不大于（ ）m。

A、1

B、1.5

C、2

答案：B

二、判断题

1、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在悬吊式顶棚龙骨上。

答案：正确

2、建筑装饰装修材料燃性性能等级中B2等级为可燃。

答案：正确

3、严禁不经穿管直接埋设电线

答案：正确

4、室内装修内墙涂料涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。

答案：正确

5、金属管配线，￠13-￠20管径的管路，其固定点间的距离一般不应大于1m。

答案：正确

6、空调器一般应敷设单独供电电路。

答案：正确

7、空调专用插座的安装高度为2m。

答案：错误

8、电热水器不可安装在浴室内

答案：错误

9、家用电器一般用两眼电源插座。

答案：错误

10、电路导线能与其它信号线穿在同一个回路里。

答案：错误

11、中空玻璃属于安全玻璃

答案：错误

12、灯具的相线可不经开关控制，将相线直接引入灯具。

答案：错误

13、装饰石膏板的燃烧性能为B1级，即难燃

答案：错误

14、直排式热水器需安装排烟管道，排烟管道要接入室外

答案：错误

15、电热水器的安装高度不得低于2m。

答案：正确

16、一只单联开关控制一盏灯，接线时，开关应在相线上

答案：正确

17、穿入灯器的导线，不准有接头，耐压不得小于250v，截面不得小于0.5mm2。

答案：正确

18、低于2m或人易接触到的灯具的金属外壳，必须妥善接地或接零

答案：正确

19、灯具在3kg及以下时，安装严禁使用木楔或粘结固定灯具。

答案：正确

20、为达到电梯防火要求，其井道一般应采用钢筋混凝土墙。

答案：正确

21、悬吊式顶棚在荷载变化处和龙骨被截断处要增设吊点。

答案：正确

22、电工和用电人员必须经过教育培训后持证上岗。

答案：正确

23、架空线必须采用绝缘导线。

答案：正确

24、带有金属外壳的电气器具应接地线

答案：正确

25、管内不允许有导线接头，所有导线接头应装设在接线盒内。

答案：正确

26、用金属管保护的交流线路，应将同一回路的各相导线穿在同一管内。

答案：正确

27、为保证安全，燃气热水器不准安装在浴室或其他密闭的房间内，以免引起缺氧危险。

答案：正确

28、防火装饰板一般不能单独使用，须胶贴在胶合板、纤维板、刨花板等基层板上使用

答案：正确

29、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯

答案：正确

30、安全教育只对特殊作业人员进行就可以了

答案：错误

31、钢、竹混搭脚手架可以使用。

答案：错误

32、在工期紧、任务重的情况下，非电工人员也可能自己接线

答案：错误

33、气瓶放置时，一般是横放。

答案：错误

34、手持电动工具不得随意接长电源线或更换插头

答案：正确

35、顶棚装饰装修材料的燃烧性能必须达到A级或B1级

答案：正确

36、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

答案：正确

37、拆除脚手架时，应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

答案：正确

38、电钻和电锤为40%断续工作制，不得长时间连续使用。

答案：正确

三、简答题

1、燃气热水器按燃烧方式，可分为哪两种？

答案：强排式和直排式

2、在室内装修中需采取什么方式加强防火保护？

答案：涂刷防火涂料及尽量使用难燃材料等方式。

3、当悬吊式顶棚内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行什么设计？

答案：防冻或防结霜。

4、送电操作顺序是什么？

答案：总配电箱—分配电箱—开关箱

5、停电操作顺序是什么？

答案：开关箱—分配电箱—总配电箱。

6、开关、插座安装，分为哪两种方式？

答案：明装和暗装。

7、《室内装饰装修材料有害物质限量》等10项国家标准，是由哪两个部门发布实施的？

答案：国家质量监督检查检疫总局和国家标准化委员会。

8、根据幕墙玻璃和结构框架的不同构造方式和组合形式，可分为哪几种？

答案：明框式、隐框式和半隐框式。

9、当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由什么机构对其安全性进行核验、确认？

答案：原结构设计单位或具备相应资质的设计单位

10、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊顶应进行什么处理？

答案：防锈处理。

11、防火涂料按其组成材料的不同，可分为哪两大类？

答案：非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料。

12、非膨胀型防火涂料主要通过防火涂层的什么作用发挥防火效能？

答案：隔离作用和吸热作用

13、会对人的造血功能、肾功能带来较大损害的是什么物质？

答案：重金属

14、室内装修工程中使用的木地板及其他木质材料严禁使用什么类防腐、防潮处理剂？

答案：沥青类。

15、当幕墙楼面简单易行同外缘无实体窗下墙时，应设置什么？

答案：防撞拦杆

16、玻璃幕墙应设置什么系统；并应与主体结构防雷体系连接。

答案：防雷系统

17、《建筑内部装修设计防火规范》中规定顶棚装饰装修材料的燃烧性能必须达到什么级？

答案：A级或B1级。

18、吊杆长度大于1.5m时，应设置什么

答案：反支撑。

19、什么规范对玻璃幕墙的防火作了专门规定？

答案：《高层民用建筑设计防火规范》

20、凡是经过国家计量行政部门计量认证的检测机构，国家授予的计量认证标志是什么

答案：CMA

21、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行什么处理？

答案：防火、防腐和防虫

22、消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统、钢瓶储藏室、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修材料均应采用什么级别？

答案：A级

23、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应使用什么级装修材料。

答案：A级

24、钢结构为什么要刷防火涂料？

答案：钢结构虽然是一种不燃材料，但不耐火烧。其原因是钢结构传热快，在火灾温度不仅经过15mm，自身漫度就升至540度，强度下降50%以上，因此很快就会软化变形，失去支撑力，导致钢结构垮塌。所以钢结构也要涂刷防火涂料，提高防火性能。

25、在室内装饰装修工程中，为什么必须对室内污染物进行控制？

答案：室内空气污染被称为看不见的“杀手”，已成为现代社会的一大公害。特别是因室内装饰装修工程带来的甲醛、氡、氨、苯系物、挥发性有机化合物等环境污染物，对人的生命和健康带来了致命的威胁。所以，装修必须对室内污染物进行控制。

26、木器漆中有害物质中危害最大的是哪种

答案：TDI

27、一般来讲，居室内对人体危害最大的是放射性核素放射是哪种？

答案：r射线和氡

28、室内装修中“芳香杀手“指的是哪种有害物质

答案：苯

29、居室中的放射性“杀手”指的是哪种有害物质？

答案：氡

30、在潮湿场所，应采用密封良好的什么插座？

答案：防水溅插座

31、什么是隐蔽工程？

答案：指隐蔽在装饰夹层内部的管线工程和结构工程。包括电气管线工程、

给排水工程、地板基层、吊顶基层、护墙板基层、门窗套基层等

32、患有什么疾病的人不得从事高空作业？

答案：凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及其它不适于高处作业疾病的人，不得从事高处作业。

33、“三宝”指什么？

答案：“”三宝“指安全帽、安全带、安全网

34、高处作业禁止穿哪些鞋？

答案：禁止穿硬底和带钉易滑的鞋

35、在公共场所的施工现场，须设置哪些设施？

答案：必须设置明显标志和安全防围设施。

36、脚手架上的剪刀撑作用是什么？

答案：防止脚手架纵向变形，增加脚手架的整体刚度。

37、哪些钢管不准用于脚手架搭设？

答案：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

38、施工现场危险地区夜间应采取什么措施？

答案：应设红灯示警

39、什么样的气候条件禁止露天高处作业？

答案：六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。

40、平刨的安全防护装置有哪些？

答案：应有护手安全装置、传动部位防护罩。

41、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米？

答案：5米。

42、施工现场机械操作人员“三懂四会”是什么？

答案：懂原理、懂性能、懂构造、懂用途径；会操作、会维修保养、会排除故障。

43、人字梯应采取什么防滑措施？

答案：应有坚固的铰链和限制展开的拉链。

44、当高度为15米时，坠落半径多少米？

答案：3米。

45、电焊机应装设哪些电气安全设置?

答案：应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。