防尘工试题

一、填空题
1、煤矿企业必须建立、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
2、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》，制定《煤矿安全规程》。
3、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格后，方准入井。
4、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。
5、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井中，掘进工作面局部通风机应采用三专供电，三专即：专用变压器、专用开关、专用线路　。
6、采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。
7、采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时，必须停止作业。
8、矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。
9、采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
10、开采有瓦斯喷出或有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何2个工作面之间串联通风。
11、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。
12、严禁在停风或瓦斯超限的区域内作业。
13、停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。
14、井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。
15、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。
16、采煤机必须安装内、外喷雾装置。
17、采煤机截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于1.5MPa，喷雾流量应与机型相匹配。
18、采煤机内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于4MPa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。
19、掘进机如果内喷雾装置的使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。
20、掘进机截煤时内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5Mpa。
21、掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置。
22、新矿井的地质精查报告中，必须有所有煤层的煤尘爆炸性鉴定资料。生产矿井每延深一个新水平，应进行1次煤尘爆炸性试验工作。
23、煤尘的爆炸性由国家授权单位进行鉴定，鉴定结果必须报煤矿安全监察机构备案。煤矿企业应根据鉴定结果采取相应的安全措施。
24、矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。
25、防尘用水均应过滤。水采矿井和水采区不受此限。
26、有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。
27、冻结法凿井和在遇水膨胀的岩层中掘进不能采用湿式钻眼时，可采用干式钻眼，但必须采取捕尘措施，并使用个体防尘保护用品。
28、液压支架和放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装喷雾装置，降柱、移架或放煤时同步喷雾。
29、破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。
30、煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，工作人员必须佩戴防尘保护用品。
31、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。
32、必须及时清除巷道中的浮煤，清扫或冲洗沉积煤尘，定期撒布岩粉；应定期对主要大巷刷浆。
33、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。
34、新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑，必须用不燃性材料建筑。
35、对现有生产矿井用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。
36、开采下部水平的矿井，除地面消防水池外，可利用上部水平或生产水平的水仓作为消防水池。
37、井下剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。
38、煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷中，不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作。
39、井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点。
40、在有煤（岩）与瓦斯突出危险的矿井中进行电焊、气焊和喷灯焊接时，必须停止突出危险区内的一切工作。
二、判断题：
1、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，经矿长批准可以上岗作业。（×）
2、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空。    （√）
3、井下设备不可以带电检修，但可以带电搬迁。（×）
4、非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。（√）
5、倾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通风。（×）
6、井下风流中SO2的最高容许浓度为0.00025%。（×）
7、煤矿企业每季度必须至少组织1次矿井救灾演习。（×）
8、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1.0%。（×）
9、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。（×）
10、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层，可以不采取煤层注水措施。（√）
11、为简化系统，采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕，但必须经矿技术负责人批准。（×）
12、不论何种情况在煤、岩层中钻孔，应采取湿式钻孔。（×）
13、必须将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧。（×）
14、矸石山不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。（√）
15、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施。（√） 16、井下可以用灯泡取暖。（×）
17、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须铁桶内。（×）
18、必须酒精清洗井下风动工具时。（×）
19、井下砌风门墙时，可以使用消防材料库储存的材料。（×）
20、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。（√）
21、每年度应对井上、下消防管路系统进行1次检查，发现问题，及时解决。（×）
22、掘进机只能设置机载式甲烷断电仪。（×）
23、采煤机只能设置便携式甲烷检测报警仪。（×）
24、矿井主要通风机可以只安装一台。（×）
25、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过10m/s。（×）
26、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.25m/s。（×）
27、矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。（√）
28、矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m3/min为低瓦斯矿井。（×）
29、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井，方可采用专用排瓦斯巷。（×）
30、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。（√）
31、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。（√）
32、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定1次。（×）
33、粉尘分散度，每年测定1次。（×）
34、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。（√）
35、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。（√）
36、粉尘中游离SiO2含量，每年测定1次。（×）
37、各接尘作业场所每次测定游离SiO2的有效样品数不得少于3个。（√）
38、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量，其水质应符合行业卫生标准。（×）
39、噪声、放射线及其他物理因素每年至少测定1次。（√）
40、爆破作业必须执行“一炮三检制”。（√）

三、选择题： 
1、采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（A）。
A、20%， B、16%，C、18%
2、《煤矿安全规程》对掘进巷道中风速规定（B）。
A、岩巷0.15～6米／秒，煤巷和半煤0.25～8米／秒，B、岩巷0.15～4米／秒，煤巷和半煤0.25～4米／秒,C、岩巷0.15～8米／秒，煤巷和半煤0.25～6米／秒
3、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是（B）。
A、0.00024%，B、0.0024%，C、24
4、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过（A）。
A、26℃，B、30℃；C、34℃
5、矿井总回风巷或一翼风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过（B）时，必须立即查明原因，进行处理。
A、1.0%，B、0.75%，C、1.5%
6、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过（A）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%
7、采掘工作面回风巷中瓦斯浓度超过（A）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%
8、采掘工作面回风巷中二氧化碳浓度超过（B）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%
9、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（A）时，必须停止用电钻打眼。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%
10、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到（A）时，严禁爆破。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%
11、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（B）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。
A、1.0%，B、1.5%，C、2.0%
12、电动机或其开关安设地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到（B）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
13、采掘工作面及其他巷道内，体积大于（A）米3的空间内瓦斯浓度达到（A）%时，附近20米内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。
A、0.5、2.0，B、0.5、1.0，C、1.0、2.0
14、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯降到（A）以下时，方可通电开动。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
15、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不得超过（C）。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
16、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（A）时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。
A、1.5%，B、2.0%，C、1.0%
17、每个生产矿井至少有（A）个能行人的通达地面的安全出口。
A、2，B、3，C、1
18、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（C）。
A、6 m3，B、5 m3，C、4 m3
19、井下机电设备峒室应设在进风风流中。如果峒室深度不超过（B）m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。
A、3，B、6，C、10
20、开采突出煤层时，工作面（B）不应设置风窗。
A、进风侧，B、回风侧，C、以上都是
21、生产矿井每延深一个新（B），应进行1次煤尘爆炸性试验工作。
A、采区，B、水平，C、区段
22、矿井应每（A）至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。
A、周，B、月，C、15天
23、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于( C )m。
A、20，B、50，C、80
24、木料场距离矸石山不得小于（B）m。
A、20，B、50，C、80
25、井下消防管路系统最长每隔（C）m设置支管和阀门。
A、200，B、150，C、100
26、在带式输送机巷道中应每隔（A）m设置支管和阀门。
A、50，B、100，C、20
27、地面的消防水池必须经常保持不少于（A）m3的水量。
A、200，B、150，C、100
28、井口房和通风机房附近（B）m内，不得有烟火。
A、50，B、20，C、80
29、井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各（B）m范围内，都必须用不燃性材料支护。
A、50，B、20，C、80
30、井下电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各（B）m的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并应有供水管路，有专人负责喷水。
A、5，B、10，C、20
31、井下电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点应至少备有（C）个灭火器。
A、1，B，3，C、2
32、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过（A）%。
A、0.5，B、0.75，C、0.25%
33、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（C）。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
34、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后，工作地点应再次用水喷洒，并应有专人在工作地点检查（B）min，发现异状，立即处理.
A、30，B、60，C、120
35、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风流中安装甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过（C）。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
36、综合机械化掘进巷道在相距（B）米前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统准备工作。
A、20，B、50，C、100
37、矿井必须建立测风制度，每（B）天进行1次全面测风。
A、7，B、10，C、30
38、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（B）。
A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%
39、抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等，下风侧距管路出口（C）m，两栅栏间禁止任何作业。
A、10，B、20，C、30
40、停工区风瓦斯或二氧化碳达到（C）而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。
A、1.5%，B、2.0%，C、3.0%

四、简答题： 
1、什么叫主要风巷？
答： 主要风巷是总进风巷、总回风巷、主要进风巷和主要回风巷的总称。
2、什么叫专用回风巷？
答：专用回风巷是指在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出区，专用回风巷内还不得行人。
3、什么叫循环风？
答：循环风是指局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中。
4、什么叫瓦斯？
答：瓦斯是指矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。有时单独指甲烷。
5、什么叫煤（岩）与瓦斯突出？
答：在地应力和瓦斯的共同作用下，破碎的煤、岩和瓦斯由煤体岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象叫煤（岩）与瓦斯突出。
6、什么叫回风巷？
答：回风风流所经过的巷道。为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷；为几个采区回风用的叫主要回风巷；为1个采区回风用的叫采区回风巷；为1个工作面回风用的叫工作面回风巷。
7、什么叫采煤工作面的风流？
答：采煤工作面的风流是指采煤工作面工作空间中的风流。
8、什么叫掘进工作面的风流？
答：掘进工作面的风流是指掘进工作面到风筒出风口这一段巷道中的风流。
9、哪些地点必须设消防管路？
答：主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路。
10、《煤矿安全规程》第244条对防灭火抢险是怎么规定的，任何人在井下发现火灾时应如何处理？
答：任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。
矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。
抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。
11、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？
答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。
12、采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，哪些情况之一的除外？
答：⑴、围岩有严重吸水膨胀性质、注水后易造成顶板垮塌或底板变形，或者地质情况复杂、顶板破坏严重，注水后影响采煤安全的煤层；⑵、注水后会影响采煤安全或造成劳动条件恶化的薄煤层；⑶、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层；⑷、孔隙率小于4%的煤层；⑸、煤层很松软、破碎，打钻孔时易塌孔、难成孔的煤层；⑹、采用下行垮落法开采近距离煤层群或分层开采厚煤层，上层或上分层的采空区采取灌水防尘措施时的下一层或下一分层。
13、掘进井巷和硐室时应采取哪些防尘措施？
答：必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。
14、哪些地点必须安设喷雾降尘或用除尘器除尘？
答：井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。
15、炮采工作面应采取哪些防尘措施？
答：湿式打眼，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘，出煤时洒水。
16、井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？
答：矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。