筑炉工安全操作规程

第一节 一般规定

15.1.1 在脚手架脚手板上运料或砌筑作业时，不得奔跑或多人集聚。

15.1.2 从砖垛上取砖时，应由上而下阶梯合拿取，不得一码取到底或由下面掏取，整砖或半砖应分别递送。

15.1.3 在高处砍砖时，应面向墙的里侧，有得对着别人或面向外站直身子砍砖。跳板上碎砖杂物应随时清除。

15.1.4 严禁站在墙上砍砖、钩缝、检查大角垂直度、清扫墙面或行走。上下脚手架时应走马道。

15.1.5 在脚手架上作业时，严禁自行拆除脚手板及脚手杆。

15.1.6 使用切砖机、磨砖机或用手加工砖板时，应戴手套和防护眼镜，并不得面对面的进行作业。

15.1.7 砌筑炉膛及烟道内衬，应有充足的照明和良好的通风。作业人员应戴安全帽。

第二节 物料运输

15.2.1 对于负责物料运输的机械工、装卸工，应经过培训、考试合格，并持有安全操作证。工作前，操作人员应检查提升设备的清洁、紧固、润滑、保护接地等情况，确认合格，方可启动。

15.2.2 操作人员不得擅自离开工作岗位，严禁把机械交给非指定人员操作。严禁人、货同运。

15.2.3 负责物料运输的操作人员，应时刻注意作业面上传来的信号，绝对服从信号员的指挥。

第三节 筑 炉

15.3.1 筑炉时，炉内外的联系，应设联络装置及信号，如步话机等。

15.3.2 炉子的钢骨架、炉管上，不得直接悬挂电线。

15.3.3 磨砖机、切砖机的使用，应遵守施工机具的安全操作规程，作业人员应站在砂轮片旋转方向的侧面，严禁站在砂轮片正面并防止手被砂轮片碰伤，作业时，切、磨砖不得用力过猛。

15.3.4 向深坑或设备内吊运材料，应在顶部设平台、围栏。内部分层作业，层与层之间应设隔离层防护。

15.3.5 拱胎支架，必须牢固，炉窑拱顶必须对称砌筑。在拱胎上堆放砖和砂浆应均匀对称。

15.3.6 大、中型的炉窑和半园状的拱顶砌筑，应锁紧一环，再砌一环。拱砖放衬缝与水平夹角砌成30度时，必须用金属钩子将拱砖固定。

15.3.7 回转筒体内衬作业，托板和支撑要均衡紧固，转动时，筒体内不得有人和料具。

15.3.8 大中型耐火砖、耐火混凝土和石炭砖块吊装砌筑时，吊梁、索具、夹具必须牢固。

15.3.9 进入烟道、烟囱内检查时，应有人监护。