保温工安全操作规程

第一节 一般规定

16.1.1 凡接触矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩等绝热材料的作业人员，均应穿戴作业用的防护用品，其衣袖、裤脚、领口应扎紧、围住。

16.1.2 施工前，应检查脚手架及所用工具，发现有碍安全作业，应及时排除隐患。

16.1.3 在脚手架的立杆上捆绑滑轮组吊运材料时，拉绳人应站在滑轮组正下方水平距离3米以外处。拉绳时不得用力过猛，接料人应待停稳后再接，防止坠落。

16.1.4 在设备、容器、管道上进行绝热作业时，应紧固铁丝或拉紧铁丝网时，不得用力过猛。并不得站在保护层上进行作业或走动。

16.1.5 在生产运行中的高温或低温设备、容器、管道上进行绝热层铺设时，必须向生产厂方的安全、消防等部门办理许可证，方可进行作业，并应采取防火、防爆、隔热或防冻等措施。

16.1.6 在生产车间的地沟进行管道施工或铺设绝热层，应办理施工许可证，并由生产单位提供安全作业环境，作业前，应采取有效安全措施和提供充足的照明。

16.1.7 绝热施工场所，作业人员不得把食品、餐具带入或进餐。

16.1.8 绝热作业人员应定期检查身体。

第二节 矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩

16.2.1 材料应按施工部平面布置图的要求整齐堆放，并应设防雨、雪的篷子。

16.2.2 铺设绝热层使用手电钻时，作业人员不得戴手套。

16.2.3 在设备、管道上铺设或缝扎各种棉席时，作业人员应对面错开位置站立，防止钢针或钢丝剌伤。

16.2.4 地下设备、管道保温前，应先进行检查，确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品，方可操作。

第三节 聚氨酯及聚氯乙烯泡沫塑料

16.3.1 泡沫药入库时，应登记分类存放，不得放在露天曝晒。

16.3.2 如发现泡沫药液桶封闭不严，损坏或破漏，应立即采取有效措施，防止药液溢出。

16.3.3 存放泡沫药液不得超过规定期限，药品库房严禁烟火。

16.3.4 泡沫配料间，应空气流通，保持新鲜。寒冷季节进行作业，应打开排风的挡板。

16.3.5 配药、喷涂岗位的作业人员，应戴眼镜、口罩、手套等防护用品，配料间严禁无关人员入内。

16.3.6 对有毒药液加热温度不得高于35℃，防止过量挥发。

16.3.7 如浇筑头出现堵塞，应先切断电源、停送药液，再进行拆修。严禁在输送药液时修理喷头。

16.3.8 在施工现场使用聚氨酯浇注、喷涂或粘结剂时，应遵守下列规定：

A、作业人员应戴防护眼镜、口罩和橡胶手套;

B、皮肤有过敏的人员，不得参与作业;

C、作业场所应通风良好，换气次数在12次/时以上;

D、作业场所应设消防器材。

16.3.9 用二氯甲烷清洗计量泵时，应注意防毒。

16.3.10 聚苯乙烯使用电加热切割，应用36伏电压。

16.3.11 使用聚氨酯泡沫塑料器液体喷涂和块状铺设的绝热层，均应采用难燃性的制品。其氧指数必须大于26，否则严禁使用。

16.3.12 装运热沥青不准使用锡焊的金属容器，装入量不得超过容器深度的四分之三。

16.3.13 苯、汽油应缓慢倒入粘接剂内并及时搅拌，调制时，距明火不少于10米。