莱芜钢铁股份有限公司焦化厂污染事故应急预案

一.基本情况

1. 单位名称：莱钢股份有限公司焦化厂

2. 企业产品名称和年产量

表1   企业产品名称和年产量

| 序号 | 产品名称 | 产量（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焦碳 | 792176 |
| 2 | 煤气 | 3.58亿立方米 |
| 3 | 亚铁氰化钠 | 245 |
| 4 | 纯苯 | 6675 |
| 5 | 甲苯 | 1660 |
| 6 | 二甲苯 | 604 |
| 7 | 轻苯 | 10075 |
| 8 | 工业萘 | 3775 |
| 9 | 粗酚 | 1103 |
| 10 | 洗油 | 3137 |
| 11 | 脱酚油 | 924 |
| 12 | 蒽油 | 8722 |
| 13 | 煤焦油 | 44765 |
| 14 | 中温沥青 | 23788 |

3.危险化学品存储量

表2   危险化学品存储量

| 名称 | 年（产）用量 | 日常存储量 | 来源及用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 660吨 | 20吨 | 原料、外购 |
| 纯碱 | 700吨 | 50吨 | 原料、外购 |
| 烧碱 | 130吨 | 10吨 | 原料、外购 |

4.企业地理位置及气象、水文等自然条件

（1）地理环境

焦化厂位于莱芜市城子坡镇东两公里处，东连炼铁厂，西隔莱钢厂区公路与周家坡村相望，南邻张家庄，北靠陶家岭，宿舍区建在杨家岭。厂“区煤塔中心点位于东经117度50分，北纬36度40分，厂区地形，西北高(最高点海拔280米)，东南低(最低点海拔261米)，最大高低差19米。

(2)气象、水文及其它自然条件

气温：极端最高温度摄氏39.2度；极端最低温度摄氏零下22．5度；小于摄氏零度的时间约170天(十月下旬至第二年四月中旬)：大于摄氏35度的时间约16天。

风向：全年主导风向东北； 夏季主导风南、西南；冬季主导风向东北。

降水量：最大年降水量1369．6毫米，10分钟最大降水量20毫米：千均年降水量766．4毫米。

日照：最大年日照2916．9小时；最小年日照2301。2小时平均年日照2619．7小时

相对温度：最热月份76％；最低月份49％

积雪深度：最大积雪深度300毫米：积雪容重每立方米0．12吨；

冻土深度：最大冻土深度440毫米。

5.厂区周围情况：

厂区周边环境复杂，四周有职工宿舍区、村庄、农田等，主要单位和居民区分布情况见表3

表3    厂界外500-1000m范围内居民及主要单位分布情况

| 序号 | 单位及居民区名称 | 人数(人) | 方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张庄村 | 2000 | 南 |
| 2 | 桃花园宿舍区(华威公司、 | 1000 | 北 |
|  | 焦化厂幼儿园、商店) |  |  |
| 3 | 陶家岭村 | 2000 | 东北 |
| 4 | 股份公司烧结厂 | 1200 | 东 |
| 5 | 陈家庄 | 2000 | 西 |

6. 焦化厂现有42孔焦炉三座及相应的化工产品回收、焦油、粗苯精制、生物脱酚装置。在炼焦生产、煤气净化过程回收化工产品时，使用一定量和生产出有毒、易燃、易爆的危险化学品。这些危险化学品如遇失控、操作不当、泄露等，会引起爆炸、火灾、中毒和重大环境污染，对周边环境存在一定风险。

二. 危险目标的确定及潜在的危险性评估

（一）备煤车间

1.基本情况

备煤车间共有核子称放射源6个，放射源（铯137）的射线穿透物料层后，被γ射线探测器接收。在放射角度左右42度、前后8度区域内有被辐射的危险。

2.危险目标的确定及潜在危险性评价

（1）危险目标：核子称放射源；

（2）潜在危险性评价：放射源导致事故发生的途径，一是操作人员长时间在放射角度内停留；二是防护设施失去保护作用，导致放射源泄漏。

3.应急预案

核子称放射泄漏事故

应急防护范围：配煤室

应急监测对象：放射区域环境

监测项目：放射源上下、左右、前后各点

4.应急预案的实施

a.操作岗位人员认真巡检放射源防护装置，发现异常，立即报告车间、厂调度室（应急救援指挥部）。

b.操作、检修人员认真执行核子称放射源。

c.进入配煤室外来人员必须进行登记，严禁闲杂人员进入。

d.维修人员在检修核子称时，须将铅罐小车推至放射孔处，待检修完毕，再将其推至一边。

e.禁止在核子称探测器附近长时间停留。

f.备好核子称放射源防护衣及防护帽、眼镜、手套。

g.严禁岗位人员用水冲刷放射源及相关设施。如果发生放射源大剂量非正常工作区泄露，岗位人员立即撤离到安全地带，并立即报告车间、厂调度室（应急救援指挥部）。

5.应急监测组

组长：宋宪锋

组员：韩永吉 张磊

6.事故处理的工作程序

a.当发现放射源时，最早发现者应采取一措施立即切断事故源，立即报告车间、厂调度室。

b.车间或厂调度室接到报告后，应迅速通知有关部门，紧急行动查清泄露原因，报告应急救援指挥部，启动应急救援处置程序，通知救援队迅速赶赴事故现场。

c.车间应迅速查明泄露点，最大程度降低事故危害，组织自救。

d.监测人员到达现场后，应迅速对事故现场的污染情况进行监测分析，将监测情况报告应急救援指挥部，并对污染情况作出评估。

e.当事故得到控制，应尽快实现生产自救。由事故调查组负责写出事故分析报告，上报应急救援指挥部。

（二）炼焦车间

1.  危险目标的确定

炼焦车间现有焦炉三座，年产焦炉煤气3.6亿立方米。其中，2#焦炉使用焦炉煤气加热，1#、3#使用高炉煤气加热。焦炉煤气无色、有臭鸡蛋气味，着火点600℃，爆炸极限为6-30%，含有6%的一氧化碳，易燃易爆有毒性。高炉煤气中一氧化碳的含量为26-30%，毒性大、遇明火燃烧爆炸。荒煤气为炼焦车间主要化工品之一，小时发生量为44500立方米，爆炸极限为12-45%，遇热、明火易燃烧爆炸。另外含有焦油气和一定量的CO、NH3、H2S，具有一定的毒性。

根据车间生产、工艺使用化学危险品的种类和危险性质、危险等级以及可能发生的事故特点，确定以下为危险目标。

1#目标：2#焦炉地下室主管

2#目标：1#、3#焦炉蓄热走廊

3#目标：1#、3#焦炉地下室

4#目标：炉顶

5#目标：1#、3#焦炉煤气管道。

其中，1#目标因投产后31年未更换，存在泄漏、爆炸、扩散污染空气等危害性事的可能。2#目标、3#目标为重点监测目标，操作不当或维护不及时可能发生泄漏、煤气中毒、污染空气等危害性事故。4#目标属于煤气放散区域，有发生煤气中毒、泄漏的隐患，可能发生煤气泄漏、煤气中毒等危害事故。5#目标为控制目标。

2.潜在危险性评估

经过对车间工艺、管路、设备等环节进行研究，预测了事故发生的各种状况。

（1）焦炉煤气

卫生标准：中国MACl00mg／m3

（2）接触后症状

接触后症状：吸入后中毒出现流涕、喷嚏、咽喉痛、呛咳、胸I：司、呕吐、心悸、无力等症状，呼吸困难，严重时可以窒息，有时可出现昏厥，甚至死亡；眼睛接触后出现刺激症状，如流泪、畏光等。

（3）现场急救措施

a.在尽可能发生煤气中毒的地方，如感到头疼、头晕等不适，应立即脱离现场，到空气新鲜的地方休息。

b.发现室内有人焦炉煤气中毒，应迅速加强通风，并立即关闭煤气阀门。

c.如发现较重患者，应快速将其移到空气新鲜处。去医院接受进一步治疗。

（4）高炉煤气

卫生标准：中国MAC 30mg／m3

（5）接触后症状

轻度中毒：中毒后出现头晕、头疼、恶心、呕吐、心悸、无力等症状，有时可出现短暂昏厥。离开有毒环境、吸入新鲜空气症状可以消失。

中度中毒：除上述症状加重外，皮肤、粘膜成樱桃红色，可有多汗、烦躁，并很快进入昏迷状态。

重度中毒：吸入高浓度高炉煤气，中毒者突然昏倒、迅速进入昏迷状态，可能出现阵发性或强：自性痉挛，死亡率较高。

（6）现场急救

a.在有可能发生高炉煤气中毒的地方，如感到头疼、头晕等不适，应立即脱离现场到空气新鲜的地方休息。    ．

b.发现室内有人高炉煤气中毒，应迅速加强通风，并立即关闭煤气阀门。

c.发现较重患者，应快速将其移到空气新鲜处，将患者送往医院接受进一步治疗。

d.抢救者进入高炉煤气高浓度区域，必须注意携带空气呼吸器。

（7）荒煤气

荒煤气其主要组分为H2 55-60％，CO 5-8％，H2S 1.2-1．5％

卫生标准：中国MACl00mg／m³

（8）接触后症状：吸入后中毒出现流涕、喷嚏、咽喉痛、呛咳、胸闷、呕吐、心悸、无力等症状，呼吸困难，严重时可以窒息，有时可出现昏厥，甚至死亡；眼睛接触后出现刺激症状，如流泪、畏光等。    ，

（9）急救措施

a.在有可能发生荒煤气中毒的地方，如感到头疼、头晕等不适，离现场到空气新鲜的地方休息。应立即脱离现场，到空气新鲜的地方休息。

b.发现室内有人荒煤气中毒，应迅速加强通风，并立即关闭煤气阀门。

c.如发现较重患者，应快速将其移到空气新鲜处，送医院接受进—步治疗。

2.  应急预案

（1）焦炉煤气、荒煤气

a.凡产生焦炉煤气、荒煤气的生产过程，要尽量密闭。

b.管道、阀门、水割·等设备要定期检查维修防止泄漏。

c.加强煤气回收净化，减少毒性气体含量。

d.加强个人防护，如戴上口罩、面罩、特殊工作服等。

（2）高炉煤气

a.使用高炉煤气的生产过程，要尽量密封，局部安装通风装置。

b.管道、阀门、设备要定期检查维修，防止泄漏。

c.进入高炉煤气区域，应携带便携式CO报警仪。

d.要经常测定高炉煤气区域CO浓度，安装固定式CO探头监测CO浓度。

4．煤气泄漏应急处理预案

（1）焦炉煤气泄漏事故处置预案  。

焦炉煤气泄漏可能出现的区域主要在—号目标，在五号目标也行可能发生。事故原因为焦炉管道年久失修，另外阀门、考克损坏也是造成泄漏事故的原因之—。

（2）救援措施：

a.现场值班人员在最大限度组织自救，并迅速将在机侧平台处进入地下室的焦炉煤气主管阀门关闭。

b.迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班工长汇报事故发生原因。

c.接到报警后，应迅速查清泄漏原因，通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。

d.救援人员进入现场后，应佩带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场，同时用水将泄漏，点喷淋降温、排除、隔离现场的易燃、易爆物品。

e.值班工长发出警报，所有电器设备和照明保持原有状态，一切机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位。

f.迅速进行抢险，控制事故扩大。当事故得到控制，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，尽快实施，恢复生产。

g.事故调查组开展调查，查明原因，总结教训，落实“四不放过”原则。

5.高炉煤气泄漏事故处置预案    。

高炉煤气泄漏可能出现的区域主要在2#、3#目标，在4#m目标有可能发生。事故原因为阀门、考克损坏、封墙泄漏，组织放敞时监控不好也是造成泄漏事故的原因之—。

（1）救援措施：

a.现场值班人员在最大限度组织自救，并迅速派人将进入地下室的高炉煤气主管阀门关闭。

b.迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班工长汇报事故发生原因

c.接到报警后，应迅速查清泄漏原因，通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。    ，

d.救援人员进入现场后，应佩带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场，同时用水将泄漏点喷淋降温、排除、隔离现场的易燃、易爆物品。

e.值班工长发出警报，所有电器设备和照明保持原有状态，一切机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位。

f.迅速进行抢险，控制事故扩大。当事故得到控制，应尽快实现生产自救。各生产人员坚守岗位。组织抢修队伍，确定抢修方案，

尽快实施，恢复生产。

g.事故调查组开展调查，查明原因，总结教训，落实“四不放过”原则。

6.荒煤气泄漏事故处置预案

荒煤气发生泄漏的主要区域为4#目标。主要原因为荒煤气导出设备发生泄漏：同时，荒煤气放散监控不利也是造成事故的原因之一。

（1）救援措施：

a.现场值班人员在最大限度组织自救，并组织炉顶人员疏散。

b.迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因

c.接到报警后，应迅速查清泄漏原因，通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。

d.救援人员进入现场后，应佩带好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场，同时用水将泄漏点喷淋降温。

e.值班工长发出警报，所有电器设备和照明保持原有状态，机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，控制事故扩大。

f.当事故得到控制，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施，恢复生产。

g.事故调查组开展调查，查明原因，总结教训，落实“四不放过”原则

7.火灾爆炸事故应急处置预案

车间防火防爆重点部位有：三座焦炉地下室主管、炉顶区炉煤气、焦炉煤气管路、集气管等。上述部位发生火灾、爆炸事故的可能性大致有：

高炉煤气、焦炉煤气泄漏，与空气混合至爆炸极限遇明火或其它诱发因素下发生化学性爆炸；主管压力过高，管道在超压条件下，超过其承受能力发生爆炸；电器火灾引发的着火爆炸；放散荒煤气遇明火燃烧爆炸。

（1）应急措施：

a.最早发现者应立即向生产调度、车间和值班工长电话报警；

b.调度在接到通知后，迅速通知消防队和有关部门组织人员赶到现场。

c.发生着火部位在报警的同时，应迅速组织力量根据不同性质的燃烧采取相应的方法灭火。如煤气着火爆炸，派人以最快的速度将入炉煤气总阀门关闭。如荒煤气着火，应首先将各上升管水封盖盖上、放散管关闭。

d.消防队在接到报警后应根据煤气性质制定方案，并迅速向公安、消防部门报警。

e.厂分管人员达到现场后，应就火灾情况做出判断，情况严重时，要做出局部或全部停产的决定。若需全部停产，则应按预案紧急程序实施操作。

f.治安对到达事故现场后，应迅速设立警戒线，疏散无关人员，疏导交通车辆，引导外援消防车进入事故现场。

g.及时组织救护伤员，重伤员应及时送往医院抢救。

h.抢险人员迅速对继续抢修的设备实施修复。

i.当事故得到控制，事故调查组开展调查，查明原因，总结教训，落实“四不放过”原则。

（三）回收车间

1.危险目标的确定及潜在危险性评估

（1）危险目标的确定

根据车间生产、储存、工艺使用化学危险品的种类、危险性质以及可能发生事故的危害，确定危险救援目标，依次为：1#目标高炉煤气、焦炉煤气；2#目标氨气、苯气；3#目标煤焦油、苯族烃、液碱、浓氨水。

（2）潜在危险性评估

1#、2#目标易发生爆炸、泄漏、火灾、中毒等危及生产与生命安全的事故；3#目标易发生泄漏事故，造成火灾、环境污染事故。

（3）成立应急指挥系统

a.一般突发事故由焦化厂生产科、安全环保科、厂办、化产回收车间等组成；

b.严重突发事故由股份公司生产处、安全环保处、焦化厂等组成。

（4）事故应急报告程序

a.突发事故报告程序

b.突发事故报告时间要求

发生一般突发事故或严重突发事故操作人员应在15或5分钟内报告焦化厂调度室，厂调度室按调度汇报制度向厂长和上级部门报告，并作好记录。

（5）焦炉煤气、高炉煤气泄漏应急处置方案

a.认真执行巡检制度，鼓风机、管式炉运转中若发生异常，应迅速、准确判断并及时采取应对措施，防止事故扩大。

b.加强焦炉煤气、高炉煤气设备、管道维护，杜绝跑、冒、滴、漏。

c煤气泄油管应按时清扫，保持畅通，煤气水封不得抽空或漫溢。

d.备好各类堵漏材料，保证及时处理。

e.有关场所应配置便携式和固定式报警仪

f.岗位一旦发生焦炉煤气、高炉煤气泄漏，在岗操作人员，首先要戴上便携式一氧化碳报警仪，查找泄漏点。如果浓度超过规定值时，必须立即撤出现场，戴好空气呼吸器后再进入现场。

g.在确定泄漏点后，按安全操作规程，立即关闭相应的阀门，防止煤气大量泄漏。

h.岗位操作人员必须要有高度的责任感，熟练迅速的处理泄漏事件，防止泄漏扩大，造成火灾，爆炸和人身伤害。

i.在处理煤气泄漏过程中，要注意个人保护，在有风的情况下，尽量站在上风头，如有头昏、恶心时要立目口退出现场，到空气新鲜的地方休息。严重者立即送医院治疗。

j.发生煤气泄漏时，作好戒严工作，严禁明火。

（6）焦炉煤气、高炉煤气发生火灾应急处置方案

a.严禁负压、正压煤气设备管道的跑冒滴漏，煤气含氧量低于l％。严禁用铁器撞击煤气管道设备。

b.煤气区域电器、照明设备必须防火防爆，设备绝缘值符合要求。保管好防火用具，不断提高消防意识，熟练掌握各种灭火方法

c.做好外来人员的管理，要有专人陪同，按规定做好出入登记。

d.机前煤气管道着火，立即停鼓风机，同时通知调度室及总调，机后煤气管道设施着火，严禁停车。正压煤气管道若直径小于100毫米，可用阀门切断法，或用管口堵死法灭火，大子1凹毫米的管道通蒸汽或氮气。    ．

e.发生煤气火灾时，岗位人员应迅速赶到，采取措施防止事故扩大化。

f.若发生较大的火灾事故，及时报厂应急救援指挥部、联络外部119报警台，并作出妥善处理。事故发生后，对造成的污染要妥善处理， 写出事故处理报告，提出纠正和预防措施。    、

（7）焦炉煤气、高炉煤气中毒

a.认真巡检，加强焦炉煤气、高炉煤气设备、管道维护，杜绝跑、冒、滴、漏。

b.煤气泄油管应按时清扫，保持畅通，煤气水封不得抽空或漫溢。备好各类堵漏材料，保证及时处理。

c.产生焦炉煤气和高炉煤气的场所要尽量密闭，局部安装通风装置。进入其场所，应携带便携式报警仪。加强个人防护，劳保护品穿戴整齐。

d.如发现中毒，应迅速加强通风，关闭煤气阀门。立即脱离现场到空气新鲜处休息。若患者严重，应立即报厂应急救援指挥部做妥善处理。

（8）焦炉煤气、高炉煤气爆炸

a.认真巡检，加强焦炉煤气、高炉煤气设备、管道维护，杜绝跑、冒、淌、漏。焦炉煤气的含氧量要低于1％。    ，

b.煤气泄油管应按时清扫，保持畅通，煤气水封不得抽空或漫溢。产生焦炉煤气和高炉煤气的场所要尽量密闭，局部安装通风装置。进入其场所， 应携带便携式报警仪。

c.机前煤气管道着火，立即停鼓风机，同时通知调度室及总调，机后煤气管道设施着火，严禁停车。正压煤气管道若直径小于100毫米，可用阀门切断法，或用管口堵死法灭火，大于1叩毫米的管道通蒸汽或氮气。

d.若发生较大的爆炸事故，应及时报应急救援指挥部、联络外部119报警台，作出妥善处理。

e.事故发生后，对造成的污染要妥善处理，写出事故处理报告，提出纠正和预防措施。

（9）氨气、苯气火灾

a.氨气和苯气区域电器、照明设备必须防火防爆，设备绝缘值符合要求。保管好防火用具，不断提高消防意识，熟练掌握各种灭火方法。

b.氨气、苯气的贮槽在高温季节要开冷却喷淋水。

c.做好外来人员的管理，要有专人陪同，按规定做好出入登记。

d.苯气、氨气若发生火灾，可直接用泡沫灭火器灭火。

e.若发生较大的火灾事故，应及时报厂应急救援指挥部、联络外部119报警台，做出妥善处理。

（10）氨气、苯气爆炸

a.氨气和苯气区域电器、照明设备必须防火防爆，设备绝缘值符合要求。保管好防火用具，不断提高消防意识，熟练掌握各种灭火方法。

b.氨气、苯气的贮槽在高温季节要开冷却喷淋水。

c.做好外来人员的管理，要有专人陪同，按规定做好出入登记。

d.苯气、氨气若发生爆炸，直接用泡沫灭火器灭火。

e.若发生较大的爆炸事故，应及时报厂应急救援指挥部、联络外部119报警台，做出妥善处理。

（11）氨气、苯气中毒

a.现场产生氨气和苯气的设备尽量密闭，场所要做好通风。

b.氨气、苯气的贮槽在高温季节要开冷却喷淋水。

c.做好外来人员的管理，要有专人陪同，按规定做好出入登记。

d.空气中浓度超标时，必须戴防毒面具。

e.在可能发生中毒的地方，如感到头疼等不适，应立即脱离现场到空气新鲜处休息。若患者停止呼吸应进行人工呼吸。或立即拨打111应急电话，去医院做进一步治疗。

（12）煤焦油、苯类、浓碱、浓氨水泄漏

a.加强各类相关设备管道的维护，定期更换、检修。根据各类化学品的物化特性，采取相应的防腐措施，延缓设备管道的蚀漏。设备管道定期除锈、刷防腐漆。

b.配备好堵漏材料，及时采取措施。有情况及时上报车间及调度室，并保护好现场。

c.若泄漏不很严重，用堵漏材料及时处理，防止泄漏加剧。若泄漏严重，上报机动科、生产科，申请停产检修。

d.泄漏的化学品能回收的尽量回收，不能回收的妥善处理，降低对环境影响的程度。

（13）车间成立应急救援小组：

组长：杜富仁

副组长：李传鹏、朱光顺

成员：车间工程管理人员、各工段二段长、班组长

（四）焦油车间

1．主要有害化学危险品特性和急救措施

（1）   煤焦油

（2）   外观及性状：高芳香度的复杂混合物，黑色，粘稠状液体。

比重：1．17—1，25水分：≤4％

急救措施：眼接触：立即用清水冲洗20分钟。

皮肤接触：立即用清水冲洗至皮肤上无黏附物

吸入：立即将中毒者抬至空气清新处。

食入：立即就医并使大量水催吐。

（2）30％氢氧化钠溶液

外观及性状：透明性溶液。

急救措施：眼接触：立即用水冲洗

皮肤接触：立即用水冲洗

吸入：立即将患者移至新鲜空气处，实行人工呼吸

食入：就医，给饮大量水，但勿催吐

（3）沥青

外观及性状：．常温—F为黑色固体，不溶于水，易溶于有机溶剂；比重：1．204； 软化点：75--90℃。

急救措施：眼接触：立即用大量水冲洗同时就医。    ．

皮肤接触：立即于红肿处擦防护药膏，并用香皂洗涤患处。

吸入：立即将患者移至空气清新处，实施人工呼吸。

食入：给大量水催吐。

（4）浓硫酸

外观及性状：硫酸是五色、无味油状液体，可释放出二氧化硫。

急救措施：眼接触：立即用水冲洗并立即就医。

皮肤接触：立即用大量的清水冲洗并就医。

食入：就医，给大量水，但勿催吐。

（5）工业萘

外观及性状：片状或粉状结晶，白色，有轻微粉红或淡黄色。

比重：1．145；结晶点≥77．5℃；沸点：217．96℃；闪点：80℃；易升华。

急救措施：眼接触：立即用大量水冲洗

皮肤接触：立即用大量清水冲洗

吸入：将患者移到空气清新处，如果有中毒迹象，应立即就医以防损坏中枢神经。

食入：应立即给大量水并催吐。

（6）蒽油    ·

外观及性状：纯品无色，片状结晶，有兰色荧光，不溶于水，溶于有机溶剂。爆炸下限：0，6％；比重：1．25；熔点：218℃；沸点340℃：闪点：121，11℃

急救措施：眼接触；立即用大量清水冲洗。

皮肤接触：立即用大量清水接触

吸入：将患者移至空气清新处，严重者进行人工呼吸。

食入：给大量水催吐，并就医。

（7）高炉及焦炉煤气

外观及性状：焦炉煤气：无色有臭味，含少量CO、HS‘气体。高炉煤气：无色，无味，无臭，主要含CO

急救措施：吸入：将患者移至新鲜空气处。呼吸困难时，应立即输氧；呼吸停止时，实施人工呼吸。

2.危险目标的确定

根据焦油车间生产、贮存、工艺使用化学危险品的种类、危险性质、危险等级，以及可能产生化学事故的特点，确定以下危险场所为应救援的主要目标。

1#目标：工业萘成品库(工业萘储量—般在60吨左右)

2#目标：油库(贮存各种成品油、原料焦油：焦油储量一般在5000吨左右)

3#目标：焦油蒸馏、工业萘蒸馏工段管式炉区(包括一台200万千卡管式炉；

4#目标：沥青区(改质沥青生产、B=600沥青机两台)

5#目标：洗涤工段槽区、分解器(工业萘原料槽100m²*4：100m³粗酚槽各—座，另有轻油槽、萘油槽等中间产品槽)

6#目标：浓酸、浓碱槽区(20 m³浓碱卸车槽、浓酸卸车槽各一座。100 m³浓碱、浓酸贮槽各两座。)

其中1#、2#目标为有毒有害、易燃易爆产品贮存区，存在着泄漏、爆炸、扩散污染空气等危害性事故的发生的可能性；3#、4#、5#目标为主要生产工段，操作不当或其它意外情况发生时，会产生泄漏，有污染周边环境等危害性事故的可能；6#目标为贮存场所，产生泄漏和使用操作不当的隐患，可能引起腐蚀和污染水源环境的危害事故。

（8）成品油类和原料焦油泄漏事故处置预案

1.危险目标的确定

可能发生原料焦油和成品油类泄漏和爆炸事故的主要2#、5#目标。

焦油车间生产的成品油类主要包括蒽油、洗油、酚油、轻油、粗酚等。所有的油类都有使人蓄中毒的迹象。泄漏和爆炸时的危害性要视泄漏点的大小、泄漏量以及周边的环境情况而定，所造成的影响和波及范围也不相同。事故产生的原有违章操作、管道、阀门老化失修、违章动火等原因。

2.应急措施：

a.最早发现者应迅速向车间或直接向调度室报警。车间或调度室接警后应迅速通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.油库值班人员应尽可能的查明泄漏点、最大可能的降低事故程度，组织自救。相关科室和专业救援队伍到现场后，油库人员应尽可能详细的向他们汇报现场情况。为更好的开展救援工作提供支持。

c.车间组成的临时救援队伍应在第一时间赶到现场并对现场可能影响顺利救援工作的设施进行必要的清理。同时应根据泄漏情况，在保证安全的情况下，及时采取有效措施，在专业救援队伍到来之前把事故的影响降低到最小程度。

d.如果泄漏物为轻油，应严格保护好现场。进入现场救援的队伍禁止使用金属器具敲击所泄漏管线和设备，避免二次事故的发生。

e.当事故得到控制后，应尽快实现生产：自救，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施、恢复生产。由厂生产科、环保科、安全科、技术科、机动科等相关科室组成事故调查组开展工作。对事故发生的原因要作详细调查。

（9）高炉煤气、焦炉煤气泄漏事故处置预案

1.危险目标的确定

在生产过程中，可能发生焦炉煤气和高炉煤气泄漏事故的主要部位为3#、4#目标。高炉煤气无色、无味、无臭，主要由CO组成。焦炉煤气无色有臭味，含有少量的CO、H2S气体。高炉煤气和焦炉煤气可以使人中毒致死。在空气中达到一定浓度后，遇明火可发生爆炸。

2.应急救援工作：

a.发现煤气泄漏的巡检人员应立即向车间或直接向调度室报警。车间或调度室接警后应迅速通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.车间接警人员或调度室应立即通知专业救援队伍进行抢险救援。同时通知煤气发生单位暂时切换煤气输送管线，做到从源头彻底切断煤气。

c.焦油蒸馏和改质沥青值班人员应在保证安全的情况下，尽快查清煤气的准确泄漏点并采取积极的隔离措施，严禁无关人员进入煤气泄漏点50米内。

d.专业队伍到达事故现场后，焦油蒸馏或改质沥青人员应向专业救援人员进行详细的汇报，包括泄漏点大小、泄漏点位置、人员隔离等情况，以争取最大的救援时间。

e.车间的临时救援人员应及时达到现场并准备好必要的防毒用品，同时协同负责维持现场的秩序。

f.当事故得到控制后，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，恢复生产。由厂生产科、环保科、安全科、技术科、机动科等相关科室组成事故调查组，对事故发生的原因要作详细调查。并写出事故调查报告报主管厂长和有关部门。

（10）火灾爆炸事故应急救援方案  ，

1. 危险目标的确定

焦油车间的防火、防爆的重点部位有：工业萘成品库、油库、洗涤、蒸馏槽区、蒸馏管式炉和改质沥青生产区。其中的重点防火、防爆部位为工业萘成品库和油库。

2.应急救援措施

a.最早发现者应立即向车间或厂调度室汇报。车间或调度室接警后应迅速联络外部119台，120急救报警台等专业救援队伍，并及时通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.在报警的同时，焦油车间组成的临时性救援队伍，应迅速组织起来，在最短的时间内到达现场，根据不同性质的燃烧采取相应的手段和灭火机进行灭火，若煤气发生燃烧，应立即关闭阀门切断气源、切断周围一些电源，用二氧化碳或1200器灭火。油类物质发生燃烧时，应迅速用泡沫或1211灭火器灭火。—般可燃物质燃烧，可用泡沫灭火机或消防龙头水灭火。如果为轻油发生燃烧，应用泡沫灭火器灭火并用水冷却火中油槽。

c.着火目标值班人员应在保证安全的情况下，尽可能的查清着火的准确部位、着火的油类等情况，为专业救援队伍的救援节省时间。

d.专业救援队伍到达现场后，值班人员应详细认真的把现场情况反映给他们，以增加专业救援队伍对现场的了解程度，为安全快捷的救援创造条件。

e.车间临时性救援队伍同时负责现场安全秩序的维持工作，以减少二次事故发生的可能性。车间专业主管人员应在最短的时间内决定局部停斗三或全部停车的决定。若需全部停车，应按预案紧急程序实施操作。

f.当事故得到控制后，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施、恢复生产。由厂生产科、环保科、安全科、技术科、机动科等相关科室组成事故调查组开展工作。对事故发生的原因作调查。并写出事故调查报告报主管厂长和有关部门。

g.当以上发生的事故或其它事故发生在夜间或节假日时，由车间值班的专业管理人员负责临时的指挥协调。全车间各岗位的值班人员有义务承担暂时的救援任务，坚守工作岗位。如果发生—般事故，按照预案处理，如果事故严重无法控制时，应迅速报厂及车间主要负责人赶到车间进行事故处理。

（五）精苯车间

1.主要有害化学危险品特性和急救措施

（1）苯

外观及性状：无色透明，易燃液体。不溶于水，遇热、明火易燃烧、爆炸。有严重火灾危险。蒸汽与空气混合物爆炸极限：1．4—8％

急救措施：

眼接触：使眼睑张开，用生理盐水或微温缓慢的流水冲洗眼处，至少20分钟。勿让污水侵入未受伤的眼睛。

皮肤接触：脱去受污染的衣服立即缓和地抹去和擦去残余物质，缓和充分地用水和无摩擦性肥皂洗涤。

吸入：脱离苯产生源或搬移患者至空气清新处，如患者停止呼吸应进行人工呼吸。

食入：立即就医并使大量水催吐(昏迷者除外)。

（2）甲苯、二甲苯

外观及性状：无色透明，易燃液体。不溶于水，遇热、明火易燃烧、爆炸。有严重火灾危险。有苯的气味，溶于乙醇和乙醚，属低毒类。

急救措施：

眼接触：大量清水冲洗，严重者送医院治疗。

皮肤接触：立即脱离现场，并脱去受污染的衣服用肥皂水清洗被污染的皮肤，注意安静和保暖。

吸入：发生急性中毒，要迅速脱离现场，将患者移入空气新鲜处对症处理；慢性中毒应去医院对症治疗。

食入：立即就医并使大量水催吐(昏迷者除外)。

（3）30％氢氧化钠溶液

外观及性状：透明性溶液，具有腐蚀和刺激作用。

急救措施：

眼接触：立即用水冲洗

皮肤接触：立即用水冲洗

吸入：迅速脱离现场，将患者移至新鲜空气处。实行人工呼吸

食入：就医，给饮大量水，但勿催吐。

（4）浓硫酸

外观及性状：无色油状腐蚀液体，有强烈吸湿性。属中等毒类。对皮肤和黏膜具有很强的腐蚀性。

急救措施：

眼接触：宜即用水冲洗并立即就医。

皮肤接触：立即用大量的清水冲洗并就医。

吸入：立即将患者移至空气清新处，实施人工呼吸。

食入：就医，给大量水，但勿催吐。

（6）高炉及焦炉煤气

外观及性状：焦炉煤气：五色有臭味，含少量CO、HS气体。高炉煤气：无色，无味，无臭，主要含CO。

急救措施：

吸入：将患者移至新鲜空气处，呼吸困难时，应立即输氧;呼吸停止时，实施人工呼吸；就医。

2.危险目标的确定

根据精苯车间生产、贮存、工艺使用化学危险品的种类、危险性质、危险等级，以及可能产生化学事故的特点，确定以—下危险场所为应救援的主要目标。

1#目标：成品苯槽区(贮存各种成品油、半成品油、原料轻苯；苯类储量—般在500吨左右)

2#目标：蒸馏区(各生产设备，包括两座DG800蒸馏塔、—座DG600蒸馏塔、五个1，7M³油水分离器、一个32M³精制釜、六台冷却器)

3#目标：管式炉区(包括——台5万千焦管式炉；—个8M³的储汕槽：1个3M³的膨胀槽)

4#目标：洗涤区(包括—个4．9m³酸油分离器：—个4.6m³碱油分离器,一座3M³蒸吹釜，—个25M³浓酸槽，—个25M³浓碱槽，另各有一个1．56 M³的酸高位槽和碱高位槽，—个3.7 M³的再生酸沉淀槽和—个4 M³ 的配碱槽)

5#目标：酸、碱槽区(60m³浓酸卸车槽—座，15 m³浓碱、浓酸贮槽各—座，80 M³废酸槽—座，60 M³废酸焦油槽—座。)

6#目标：汽车、火车装车台。

3.潜在危险性评估

其中1#目标为有毒有害、易燃易爆产品贮存区，存在着泄漏、．爆炸、扩散污染空气等危害性事故的发生的可能性；2#、3#、4#目标为主要生产工段，操作不当或其它意外情况发生时，会产生泄漏、有毒、有害、污染周边环境等危害性事故的可能；5#目标为贮存场所，存在泄漏和使用操作不当的隐患，可能引起腐蚀和污染水源环境的危害事故；6#目标为产品外发场所，操作不当或其它意外情况发生时，会产生泄漏、发生火灾爆炸、有毒、有害、污染周边环境等危害性事故的可能。

4.化学事故处置预案

（1）苯类产品和酸碱泄漏事故处置预案

贮存和生产过程中可能发生苯类产：品泄漏和爆炸事故的主要部位为1#、2#、4#目标；发生酸碱泄漏的主要部位为4#、53目标。

其中精苯车间用的原料轻苯是复杂的混合物，常温下是液体。比重：0.8左右，初馏点≤150℃。车间生产的成品油类主要包括苯、甲苯、二甲苯等。所有的油类都易燃易爆、易挥发、易中毒。事故产生的原因有违章操作、管道、设备、阀门老化失修、违章动火等原因。

（2）应急救援措施：

a.最早发现者应迅速向车间或直接向调度室报警。车间或调度室接警后应迅速通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.值班人员应尽可能的查明泄漏点、组织自救。最大限度降低事故程度。

c.车间组成的临时救援队伍应在第—时间赶到现场并对现场可能影响顺利救援工作的设施进行必要的清理。同时应根据泄漏情况，在保证安全的情况下，及时采取有效措施，在专业救援队伍到来之前把事故的影响降低到最小程度。

d.进入现场救援的队伍禁止使用金属器具敲击所泄漏管线和设备，避免二次事故的发生。

e.值班人员以及车间的临时性救援队伍在实施救援时应听从统一指挥，做到有条不紊，以免对人员造成不必要的伤害，扩大事故的损失。

e.当事故得到控制后，应尽快实现生产自救，恢复生产。由厂生产科、环保科、安全科、技术科、机动科等相关科室组成事故调查组开展工作。对事故发生的原因作调查，并写出事故调查报告报主管厂长和有关部门。

5.高炉煤气、焦炉煤气泄漏事故处置预案

（1） 发生焦炉煤气和高炉煤气泄漏事故的主要部位为3#目标。高炉煤气无色、无味、无臭，主要由CO组成。焦炉煤气无色有臭味，含

有少量的CO、HS气体。高炉煤气和焦炉煤气可以使人中毒致死。在空气中达到—定浓度后，遇明火可发生爆炸。

（2）应急救援工作：

a.发现煤气泄漏的巡检人员应立即向车间或直接向调度室报警。车间或调度室接警后及时通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.精苯导热油岗位值班人员应在保证安全的情况厂，尽快查清煤气的准确泄漏点并采取积极的隔离措施，严禁无关人员进入煤气泄漏点50米内。

c.专业队伍到达事故现场后，岗位人员应向专业救援人员进行详细的汇报，包括泄漏点大小、泄漏点位置、人员隔离等情况，以争取救援时间。

d.车间的临时救援人员应及时达到现场并准备好必要的防毒用品，同时协同负责维持现场的秩序。

e.当事故得到控制后，应尽快实现生产自救，恢复生产。由厂生产计划科、安全环保科、技术科、机动设备科等相关科室组成事故调查组开展工作。对事故发生的原因作调查，并写出事故调查报告报主管厂长和有关部门。

（3）火灾爆炸事故应急救援方案

精苯车间的防火、防爆的重点部位有：成品槽区、泵房、蒸馏区、洗涤区、导热油生产区和汽车火车装车台。其中的重点防火、防爆部位为成品槽区。上述部位发生火灾的可能性主要有：易燃易爆成品油泄漏，挥发性气体与空气混合至爆炸极限遇火花引起爆炸着火。一般油类受明火作用而产生着火爆炸。电气接触不好产生火花引爆了易燃易爆油类。煤气泄漏遇明火发生火灾爆炸

车间主要防火防爆设施及器材有：

精苯车间泡沫灭火站，各槽设有泡沫进口，洗涤、蒸馏及成品，设有部分泡沫出口。

．干粉灭火器。

．分布于有关岗位的蒸汽、氮气、沙子等灭火设施。

．车间附近的三处地上消防栓。

．蒸馏、成品岗位的消防水带、扳手。(要求能随时取出应用)

（4）应急救援措施：

a.最早发现者应立即向车间和厂调度室汇报。车间或调度室接警后及时通知厂应急救援指挥部采取相应救援措施。

b.成品值班人员必须坚守岗位，接到报警后，立即启动泡沫泵输送泡沫液，向着火部位输送泡沫液，并立即报警，拉响车间报警器。

c.化验室人员负责开启车间1#、2#、3#消防大门，迎接消防车。

d.当洗涤岗位着火时，洗涤人员根据火势大小利用干粉灭火器或利用消防水带接在就近泡沫口，用泡沫灭火；若非洗涤岗位着火，洗涤人员应止即赶到成品岗位协助成品值班人员开启泡沫泵。

e.当蒸馏区着火时，蒸馏人员根据火势大小利用干粉灭火器或利用消防水带接在就近泡沫口，用泡沫灭火。

f.当槽区着火时，蒸馏班负责用自备水带在1号地上消防栓(车间车棚边)取水进行扑救降温；维修班负责用成品水带在3号地上消防栓(成品操作室墙外)取水进行扑救降温。

g.当泵房等其它区域着火时，岗位、现场人员应立即用干粉灭火器进行扑救，开启蒸气灭火，同时按响报警器，将消防水带接在就近泡沫

口，用泡沫灭火。

h.若煤气发生燃烧，应立即关闭阀门切断气源、切断周围—切电源，用干粉灭火器灭火。

i.着火目标的值班人员应在保证安全的情况厂，尽可能的查清着火的准确部位、着火的物类。专业队伍到达事故现场后，岗位人员应向专业救援人员进行详细的汇报，以争取救援时间。

j.当事故得到控制后，应尽快实现生产自救，恢复生产。由厂生产计划科、安全环保科、技术科、机动设备科等相关科室组成事故调查组开展工作。对事故发生的原因作调查，并写出事故调查报告报主管厂长和有关部门。

六.应急救援指挥部的组成、职责和分工

(—)指挥部组成及设置

焦化厂应急救援指挥部领导小组，由厂长领导、生产计划科、安全环保科、机动科、技术科、劳动人事科、厂办、保卫科、工会、政工科、各车间、科室组成。厂长任总指挥，分管厂长任副总指挥，一旦有突发性危险事故时，负责指挥应急救援工作的实施、展开、协调、调度统—行动。指挥部设在厂生产调度室。

(二)应急救援领导小组和指挥部职责

领导小组职责：

1.制定、审查、修订危险化学危险品事故应急救援方案。

2.组建应急救援中医疗救护、消防、抢险、运输、治安、污染防治、通讯、后勤保障等队伍，组织各单位的学习、训练、演习、检查、督促、指导做好危险化学危险品的应急救援等工作。

指挥部职责：

1.总指挥：负责指挥、协调整个污染事故应急救援工作。    ·

2.副总指挥：负责事故预警、防护及报警、事故处置的指挥，负责疏散、防护、医疗救护、物质供应、抢险、后勤保障、污染防治等工作的开展、负责故原因的调查及隐患整改，经验教训总结等工作，负责总指挥不在时的职责。

3.指挥部成员，协助做好化学危险品的报警、通讯联络、现场通报、事故处置、现场扑救、救援时生产系统的停工调度工作的指挥、协助总指挥、副总指挥开展生产自救、抢险工作的指挥等。

4.生产计划科：救援人员、劳动力调配、协调、应急救援物质、工器具的供应和保障。

5.厂办：负责消防、治安、疏散等正作指挥、联络中毒、受伤人员的急救、救护指挥等，负责现场应急救援人员、中毒人员的生活服务及后勤保障。

6.安全环保科：负责事故突发现场有毒有害扩散区域内的环境监测、污染防治的指挥。

7．劳动人事科：负责日常职工应急救援教育、培训。

8．工会：负责事故的调查、经验教训总结、伤亡人员的善后安抚等工作。

9．政工科：负责宣传报道工作。

10.各车间：负责突发性事故紧急报告、现场紧急救护，人员疏散等工作，

七.应急救援指挥部联系电话（规定应急救援报警信号）

(略）