阻流管汇操作规程

1.将可调油嘴调到与在用固定油嘴尺寸相同的位置。

2.开可调油嘴下流阀，在打开可调油嘴上流阀的同时，以相同的速度关固定油嘴上流阀，尽量保持流动稳定。

3.关固定油嘴下流阀，开卸压针型阀，卸掉固定油嘴上，下流阀之间的压力。

4.将可调油嘴调到与将要换上的固定油嘴尺寸相同的位置。

5.卸出固定油嘴，装上所需的固定油嘴（必要时应更换0型密封圈）紧固，上紧压盖。

6.关卸压针型阀，开固定油嘴下流阀。

7.以相同的速度同时打开固定油嘴上流阀关可调油嘴上流阀。

8.关可调油嘴下流阀，卸掉可调油嘴上.下流阀之间的压力，关闭卸压针型阀。

9.井口控制盘

(1)检查液压油液位是否合适。

(2)开压缩空气供给阀，供气压力应不低于0.69MPa(100psi)，高低压导向供给压力应为0.21MPa(30psi)，液压应急阀压力为0.41MPa(60psi)，否则应调节相应的调节阀。

(3)开泵检查的输出压力是否为39.3MPa(5700psi)，否则应调节相应的调节阀。

(4)将液压选择阀转到“开”的位置，推旁通控制阀手杆。

(5)拔出SST促动阀的控制阀手杆，液压泵工作，促动阀开。

(6)往里推SST控制阀手杆,促动阀关闭,压力表回零。

(7)出现紧急储况，反时针转动应急手杆90，促动阀立即关闭。