行桥操作规程

一、开车前准备

1、检查电气系统是否正常，电气过电流保护装置是否处于正常状态。

2、检查减速机的润滑情况是否正常，传动密封的严密性，有无漏油现象。

3、检查整机的联接螺栓是否松动。

4、检查行桥运行轨道，不得有任何障碍物。

二、开车

1、合上主电源开关及控制回路开关，点动行桥。

2、停车时间过长后运行，应先点动行桥，观察传动机构是否运转平稳。

3、启动后，看、听传动部件有无杂音和过大振动，电机有无过热现象，各种传动部件有无卡阻，紧固件有无松动。

4、点动正常后，正式启动，巡回检查轨道上有无阻碍物，若出现异常情况，立即停机查明原因，及时处理后才能启动。

5、观察吸砂泵出砂是否正常，有无堵塞。

6、自动运行时，行桥是否在指定位置停止。

三、停车

按下停车按钮，所有开关按到关的位置。