架棚工操作规程

1.必须持有效证件上岗，懂得一般顶板事故的处理方法。

2.认真学习作业规程，掌握规定的巷道规格和支护参数标准及安全要求。

3.不符合作业规程规定的支护材料不得使用。

4.保护好工作地点的电缆、风水管及机电设备。

5.经常敲帮问顶，找净施工地点的危岩、活石。

6.搭设牢固可靠的工作平台或脚手架，斜巷施工其下方5m处设置牢靠的挡矸设施。

7.按中心，腰线检查毛断面的规格质量，处理好不合格的部位。

8.按设计位置和要求挖柱窝、立棚腿并支撑稳定。

9.上顶梁，背实背严帮顶，保证构件齐全牢固。

10.检查梁腿接口、棚腿两端至中线的距离、腰线至棚梁及轨面的距离、迈步、梁腿平直、刹杆、拉筋、螺丝是否符合规程要求标准。

11、柱窝下是软岩(煤)时，要采取防止柱腿钻底的措施。

12、人工上梁时，必须两人以上协调合作，不要将手伸入柱梁接口处。

13、架拱棚时，梁与腿搭接吻合后，在两侧各上一只棚卡子和拉筋，然后按中、腰线固定，再将棚卡子上紧。

14、清理施工现场，剩余支护材料堆放在指定地点，码放整齐。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是处理冒顶时有害气体熏人、冒顶伤人、煤尘大易患煤肺病等。

2、 整修旧巷时，必须有足够的风量，特别是独头巷道的整修，必须经瓦斯检查员随时进行有害气体的检查，发现问题应及时撤出人员，按有关规定进行处理。

3、 严格按措施要求加固巷道支护，严禁冒险作业。

4、 配戴防尘口罩，保证采煤机内外喷雾完好，确保喷雾质量,并定期到指定医疗保健部门体检。