掘进机司机操作规程

1.必须持有效证件上岗，熟悉设备一般维护和故障处理知识。

2.认真学习作业规程，掌握综掘机截割路线和巷道规格参数及安全要求。

3.了解上班掘进机运行情况，检查掘进机各系统、部件是否完好。

4.风量不足、除尘设施不齐不准作业。

5.经检查确认机器正常、作业人员撤至安全地点后，发报警信号、合上隔离开关，按液压泵、转载机、装载机、截割部顺序启动综掘机空载试运转。

6.截割头破岩由工作面下中部掏槽，沿层理方向移动。半煤岩巷道按先软后硬的顺序截割，顶板破碎时采取留顶煤或先截割周边的顺序截割。

7、根据煤岩软硬程度掌握推进速度，扫底时一刀压一刀。

8、随时注意机械运行声响及压力变化，出现异常立即停机检查，危急情况时，用紧急停止开关切断电源，查明原因、排除故障后方可继续开机。

9、长时间截割后，等电机冷却数分钟后再关闭冷却水路。;

10、截割头变速时，先断电停转再进行变速，严禁在高速运转时变速。

11、停机时，掘进机退到安全地点，铲板放于底板，截割头停转缩回放于底板，操作阀、按钮置于零位，放松离合器，断开隔离开关，供电开关打零位，检修时还应在供电开关上挂停电牌，关闭水门，吊挂好电缆和水管。

12、交班时，把本班掘进机运行情况向接班司机交待清楚。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 上山掘进割煤时，煤(岩)块易从切割臂滑下伤及司机，长期从事该工种作业易患煤(矽)肺病。

2、 司机前方应设置挡板或护栏等防护设施，并采用自上而下的截割程序，每次进机截割深度不宜过大。

3、 作业时必须佩戴防尘口罩，正确使用喷雾降尘装置，并定期到指定医疗保健部门体检。