GW40T刮板输送司机操作规程

1.必须持有效证件上岗，懂得设备一般维护、故障处理常识和熟悉设备运行注意事项及措施安全要求。

2.接班了解上班掘进机运行情况后，检查机头附近顶板支护、机头搭接、机头机尾的锚固、机架联接、液力偶合器、减速机等，各部件完好有效，符合规定。

3.起动输送机检查各部件运转情况是否正常。

4.正常起动顺序是：前台输送机开动运转后，发出警报信号或喊话，警告人员离开机器的转动部位，发出启动信号，机尾回信号后，点动两次再正常启动输送机，开启喷雾。

5.观察运转状况，发现运行不正常要及时停机停水并采取措施进行处理。

6.拆卸注油塞、易熔塞或防爆片时应带手套，面部应躲开喷油方向，轻轻松几扣并停一段时间，待放气后再慢慢拧下注油塞易熔塞或防爆片，禁止使用不合格的易熔塞、防爆片或代用品。

7. 掐接链时使用专用紧链器，点动进行掐接链工作，掐接链人员操作时禁止戴手套，必须躲离链条受力方向。

8.收工时，输送机上的煤(矸)全部卸净，关闭喷雾，并向前面输送机发出停车信号。

9.将控制开关打“零”位，并锁紧闭锁螺丝。

10.清扫机头机尾前后5米范围内的浮货及机器各部件上的粉尘。

11.向接班司机交待清输送机本班的运行情况。

本工种存在危险因素及预防措施

1. 本工种存在危险因素是断链伤人、机头机尾被拉翻、运输机误操作、运输机内物料碰人。

2.刮板运输机物件要齐全完好，开口大环要戴好螺栓。

3. 机头机尾稳固要牢靠，连接部件完好有效。

4. 操作人员离开时开关机打零位。

5. 运输机禁止运送违禁物料。

6. 禁止跨越运行中的运输机。