锚杆支护工操作规程

1.必须持有效证件上岗，熟悉钻具的使用方法和一般故障处理方法。

2.认真学习作业规程，掌握规定的巷道规格和支护参数及安全要求。

3.不符合作业规程规定的支护材料不得使用。

4.经常敲帮问顶，找净施工地点的危岩、活石。

5.掩护好风、水、电等管线设施。

6.备齐支护材料和施工工具，清理好施工现场。

7.检查巷道断面规格，不符合作业规程要求时先处理。

8.检查风水管内是否有脏物，并遂渐打开压风阀门，清除管内脏物。

9.联接检查好打锚杆用的设备、设施，为钻机注油。

10.钻机操作时两脚左右叉开，双手把住操作柄，站在支护完好的顶板下面由外向里遂排施工锚杆。

11.钻机气腿给气要均匀适度，防止用力过大断钎伤人。

12.顶锚杆操作流程：打定位锚杆孔—铺网—架设钢带—装锚固剂—装锚杆—上托盘螺母—上联接手搅拌30s，凝固时间不少于40s—拧紧螺母—打其余锚杆。

13.帮锚杆操作流程：打锚杆孔—装锚固剂—装锚杆—上联接手搅拌30s，凝固时间不少于40s锚杆—卸联接手—铺网—上托盘螺母—拧紧螺母。

14.锚杆施工完毕后，关闭风水阀门，点动钻机卸压，拆除风水管、钻机，放到指定地点摆放整齐。

15.未用完的支护材料应堆放到指定地点，并码放整齐。

本工种存在危险因素及预防措施：

1. 本工种存在危险因素是噪音污染。

2. 作业场所须带耳塞或采取其它预防噪音措施。

3. 加强锚杆机的检修工作和各部润滑维护，保证锚杆机的正常运转。