球窝磨床安全操作规程

1 目的

本规程用于指导操作者正确操作和使用设备。

2 适用范围

本规程适用于指导本公司球窝磨床的操作与安全操作。

3 管理内容

3.1 操作规程

3.1.1 操作者必须熟悉设备的一般结构及性能，严禁超性能使用设备。

3.1.2 工作前应按设备润滑图表加油润滑。

3.1.3 停车8小时以上再开动设备时，应先低速转动5分钟，确认润滑良好和运转正常后再开始工作。

3.1.4 油石条必须在其外圆包一层软垫后才能装入夹具内夹紧。

3.1.5 移动溜板箱前，必须保证其导轨面清洁和润滑良好。

3.1.6 装卸后测量工件时，必须将油石退离工件和停车，装卡的工件必须牢固。工作中应注意工件的紧固情况，不得松动。

3.1.7 禁止在法兰盘、导轨面上、中拖板上敲打、校直和修整工件。

3.1.8 禁止操作者离开或托人代管开动着的设备。

3.1.9 工作中必须经常检查设备各部分的运转和润滑情况，发现运转或润滑不良时应停止使用设备。

3.1.10 工作完毕下班时，必须将溜板箱放置在导轨末端，切断电源，擦净设备。

3.2 安全操作规程

3.2.1 检查砂轮是否松动，开机前应检查安全防护罩是否可靠。

3.2.2 砂轮转速不准超限，选择合理进刀量，缓慢进给。

3.2.3 砂轮未退离工件时，不许测量，装卡工件应牢固。

3.2.4 严禁在法兰盘、导轨、拖板上敲打、修整工件。

3.2.5 禁止操作者托人代管机床或无停机就离开开动着的机床。