大唐潮州三百门电厂项目焊检工区

γ射线意外事故应急预案

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

目  录

1 目的

2 适用范围

3 组织机构

4 定义

5职责

6工作程序

7记录

8 附录

1 目的

为了确保大唐潮州三百门电厂项目#4机组施工区域γ射线在遇到意外事故，包括γ射线意外泄漏、γ源失窃、γ源遗失等导致职业人员和公众电离辐射损伤等紧急情况时，能正确地实施应急与响应措施，及时有效地处置电离辐射损伤等事故，最大限度地减少可能造成的伤害，保护工作人员、保护公众和保护环境，特制定本预案（也称应急计划）。

2 适用范围

本预案适用于大唐潮州三百门电厂项目#4机组施工区域内。

3 组织机构

公司成立辐射管理领导小组，由主管安全的生产副经理任辐射管理领导小组组长，主管工程检测的总工任副组长，领导小组成员由工程检测队队长、劳动保护负责人、剂量块负责人、射线检测设备负责人、各项目工区主任组成。辐射管理领导小组下设办公室，办公室设在杭州公司本部（工程技术部）。

大唐潮州三百门电厂项目成立γ射线意外事故应急处理领导小组，由项目生产经理任组长，项目安保主管和焊检工区主任任副组长，领导小组成员由项目安保部门和工区有关人员组成。γ射线意外事故应急处理领导小组下设办公室，办公室设在大唐潮州三百门电厂焊检工区。

4定义

4．1应急预案（应急计划） ：一份经过审批的文件，它描述了文件的编制与实施单位的应急响应功能、组织、设施和设备，以及与外部应急组织间的协调和相互支持关系。

4．2意外事故：因外來的、突发的、引起的事故，γ射线意外事故包括γ射线意外泄漏、γ源失窃、γ源遗失等。

5职责

5．1公司辐射管理领导小组全面负责公司辐射防护管理，监督和指导各项目工区开展γ射线意外事故的处理、日常射线防护等工作。负责与上级公安、卫生监督、环保部门的联络。负责对从事射线检测人员的上岗安全培训

5．2 项目γ射线意外事故应急处理领导小组负责现场防γ射线意外事故管理工作，落实防护措施，协调γ射线意外事故应急行动，保持项目工区内外部联络。

5．3项目工区负责培训职工的防护意识、防护技能。

6．工作程序

6．1 日常管理

6．1．1公司及各项目工区管理工作人员应通过组织培训和宣传使施工人员掌握基本的因γ射线意外事故而造成危害的认识。

6．1．2项目工区必须进行至少一次γ射线意外事故应急演习。

6．2 γ射线意外泄漏应急预案

6．2．1当发生γ射线意外泄漏事故时，检验人员必须立即疏散公众，对γ射线意外泄漏处采取隔离措施，划定隔离区域，挂好警告牌，并在各个通道口派专人看守，以免无关人员进入危险区域。保护好现场后，立即通报γ射线意外事故应急处理领导小组负责人及有关人员。

6．2．2γ射线意外事故应急处理领导小组人员应根据现场泄漏情况作出一般泄漏或重大泄漏评估，根据评估结果做出应急处理措施。

6．2．3一般泄漏可由γ射线意外事故应急处理领导小组人员处理。紧急处理时处理人员应穿戴防护服，佩戴紧急处理时的剂量块等应急设施（备），明确处理人员个体允许的最大受照时间。

6．2．4在事故处理过程中，有关人员不可避免会受到较大剂量的照射，因此必须准确判断事故原因及排除方案，使照射剂量降到最低水平。

6．2．5重大泄漏应立即通知公司辐射管理领导小组负责人，公司辐射管理领导小组与设备生产厂家联系，请求生产厂家派专人处理。

6．2．6 γ射线意外泄漏发生后24小时内，公司辐射管理领导小组按照相关规定向上级环保部门汇报并备案。

6．3 γ射源失窃应急预案

6．3．1当γ射源发生失窃后，发现人保护失窃现场并第一时间向γ射线意外事故应急处理小组负责人报告。

6．3．2应急处理小组在γ射源发生失窃事发后，立即向公司辐射管理领导小组报告，同时应急处理小组组织安全、保卫部门人员对项目内部进行排查，重点查看岗哨值勤记录。

6．3．3应急处理小组利用广播、通知等形式向项目内部的所有人员宣传γ射源的危险知识，并请知情人员提供相关线索，协助安全、保卫部门查找失窃γ射源。

6．3．4应急处理小组在γ射源发生失窃事发后24小时内向当地公安部门通报。

6．3．5公司辐射管理领导小组接到γ射源失窃报告后24小时内根据相关规定向上级公安部门报告并备案。

6．4γ射源遗失应急预案

6．4．1当γ射源发生遗失后，检验当事人应第一时间向γ射线意外事故应急处理小组负责人报告。

6．4．2 应急处理小组组织安全、保卫部门人员封锁γ射源使用现场。在γ射源可能经过的区域疏散公众并采取隔离措施，划定隔离区域，挂好警告牌，并在各个通道口派专人看守，以免无关人员进入危险区域。

6．4．3应急处理小组成员利用辐射报警器、辐射测量仪等监测设备进行远距离探测。

6．4．4发现目标后按6.2.3条至6.2.6条处理。

7 记录

7．1 γ射线意外事故应急处理完毕后，必须认真仔细的如实填写“γ射线事故报告”，向公司辐射管理领导小组汇报并按有关规定向上级有关部门报告。

7．2 对应急处理人员按射线防护要求安排必要的身体健康检查。

7．3 应急处理人员造成的职业照射损伤情况应按规定向上级卫生监督部门汇报并备案。

附录一：

1．公司辐射管理领导小组：

组  长：

副组长：

组  员：

办公室：

联系电话：

2．γ射线意外事故应急处理领导小组：

组  长：

副组长：

组  员：

办公室：

成  员：

附录二：

浙 江 省 火 电 建 设 公 司

Zhejiang Thermal Power Construction Company

浙江无损检测工程技术公司

γ 射 线 事 故 报 告

项目：                班组                事故发生时间      年  月  日

| 事故 发生地点 | 事故 排除者 | 其他 受照射者 | 事故前 谁装的机械头 | 事故前 谁回收 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故原因、经过: |  |  |  |  |  |
| 预防事故的措施: |  |  |  |  |  |

部门负责人:      报表人:       填报日期:    年   月   日