非煤矿山安全生产检查表（露天开采）

| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  | 开采矿种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 区(县、市) |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查情况 |  | 是否合格 |
| 1 | 合法证照 |  | 《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度 |  | 矿长安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副矿长及技术负责人安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全检查制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全教育及培训制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事故管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳保用品发放制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作规程 |  | 爆破作业规程及爆破说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装运作业规程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各种记录 |  | 日常安全检查记录（采场、边坡等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全教育培训制度及培训记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全事故(隐患)处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凹陷露天开采排水记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炸药、雷管领、退记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳保用品发放记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机构及专（兼）职人员 |  | 是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专（兼）职的安全人员不少于1人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急救援预案 |  | 是否制定事故应急救援预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全投入 |  | 雇主责任险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 劳动防护用品 |  | 安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证。员工是否按照要求穿戴劳动防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采场安全环境 |  |  | 采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采场有无危及安全的悬石、松石、浮石； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 采场安全基本参数及状况 |  |  | 采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分层开采：平台高度不大于10 m(石灰岩)或8m（页岩）； 平台宽度不小于20m； 台阶开采：台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）或3 m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°（页岩）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表土需要剥离的，其宽度是否大于4m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上下分层或上下台阶不能同时作业； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300 m（中、深孔）。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 排土场 |  |  | 两侧或周围是否有排水沟； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨季是否存在大量积水的可能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 矿山设备 |  |  | 设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 器材 |  |  | 炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放炮器是否有专人管理； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山现场 负责人签字 |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |