重庆市非煤矿山安全生产检查表（露天开采）

| 矿山名称 |  |  |  |  |  | 开采矿种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  |  |  | 联系电话 |  | 区(县、市) |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 | 执法建议 |
| 1 | 合法证照 |  | 《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）。 |  |  |  |  |  | A类 |
| 2 | 安全生产管理制度 |  | 矿长安全生产责任制； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 副矿长及技术负责人安全生产责任制； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全检查制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全教育及培训制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 事故管理制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 设备安全管理制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 劳保用品发放制度。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 3 | 操作规程 |  | 爆破作业规程及爆破说明书； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 装运作业规程； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 4 | 各种记录 |  | 日常安全检查记录（采场、边坡等）； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全教育培训制度及培训记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全事故(隐患)处理记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 凹陷露天开采排水记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 炸药、雷管领、退记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 劳保用品发放记录。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 5 | 机构及专（兼）职人员 |  | 是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 专（兼）职的安全人员不少于1人； |  |  |  |  |  | C类 |
| 6 | 应急救援预案 |  | 是否制定事故应急救援预案。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 7 | 安全投入 |  | 有工伤保险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 8 | 劳动防护用品 |  | 安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证。员工是否按照要求穿戴劳动防护用品。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它措施。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 9 | 采场安全环境 |  | 采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 采场有无危及安全的悬石、松石、浮石； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 10 | 采场安全基本参数及状况 |  | 采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 分层开采：平台高度不大于10 m(石灰岩)或8m（页岩）； 平台宽度不小于20m； 台阶开采：台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）或3 m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m； 河砂开采：台阶高度不大于1.8m。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°（页岩）； |  |  |  |  |  | A类 |
|  |  |  | 表土需要剥离的，其宽度是否大于4m。 |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 上下分层或上下台阶不能同时作业； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300 m（中、深孔）。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 11 | 排土场 |  | 两侧或周围是否有排水沟； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 雨季是否存在大量积水的可能； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 12 | 矿山设备 |  | 设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。 |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。 |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 13 | 器材 |  | 炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 放炮器是否有专人管理； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山现场 负责人签字 |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 执法检查 人员签字 |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |

注：1、A类项不符合要求，矿山企业一票否决，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。

2、B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3、C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，并根据整改情况再决定是否进行经济处罚。

重庆市非煤矿山安全生产检查表（地下开采）

| 矿山名称 |  |  |  |  |  | 开采矿种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  |  |  | 联系电话 |  | 区(县、市) |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  | 执法建议 |
| 1 | 合法证照 |  | 《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）。 |  |  |  |  |  | A类 |
| 2 | 安全生产管理制度 |  | 矿长安全生产责任制； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 副矿长及技术负责人安全生产责任制； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全检查制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全教育及培训制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 事故管理制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 出入井人员管理制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 设备安全管理制度； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 劳动用品发放制度。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 3 | 操作规程 |  | 爆破作业规程及爆破说明书； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 装运作业规程； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 4 | 各种记录 |  | 日常安全检查记录（采面、掘面、巷道支护等）； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全教育培训制度及培训记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 安全事故(隐患)处理记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 炸药、雷管领、退记录； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 劳保用品发放记录。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 5 | 机构及专（兼）职人员 |  | 是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 专（兼）职的安全人员不少于1人； |  |  |  |  |  | C类 |
| 6 | 事故应急救援预案 |  | 是否制定事故应急救援预案。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 7 | 安全投入 |  | 有工伤保险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 8 | 劳动防护用品及设备 |  | 劳保服、安全帽、矿灯及各种井下设备等是否有防爆合格证。员工是否按照要求穿戴劳动防护用品。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它措施。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 9 | 开采范围 |  | 是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 10 | 安全出口 |  | 是否有两个便于人员走到地面的安全出口，且间距≥30m； |  |  |  |  |  | A类 |
| 11 | 矿井巷道 |  | 断面高不小于1.8m,宽不小2m； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 支护不得有断柱、断梁现象； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 裸露顶板及两帮不得有松动及悬空的岩石； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 盲巷是否打密闭、栅栏及挂警示牌。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 12 | 开采工作面 |  | 采掘工艺是否符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 顶板管理是否符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 是否按照安全评价要求保证安全生产条件。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 13 | 通风系统 |  | 是否采用机械通风； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 是否测定矿井及采掘面风量； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 是否测定矿井有毒有害气体； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 开采工作面有无风流或采用局部通风机； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 掘进工作面是否采用局部通风机。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 14 | 排水 |  | 斜井开采或平硐下山开采是否有排水设备； |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 排水管路是否畅通。 |  |  |  |  |  | B类 |
| 15 | 井下通讯 |  | 是否有井下通讯； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 井下电话机是否完好。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 16 | 矿山设备 |  | 风机、提升机、水泵及钻孔设备等是否有过流、过载及短路三大保护； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 设备（风机、提升机、水泵、空压机等）外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志。 |  |  |  |  |  | B类 |
|  |  |  | 井口是否有检验合格的防雷电安全装置； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 井下是否存在不符防爆要求的电器设备； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 电缆吊挂是否整齐； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 斜井提升是否有防跑车装置； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 斜井提升下部是否有躲避硐室； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 斜井提升信号装置使用是否正常； |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 钢丝绳是否有断丝现象。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 17 | 器材 |  | 爆破器材的存放是否有专门的库房或临时存放箱。 |  |  |  |  |  | C类 |
|  |  |  | 矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。 |  |  |  |  |  | C类 |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山现场 负责人签字 |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 执法检查 人员签字 |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |  |

注：1.A类项不符合要求，矿山企业一票否决，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。

2.B类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。

3.C类项不符合要求，立即对矿山企业下发整改通知书，并根据整改情况再决定是否经济处罚。