园林机械的操作规程及安全事项

(一)、草坪机的使用与保养

1、草坪机的使用：按说明书进行操作。

2、草坪机的保养：每次使用完毕请填写草坪机的保养记录。

3、草坪机的使用安全事项

(1)操作前从草地上清除木棍、石头、瓦砾、及其它杂物，并观察地形，看是否有木桩之类障碍物，操作时请避让，紧急时立即停车。

(2)操作前检查机油、刀片、螺母、螺栓，确保机器处于安全操作状态。

(3)操作时勿使游人观看，其他人员应离现场10米以外，出示警示牌。

(4)操作时，不许赤足或穿凉鞋，要穿长裤、保护鞋，最好戴防护眼镜。

(5)发动机转速不宜过高。割草时只许步行，不得跑步、倒退。

(6)草坪机出现不正常震动或草坪机与异物撞击时，应立即停车。

(7)草坪机在中途移动或用毕入库时，要关闭化油器上的燃油阀门，并拔下火花塞引线。

(8)草坪机应在水平位置保存，放置通风、干燥的地方，远离电器及用火机械，避免火灾。每次添加燃料之前和入库之前应冷却15分钟。

(二)、喷雾器的操作规程及安全事项

1、操作规程

(1)检查喷雾器性能是否良好，将喷雾开关打开关闭。

(2)治不同的病虫害，使用不同的药物配成不同浓度的药剂，将原药剂量倒入喷雾器内，盖上过滤网。

(3)用桶或水管加入无杂物的清水至水位线处。

(4)将喷雾器背在背上，左手拿压杆，右手执喷杆手柄。

(5)左手上下压动压杆至有一定压力时，右手打开开关，根据被喷植物(或面积)的大小调节开关大小。

(6)右手摆动喷杆，使喷头按要求上下或左右喷雾。

(7)每次使用后，将剩余药剂倒入污水井中，再加入清水，压动压杆，打开开关，使清水喷出，清洗喷雾器，并将喷雾器倒立，使剩余的清水流尽。

2、安全事项

(1)操作人员须戴好口罩和手套，着长衣长裤，防止中毒。

(2)药物要妥善放置，以免他人误用。

(3)水位不超过水位线，防止药液外流，接触皮肤，引起中毒。

(4)保持左手压力均匀，上下摆动次数在30次/分左右，勿使压力过大损坏气压室。(5)绿化员工在使用机器喷洒杀虫剂时，应将“危险”标志牌放在关键位置，警告人们勿靠近工作现场。

(三)打药机械的操作规程及安全事项

1、打药机的操作规程

(1)、打药机的使用要严格按使用说明上的操作要求进行操作。

(2)、使用前要检查机器是否有机油、汽油。

(3)、车辆是否完好，打药管有无漏洞。

(4)、机器上的螺丝、螺栓等是否严禁。

(5)、一切检查正常后，方可打药使用。

2、打药安全注意事项

(1)、为了居民的安全，在每次打药前，要提前2-3天张贴打药通知，提醒居民注意安全，带好小孩，管好宠物。

(2)、操作人员必须带好口罩和手套，穿长衣长裤，戴防风眼镜，以防中毒。

(3)、根据不同的病虫害，打不同的药物进行防治。用药要严格按药品使用说明并进行配置。

(四)绿篱修剪机的使用与注意事项

1、使用绿篱机前应注意的问题

(1)使用前请务必认真阅读使用说明书，将机器的性能以及使用注意事项弄清楚。

( 2)绿篱修剪机的用途是修剪树篱、灌木，为了避免发生意外事故，请勿用于其他用途。

(3)绿篱修剪机安装的是高速往复运动的切割刀，如果操作有误，是很危险的。所以在疲劳或不舒服的时候，服用了感冒药之后或饮酒之后，请勿使用绿篱修剪机。

(4)发动机排出的气体里含有对人体有害的一氧化碳。因此，不要在室内、温室内或隧道内等通风不好的地方使用绿篱修剪机。

(5)以下各种场合，请勿使用。

①脚下较滑，难以保持稳定的作业姿势时。

②因浓雾或夜间，对作业现场周围的安全难以确认时。

③天气不好时(下雨、刮大风、打雷等)。

(6)初次使用时，务必先请有经验者对绿篱修剪机的用法进行指导后，方可开始实际作业。

(7)过度疲劳会使注意力降低，从而成为发生事故的原因，不要使作业计划过于紧张，每次连续作业时间不能超过30至40分钟，然后要有10至20分钟的休息时间，一天的作业时间应限制在两个小时以内。

(8)未成年者不允许使用绿篱修剪机。

2、使用绿篱修剪机时的劳动保护用品

(1)使用绿篱修剪机时，要穿好适合室外作业的服装，并穿戴好以下保护用品：

①作业帽(在坡地作业时要戴头盔)，应将长发扎起来保护好。

②防尘眼镜或面部防护罩。

③戴坚固结实的劳保手套。

④不易滑、结实的鞋。

⑤耳塞(特别是长时间作业时)。

(2)请务必携带以下用品。

①机器附属工具及钢锉。

②适合绿篱修剪机使用的备用燃料。

③替换用的刀片。

④标示作业区域的用具(绳索、木牌)。

⑤哨子(共同作业或遇紧急情况时使用)。

⑥砍刀、手锯(铲除障碍物时使用)。

(3)请不要穿裤脚宽大的裤子或赤脚、穿凉鞋、草鞋等作业。

3、有关燃料使用注意事项

(1)绿篱修剪机的发动机所使用的燃料是机油和汽油混合油，属易燃品。请不要在焚烧炉、喷烧器、炉灶等有可能引火的地方加油或存放燃料。

(2)作业或加油时不要吸烟。

(3)使用过程中没有燃料了，一定要先将发动机停下来，确认周围没有烟火后再加油。

(4)加油时如燃料碰洒了，一定要将机体上附着的燃料擦干净之后，方可启动发动机。

(5)加油后将容器密封，然后要在离开燃料容器3米以上的地方启动发动机。

4、工作前的注意事项

(1)在开始作业前，要先弄清现场的状况(地形、绿篱的性质、障碍物的位置、周围的危险度等)，清除可以移动的障碍物。

(2)以作业者为中心，半径15米以内为危险区域，为防他人进入该区域，要用绳索围起来或立起木牌以示警告。另外，几个人同时作业时，要不时地互相打招呼，并保持一定安全间距。

(3) 开始作业之前，要认真检查机体各部，在确认没有螺丝的松动、漏油、损伤或变形等情况后方可开始作业。特别是刀片以及刀片连接部位更要仔细检查。

(4)确认刀片没有崩刃、裂口、弯曲之后方可使用。绝对不可以使用已出现异常的刀片。 (5)请使用研磨好了的锋利的刀片。

(6)研磨刀片时，为防止刀刃崩裂，一定要把齿根部锉成弧形。

(7)在拧紧螺丝上好刀片后，要先用手转动刀片检查一下有无上下摆动或异常声响。如有上下摆动，则可能引起异常振动或刀片固定部分的松动。