*********有限有限公司

职业危害事故应急救援预案

一、指导思想

为认真贯彻落实《劳动法》、《职业病防治法》的要求，防止突发性重大职业危害事故发生，并能在职业危害事故发生时有效控制和处理事故，本着“反应迅速、处置得当”的原则，制定本公司的应急救援预案。

二、职业危害的目标分布

根据公司生产特点，依据各岗位存在的职业危害特点，确定以下地点为职业危害事故应急救援目标。

**车间**工序

**车间**工序

**车间**、**储槽

环保车间（工段）废水处理工序

职业病危害事故级别：

一般职业危害、重大职业危害

三、职业危害应急救援指挥机构组成人员及其分工

1、指挥机构

公司成立职业病危害应急救援指挥领导小组，人员由董事长、总经理及生产、技术、财务等部门领导组成。指挥领导小组下设应急救援办公室（设在综合部），日常工作由生产部经理兼任。事故发生时，以指挥领导小组为基础，董事长任总指挥，总经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。应急救援指挥部设在生产部。

备注：若董事长不在时，由总经理任总指挥。若都不在时，由生产部经理任总指挥。

2、职责

指挥领导小组：

  负责本单位职业危害事故应急预案的制定、修订。

  组织应急救援专业队伍，并组织实施和演练。

  检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：

  发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

  组织救援队伍实施救援行动。

  向上级汇报、向友临单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

④ 组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

指挥部人员分工：

总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

指挥部成员：

事务部经理：协助总指挥做好事故报警、情况通报工作；负责事故现场通讯联络。

生产部经理：负责处置事故发生时生产系统开、停调度；负责事故现场及有害物质扩散及区域内的消洗、监测工作。

经营部经理：负责抢救受伤人员、中毒人员的生活必需品供应。

后勤主管：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

安环科科长：必要时，代表指挥部对外发布有关信息。

维修工段长：协助总指挥负责工程抢险、抢救的现场任务。

四、救援专业队伍的组成及分工

公司各职能部门和全体员工都负有职业危害事故应急救援的责任。各救援专业队伍，是职业危害应急救援的骨干力量，其主要任务是担负本公司各类职业危害事故的救援及处置。

1、通讯联络队：由事务部、生产部、设备车间组成。每部门出1人。

通讯联络队负责人：事务部经理。

职责：担负各队之间的联络和对外联系通讯任务，确保信息畅通。

2、治安队：由事务部负责组成。

治安队负责人：安全员。

职责：担负现场治安、交通指挥，设立警戒，指导群众疏散。

3、救援应急分队：由生产部、事务部共同组成，共12人。

应急分队分队长：职业卫生管理员。

职责：查明物质性质，提出应对现场职业危害事故的补救措施；协助抢救伤员，指导群众疏散。

4、抢险、抢修队：由设备吃惊组成，共8人。包括电气焊、电工、管工等。

队长：设备车间带班长

职责：担负具体抢险、抢修组织工作。

6、医疗救护队：由开发部、生产部共同组成，共8人。

队长：开发部经理

职责：担负抢救伤员、中毒人员工作。

7、物资供应队：由经营部负责组成，共3人。

队长：经营部经理

职责：担负伤员生活必需品和抢救物资的供应工作。

8、运输队：由事务部司机负责。

职责：担负物资运送任务。

五、职业危害事故的处置

公司生产过程中，有可能产生硝酸、硫酸的大量泄漏而引发职业危害事故；员工误食或过度吸入有毒有害气体等会引发急性中毒等等。另外，强雷暴雨、火灾等自然灾害产生的次生灾害有可能造成职业危害事故发生。

（一） 一般职业危害事故的应急处置

公司一般职业危害事故，可因车间或岗位卫生设施破坏、物料少量泄漏、防护品不合格或损坏、员工误操作、员工岗位饮食误食化学试剂等而引发，这方面的危害，可以由日常巡查或员工自检等而发现，并得到迅速处置。

（二）重大职业危害事故的应急处置

我公司重大职业危害可因非正常原因而导致，如自然灾害导致硝酸储槽毁损、倾覆从而造成酸雾的大量泄漏、火灾事故造成可燃物燃烧而造成大面积有毒物质（次生危害）外泄而引发。

当发生以上事件时，应迅速启动预案，控制危险源，避免产生更大职业危害事故发生。

1、酸槽大量泄漏的处置

（1） 最先发现人员应立即通过电话向总值班人员汇报。报告时，应向总值班人员说清具体的泄漏罐体、位置。

（2） 总值班接到报告后，应立即通知有关部门及组织现场人员，做好人员疏散工作，在现场设置禁区，防止人员误入危险区。

（3） 总值班人员迅速通知消防队、抢险/抢修队、医疗救护队，对事故进行抢救处理。

 抢险、抢修队接到指令后，应穿戴好防化服，按照指令将故障槽化学品倒换至事故储池，避免事故性排放。

 运输队到达现场后，按照指令及时将中和剂运送到指定地点待命，一旦无法实现完全倒换时进行中和处理，以杜绝事故性外泄排放。

 医疗救护队到达现场后，应根据具体情况，进行现场受伤人员的处置，并立即将人员送往就近医院。

（4）  处置结束后，消防队应做好现场清理工作，确保腐蚀物品不污染周边环境，不影响建筑物安全。

2、火灾事故的处置

当发生火灾时，应采取以下措施：

    最先发现人员，用适当的灭火器材进行灭火，并呼叫。

    最先发现人员迅速通知就近第二人迅速报警（火警电话119。报警时，应说明火灾的具体地点、火灾类型、行走路线等）；报告总值班人员。

    总值班人员接到报警后，迅速下达应急救援的指令，同时发出报警，通知指挥部成员到场及各专业救援队伍迅速赶到现场。

消防队员到达现场后，应佩带好相关器具（防毒、防火、灭火器），首先查明是否有中毒或被围困人员，以最快速度将中毒/受困人员脱离现场。

指挥部成员到达现场后，根据事态及危害程度，作出相应的应急决定。命令各应急分队开展救援。

治安队到达现场后，应做好专业消防队入厂的一切迎接准备，并担负治安和交通指挥、组织纠察任务。

医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员或中毒人员，对伤员采取相应的急救措施，重伤员送医院抢救。

抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，进行管道分割、堵漏及物资抢救工作，减少或削弱火灾波及范围。

后勤供应及运输队到达现场后，根据指挥部下达的任务，进行物资抢救及生活物资的供应工作，确保抢险、抢救物资的及时供应。

当火灾得到彻底消除，消防应急分队应在总指挥的统领下进行现场清理，保护火灾现场，防止死灰复燃。

火灾后，根据“四不放过”原则，进行事故原因分析及救援程序运行总结等工作，以总结经验，吸取教训，提高应急救援预案的运行质量。

六、信号规定

公司救援信号规定：电话联系方式

总值班电话：***********

消防火警电话：119

医务急救电话：120

市卫生监督所电话：************

七、有关规定和要求

为了在事故发生后迅速准确、有条不紊地处理事故，尽可能减小事故的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实责任制和各项制度是必要的。

1、落实救援组织，救援指挥部成员和救援人员。按照专业分工、专业对口，便于领导、便于集结和开展的原则，建立组织，落实人员。年中，应根据人员变化不断进行组织调整和补充充实，确保救援组织的落实。

2、定期组织救援培训和学习，各队按照专业分工，每年训练不少于2次，以提高指挥和救援能力。

3、对全公司员工进行经常性的救援、自救等应急处理教育。

4、对各关键岗位进行强化培训和考核，确保相关岗位人员熟练掌握应急处理措施并贯彻执行。

5、建立各项制度

 值班制度。公司建立24小时值班制度，每天必须有1名总值班人员在岗，以确保发生事故时得到迅速响应。

 检查制度。每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援落实情况及器具保管情况，确保一旦危险发生时各方面能够有效发挥作用。

 例会制度。每季度召开1次领导小组成员和应急救援负责人会议，研究应急救援情况。