使用毒品安全规则

1. 凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作，应在通风柜内进行。这些气体是：一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二硫化碳，氯、碘、二氧化碳、氧化锰、二氧化氮等。

2．进行有毒物质的试验时，必须按规定穿戴好工作服、口罩、手套等防护用品。实验后要洗手，试验中禁止饮食。

3．工作人员手，脸，皮肤等有破裂时，不许进行有毒物质操作，尤其是氰化物的操作。

4．所有使用过含毒物的溶液，必须由该试验的工作人员  倒入液罐内，禁止直接倒入下水系统。

5． 禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它食物。

6．处理无名药品，不许用口尝。如嗅其味，可用手掌在药物品表面上空向脸部煽动嗅之。

7．有毒液体，生产污水或其它腐蚀性强烈的液体的取样，不许用口吸取，应用抽气管吸取。

8．使用水银应遵守事项:

①装水银的玻璃器皿，应当是坚固的；

②装水银的容器表面应盖一层甘油。脏水银则盖一层水；

③当水罐可能与大气连通时，不许在表面上覆盖其它物质。应在水银和大气中间按一段内装活性二氧化锰的玻璃管。

④装水银容器应放金属质浅盘中。当水银溅出地面时，应填死或以高锰酸钾溶液灌泡。

⑤脏水银的回收，可用10%的硝酸(浓度不许再高)，在通风柜内处理，分离后用水洗3～4次。先用滤纸吸干，然后在真空中干燥二小时左右，不许采用加热蒸干。

9．遇到下列毒性的物质时，应特别注意安全：

汞及汞盐；铅及铅盐；砷及砷化物；氰化物；白磷及磷化氢；氟化物；二氧化碳；惦的化合物；钾、钠、氨的氯酸盐；有毒性的有机化合物。