使用强酸、强碱及腐蚀剂安全规则

1．搬运和使用腐蚀性药品如强酸、强碱等。要按规定穿戴好橡皮手套、围裙、眼镜、口罩、胶靴等防护用品。

2．搬运酸、碱前应仔细作好下列几项检查：

①搬运器具的强度；

②装酸或碱的容器是否封严。

③容器的位置固定是否稳固。

④搬运酸碱时不许把容器背在背上。

3．移注酸碱液时，要有虹吸管，不要用漏斗，以防酸、碱液溅出。

4. 酸、碱或其它苛性液体，禁止用嘴直接吸取。如无吸气器可用量筒量取。

5．开启盛溴、过氧化氧、氢氟酸、氨水和其它苛性溶液容器时，应先用水冷却，然后开瓶。开瓶时，瓶口不准对人。

6．在稀释酸(尤其是硅酸)时，应当一面搅拌冷水，一面慢慢将酸注入，禁止将水注入酸内。

7．使用碱金属及其氧氧化物和氧化物时，必须用镊子夹取或用磁匙采取。

8． 废酸、废碱必须倒在专门的缸子内，缸子应放在安全地方。

9．如腐蚀物质触到皮肤上时，应立即用大量水冲洗。

10．腐蚀性强烈的物质有：溴及溴水、硝酸、硫酸、王水、

氢氟酸、铬酸溶液、氧氰酸、五氧化二磷、醇酸、氧氧化钾、氢氧化钠、氢氧化氨，冰醋酸、磷、硝酸银、盐酸等。