使用易燃物品安全规则

1．不许将易着火的物质放置在试验地区附近。

2．使用在蒸馏或升华时易着火的物质应注意：

①不许用明火加热，加热可用水(油)容器、电热板或电砂浴，周围也不应有明火；

②试验仪器应严密不漏气；

③在蒸馏装置下面，应有一金属浅盘(边高80～100mm)；

④工作地点应有良好的通风，四周不可放置有可燃性的物料；

⑤工作时要戴上护目镜。

3．在试验室内存放各种可燃性物质总量不许超过3kg，每种不得超过lkg．随用随取，用后送回专门的贮放地点。

4． 遇水着火的物质(如过氧化钠，金属钠、钾等)做完试验后禁止丢人废液桶内。凡能引起着火的物质(如废油、废有机溶剂)应集中在专门的容器内放在安全的地方，不得任意乱放。

5．一且发生着火事故，首先应撤出一切热源，关闭煤气、

乙炔气，天然气阀门和电门，通知消防部门，及时用砂子和石棉布整住着火地点或用二氧化碳等灭火器灭火。除酒精外，化学物品失火，不许用水灭火。

6．在进行加热、蒸馏及其它有关用火的工作时，要有专人负责管理，工作完后即关掉热源。

7．暑燃物，尤其是暑挥发的易燃物，应存放在密闭的溶器内，不许用无盖的开口容器贮存。

8．易着火的物质有：醇类、醚类、丙酮、苯、甲苯、酚、汽油、二氧化碳，磷、过氧化钠、钾，钠、镁、碳化钙等。

9．做蒸馏提纯或蒸馏实验必须用明火加热时，则每次蒸馏物的数量不得超过l00ml，附近不许存放易燃物质，同时应有防火措施。

10． 应经常检查防火设备，确保灭火器材的完好。