空压机工安全技术操作规程

1．操作人员应热知空压机各零、部件的构造、性能及工作原理。经培训、考试后，方可独立操作。

2．开车前检查各运转部位、润滑、冷却系统、压力表、安全阀等是否正常。机器周围有无障碍物，确无问题方可开车。

3． 运行中，操作者应时刻注意和调整油、水、电、气各压力温度，使设备处于正常运行状态。严禁超温超压。

4．不准擦拭运转的部件，禁止在机器上放置工具及其它物品，不准在旋转部位做清洗、校准和修理等工作。

5．压力表每半年至少校验一次并铅封，安全阀每月应校  验一次。

6． 在运行中出现下列情况，应紧急停车，并向车间报告：

①机器内部有剧烈的冲击和敲打声；

②某一级压力表指针显著上升超过标准无法控制；

③油压表指针下降到0.05MPa；

④某一级气缸温度显著上升，超过标准无法控制时；

⑤冷却水停止供应时；

⑥某部分机件突然断裂，无法运行或电机发生故障时。

7．检查或修理空压机时，防止其它物体落入气缸、贮气  罐，以免机内发生事故。 修理或焊接压力容器部位，必须泄  压。

8．工作完毕，放掉余气，关好水、电．并做好交接班工作。

9．应定时排放集气罐内的油和水。