仪表工安全技术操作规程

仪表工安全通则

1．在一般情况下不准带电作业，必要时须穿戴好绝缘鞋、手套，并须二人以上方能操作。

2．操作有毒气体的仪表管道时，需打开通风装置，站在上风向，穿戴好规定的防护用品、用具，并须二人以上方能操作。

3． 所有仪表要定期校验，合格后方准使用。使用中经常检查仪表指示是否灵敏，运转是否良好。严禁超量程运行，严禁无关人员乱动。

4．调整内充水银的仪表时，应在远离人员集中的地方进行。禁止嘴吹或用手直接接触水银。水银面上必须浮盖一层水。

5． 在高空管道或易燃易爆物体的地方操作时，应先关闭取压点或关闸、阀门等。严格遵守“高空作业”和“暑燃易爆作业”的安全操作规程。

6．不准在仪表室(盘)周围安放对仪表灵敏度有影响的设备，线路和管道等，也不能存放产生腐蚀性气体的化学物品。

仪表修理工

1. 样仪表时，要使用专用工具和专用校验台。

2. 使用电烙铁，要放在隔热支架上。不用时要拔掉电源插头，下班前，切断所有试验装置的电源后，方可离去。

3. 校验前，要开好工作票，停电、验电后挂好“有人工作，禁止合闸”标示牌。方可拆装、严禁带电操作。

4．拆装电流表、电度表时，电流回路不准开路，电压回路不准短路。

5．现场拆装检修必须有两人参加，其中一个为安全监护人。否则，不准进现场。

6．现场修校工作完毕，应恢复原来的接线，经值班负责人签字后，交回工作票，方可离去。

仪表校验工

1．使用油料或其它溶剂清洗零件时，要打开通风设备，并严禁明火作业。用完后的剩余溶剂要封装好后，按易燃易爆

物品管理规则存放和管理

2．不准用电炉和烘箱等加温油料等易燃品。电热设备要指定专人负责。

3． 检查仪表耐压或真空等性能所使厨的设备，要注意观察，防止汞被抽出。耐压试验场地需要有防护隔板或护栏，以防发生事故。

4．仪表所带电源超过安全电压时，需有严格的绝缘措施。严禁用导线不加插头直接插入插座。