燃料推煤机安规试题

一、问答题：

1、推煤机上下煤场时坡度的要求是什么？

答：推煤机坡行角度纵向不能大于30o，横向不能大于25o。

2、推煤机在配合斗轮机作业时的安全距离是如何规定的？

答：推煤机应与斗轮机保持三米的安全距离。

3、在推煤机下面排除故障时的安全注意事项是什么？

答：在推煤机下面排除故障时，柴油机一定要熄火，铲刀应落地或用可靠物体垫好，切不可用推煤换向阀“封闭”状态控制铲刀，以防发生人身事故。

4、推煤机行驶作业时，应避免什么？

答：推煤机行驶作业时，应避免不适当的高速和急转弯。

5、推煤机起动后，水温度指示达到多少后方可安全行驶？

答：起动后，必须等柴油机水温达到55o以上，油温达到45o以上，再慢慢向后拉离合器操纵杆，使主离合器结合。

6、推煤机运行过程中，铲刀提升的安全高度是如何规定的？

答：铲刀不宜提升过高，一般以距地面400mm左右为宜。

7、柴油机停车熄火前应该怎样做才安全？

答：为了保证安全，避免事故，柴油机停车熄火前应将铲刀落到地面。

8、从煤堆里取煤时，推煤机应注意哪些安全事故？

答：从煤堆里取煤时，应随时注意保证煤堆有一定的边坡，避免形成陡坡，以防坍塌伤人。在工作中如发现有形成陡坡的可能时，应采取措施加以消除，对已经形成的陡坡，在未消除以前，禁止从上部或下部走近陡坡。

9、推煤机上下煤堆时的安全注意事项是什么？

答：推煤机上下煤堆时，应注意坡度是否太陡，煤坡有无发生坍塌的可能，以防推煤机翻倒。在煤堆上工作时，推煤机和煤堆边缘要保持一定距离。

10、油库内对消防器材有哪些要求？

答：油区内应放置符合要求的消防设施，必须有足够的消防器材，并经常处在完好的备用状态和放在明显的位置。

11、在起吊作业时，对工作人员的具体要求是什么？

答：禁止工作人员利用吊钩上升或下降。

12、起吊物品时应注意什么？

答：起吊物品必须绑牢，吊物要挂在物品的重心上，吊物钢丝绳应保持垂直，禁止使用吊钩斜着拖吊重物。在吊钩已挂上而被吊物尚未提起时，禁止起重移动或作旋转动作。

13、起重机在起吊大件或不规则的构件时安全注意事项是什么？

答：应在构件上系以牢固的拉绳，使其不摇摆、不旋转。

14、起吊的重物若有棱角时应怎样才能使用其安全起吊？

答：起吊的重物必须先用绳子或链子很牢固和平移地绑着，绳子或链子不应有打结和扭劲的情况。所吊的物体若有棱角或特别光滑的部分，在棱角或滑面与绳子相接触处应加以包垫，防止绳子受伤或打滑。

15、重物在起吊后被放到地上时应采取的安全措施是什么？

答：重物应放到地上稳妥地位置，防止倾倒或滚动，必要时应用绳子绑住。