工业防毒、防腐蚀技术试题

一、填空题

1．危险化学品对人体的毒害作用主要是通过呼吸道、皮肤和消化道三种途径侵入人体内而被吸收，从而造成对人体组织器官的损害。

2．GB5044－85《职业性接触毒物危害程度分级》根据毒物的急性毒性指标、急性中毒发病状况等将毒物的危害程度分为四级：极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害。

3．发生中毒事故时，救护人员进入事故现场后，除对中毒者进行抢救外，同时应采取果断措施（如关闭管道阀门、堵加盲板、停止加送物料、堵塞泄漏的设备等）切断毒源，防止毒物继续外逸。对于已经扩散出来的有毒气体或蒸气应立即启动通风排毒设施或开启门、窗等措施，降低有毒物质在空气中的含量，为抢救工作创造有利条件。

4．化学物质作用于身体，引起局部皮肤组织损伤，并通过受损的皮肤组织导致全身病理生理改变，甚至伴有化学性中毒的病理过程，称为化学灼伤。

5．由于危险化学品的毒害性必须与人体发生接触后，才表现出其对人体的毒害性。因此，其最基本的出发点就是切断这些危险化学品与人体的直接接触。

6．在生产过程中使用的原料及辅助材料应该尽量采用无毒、低毒的代替有毒、高毒的。尤其是以无毒代有毒，这是从根本上解决毒物对人体危害的方法，但有相当的难度。

7．目前化工厂内常用的隔离方法有两种：一是将全部或个别毒害严重的生产设备放置隔离室内，采用排风的方法，使室内呈负压状态；另一种是使工人操作地占放在隔离室内，采用送新鲜空气的方法，使室内呈正压状态。

8．通风排毒措施可分为两大类，即自然通风和机械通风。

9．个人防护也是防毒的预防措施之一。按对劳动者防护的部位可分两大类:皮肤防护和呼吸防护。

二、判断题

1．化学品安全技术说明书和安全标签应标明企业的联系电话，作为应急咨询使用。（×）

2．酸类腐蚀品引起的化学灼伤应立即使用大量的碳酸氢钠等碱性溶液冲洗，再用肥皂水冲洗。（×）

3．碱类物质引起的化学灼伤应立即使用酸性的中和剂进行冲洗，再用大量的清水冲洗。

（×）

三、选择题

1．工业毒物的形态通常有粉尘、    ABC    气体等形态。

A. 烟尘        B. 雾       C. 蒸气       D. 气溶胶

2．毒物的急性毒性可按    AB    分级。据此将毒物分为剧毒、高毒、中毒、低毒、微毒五级。

A. LD50      B. LC50      C.最高容许浓度     D.危害程度

3．工业防毒措施包括    ACD    等措施。

A.技术     B.教育     C.管理        D.个体防护

四、简答题

1．简要叙述急性中毒现场抢救原则。

答：一般急性中毒的现场抢救应遵循下列原则：

1）救护者应做好个人防护

2）切断毒物来源

3）采取有效措施防止毒物继续侵入人体

2．举例说明常见化学灼伤致伤物的种类。

答：1）酸类    包括无机酸和有机酸两类。无机酸有硫酸、盐酸、铬酸、硝酸；有机酸有醋酸、草酸等。

2）碱类    包括无机碱和有机碱两类。如氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠等属于无机碱类；乙醇胺、甲基胺属于有机碱类。

3）某些元素及其盐类    如磷和磷酸盐、锑和锑盐、砷和砷盐等。

4）有机物：

①脂肪烃类化合物    如乙炔、乙醛等。

②芳香烃类化合物    如氨基酚、酚等。