燃料皮带安规试题

一、简答题：

1、发现煤斗内的煤有自燃现象时应如何处理？

答：发现煤斗内的煤有自燃现象时，应即采取措施灭火。煤斗内如有燃着或冒烟的煤时，禁止入内。

2、转动机械检修完毕后，对防护装置有何要求？

答：转动机械检修完毕后，转动部分的防护装置应牢固地装复，否则不准启动。

3、安全带的挂钩或绳子应挂在什么位置？

答：安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。同时应当作到高挂低用。

4、在高处作业时，其下方应做好哪些防护措施？

答：在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置（设置标识，提醒行人），防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，或上下层同时工作时，以搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其它隔离设施。工作人员必须戴安全帽。

5、在恶劣天气下，能否进行露天高处作业，具体指哪些？

答：在6级及以上的大风以及暴风、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

6、对高处工作用的脚手架或吊架的承重有何要求？

答：高处工作用的脚手架或吊架须能足够承受站在上面的人员和材料等的重量。

7、工具及材料能否上下投掷，请回答正确方法？

答：禁止将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

8、在通道上或门前使用梯子时，应做好哪些防护措施？

答：在通道上使用梯子时，应设监护人或设置临时围栏。梯子不准放在门前使用，有必要时，应采取防止门突然开启的措施。

9、在梯子上工作时，对物件传递有何要求？

答：在梯子上工作时应使用工具袋；物件应用绳子传递，不准从梯上或梯下互相抛递。

10、在转动部分附近使用梯子时，应做好哪些防护措施？

答：在转动部分附近使用梯子时，为了避免机械转动部分突然卷住工作人员的衣服，应在梯子与机械转动部分之间临时设置薄板或金属网防护。

11、在什么情况下不准进行起重工作？

答：遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重驾驶人员看不见指挥人员时，不准进行起重工作。

12、工作时对起重机械和起重工具的工作负荷的大小有何规定？

答：起重机械和起重工具的工作负荷，不准超过铭牌规定。在特殊情况下，如必须超铭牌使用时，应经过计算和试验，并经厂主管生产的领导（总工程师）批准。没有制造厂铭牌的各种起重机具，应经查算，并作荷重试验后，方准使用。

13、工作中对千斤顶的使用有何要求？

答：千斤顶必须垂直地放在荷重的下面，必须安放在结实的或垫以硬板的基础上，以免在举重时发生歪斜，压弯齿条或螺纹。

14、使用液压千斤顶时，对人员站位有何要求？

答：使用液体或压缩空气传动的千斤顶时，禁止工作人员站在千斤顶安全栓的前面。

15、安装法兰螺丝时应注意什么？

答：安装管道法兰和阀门的螺丝时，应用撬棒校正螺丝孔，不准用手指伸入螺丝孔内触摸，以防轧伤手指。

二、案例分析题

案例经过：2001年4月10日，我分场机械班按工作计划对1号甲皮带机2号叶轮给煤机进行大修，工作负责人在工作前办理了《热机工作票》和《现场作业安全措施票》。4月11日大修进行到伞型减速机回装阶段，该工作负责人与本班另一名职工在叶轮给煤机平台上紧固螺丝时脱手，致使该工作负责人失去重心，从1.75米高的叶轮给煤机平台上摔至地面，经检查未造成人身伤害。

分析该事件暴露出哪些问题，从中应吸取哪些教训？

（1）违反了《安规》第548条规定：“在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架（平台）上工作，高度超过1.5米时，必须使用安全带，或采取其他的安全措施”的规定。工作班成员在没有栏杆并高度超过1.5米的平台上作业，没有系安全带（现场就没有备安全带），也没有采取其他防止高空坠落的安全措施，属典型的集体习惯性违章。

（2）《现场作业安全措施票》内容中虽然有“高空作业时，注意防止高空坠落”的安全措施，但在实际工作中并没有真正落实，安全措施的制定流于形式，属于严重习惯性违章。

（3 作为工作负责人，没有履行其职责，既没有起到安全监护监护人的作用，暴露出自己较差的安全意识，较弱的安全保护能力和较低的工作业务水平。

（4）工作负责人和现场所有工作班成员对现场作业场地狭小、检修平台无护栏等较为恶劣的作业环境没有认识更没有采取防止各种意外事件发生的防护措施；为保证人身安全，每位职工书写的安全措施，没有落实到实际中去，存在严重的“两张皮”现象，职工自保互保意识差。

（5）职工对防止人身事故只停留在“小心点、注意点、别出事”的低水平上，对“如何才能做到”不出事“或”怎么去防范“缺乏起码的认识和基本技能。

三、根据某项具体工作的危险点，工作中我们必须采取的安全措施（分场作业安全措施票）

A、皮带机大修危险点分析和应采取的安全措施

（一）危险点：1、下煤筒内工作；2、高空作业；3、使用电气焊；4起吊作业；5、人员习惯性违章。

（二）安全措施：

1、工作负责人按工作要求办理好工作票。

2、工作负责人在工作现场向工作人员宣读作业安全措施票内容，工作人员明白无误并签字后，方可开始工作。

3、进入生产现场必须正确佩戴好安全帽，穿好工作服。

4、工作中杜绝人员习惯性违章。

5、高空作业必须正确佩戴好安全带。

6、使用起吊工器具前应认真检查，经试验并合格的方可使用，起吊物下严禁站人和通过，严禁站在倒链正下方拉倒链。

7、使用电动工器具前应认真检查，经试验并合格的方可使用。

8、动用电气焊要备足灭火器材，检查消防水源，防止损坏电缆和引起火灾。

9、严禁戴手套挥大锤。

10、工作中所使用的移动配电盘必须有可靠的漏电保护器。

11、工作中应加强“自保、互保”意识，切实做到“三不伤害”。

12、工作过程中时刻注意相邻运行设备，保证人身安全。

B、更换下煤筒时危险点分析和必须采取的安全措施

（一）危险点：1、拆吊下煤筒；2、高空作业；3、使用电气焊；4、人员习惯性违章。

（二）安全措施：

1、工作负责人按工作要求办理好工作票。

2、工作负责人在工作现场向工作人员宣读作业安全措施票内容，工作人员明白无误并签字后，方可开始工作。

3、进入生产现场必须正确佩戴好安全帽，穿好工作服。

4、使用倒链、钢丝绳套前，应仔细检查，在符合标准后，方可使用，如发现异常应立即停止使用。

5、起吊过程中，应有专人负责指挥，严禁站在倒链正下方拉倒链。

6、在使用电气焊时，做好预防着火和触电、烫伤的安全措施。

7、工作过程中应注意相关运行设备，防止工器具、杂物等掉到运行设备上。

8、在高空作业时，必须正确佩戴安全带。

9、加强“自保、互保”意识，切实做到“三不伤害”。

10、工作中杜绝人员习惯性违章。

C、皮带胶接时危险点分析和必须采取的安全措施

（一）危险点：1、电气工器具；2、起吊；3、搬运皮带胶接用具；4、打磨皮带口；5、人员习惯性违章。

（二）安全措施：

1、工作负责人按工作要求办理好工作票。

2、工作负责人在工作现场向工作人员宣读作业安全措施票内容，工作人员明白无误并签字后，方可开始工作。

3、进入生产现场必须正确佩戴好安全帽，穿好工作服。

4、使用倒链、钢丝绳套前，应仔细检查，在符合标准后，方可使用，如发现异常应立即停止使用。

5、配电盘应配有合格的漏电保护器，使用砂轮必须戴绝缘手套，打磨时必须戴绝缘手套。

6、抬板子时，注意周围环境，做好防止碰伤、挤伤的安全措施。

7、在高空作业时，必须正确佩戴安全带，安全带的栓挂位置应可靠。

8、加强“自保、互保”意识，切实做到“三不伤害”。

9、工作中杜绝人员习惯性违章。