修配公用试题

一、填空题

1、天车停止工作后，应切断电源。

2、开车前应检查机床各安全保护装置是否安全可靠。

3、开车前应检查机床各转动、传动部位及各操作手柄是否正常。

4、临时增设防护装置，必须采取有效措施，并做好明显标志。

5、开车前应检查各箱润滑油是否到位。

6、特殊件、复杂件及重要件加工，班长应到位并交待安全注意事项。

7、机床开动前应空转几分钟，观察油窗，如发现不供油或有异常声响或其它情况，应停车处理。

8、操作工开动机床时，注意站位，眼睛不可离刀太近。

9、金属切削加工，清除铁屑要用专门工具。

10、运转中的机床禁止用棉丝或其它物品去擦拭其任何部位。

11、装卡工件，应检查安装牢固后，方可开启机床。

12、机床发生故障，应及时联系检修人员处理。

13、操纵机床时，禁止随意交谈。

14、机床运转时，操作工不能擅自离开，必要时须停车。

15、机床停止工作，应切断电源。

16、未经车间允许，非本机床操作工不得私自开车使用。

17、车床各箱中润滑油不能低于各油标中心。

18、车床所有润滑点必须按时注入干净润滑油。机床润滑油采用30号机油，

19、车床主轴回转时，任何情况下不得搬动任何变速手柄。

20、使用砂轮机时，应戴防护镜或装设防护玻璃。

21、砂轮机工作时，应逐渐加压，使砂轮不受冲击力。禁止用力过猛。

22、使用砂轮时操作工手部及加工物件不得缠有棉纱；

23、不得两人同时使用一片砂轮。

24、使用砂轮时，操作工和其它人应站在砂轮侧面45°角位置。

25、薄铁皮、有色金属及非金属禁止使用砂轮研磨

26、砂轮机应每年至少检修一次，轴承润滑脂每半年更换一次。

27、重要件、复杂件、起吊工作较多及重量超过3t的物件起吊工作应办理起重作业申请手续，并制定安全措施。

28、天车发生故障，应立即切断电源，通知有关人员检修。

二、判断题

1、车床主电机启动后，待床头箱油窗有油后方可启动主轴（√）

2、进入机加工车间不可穿拖鞋和凉鞋（√）

3、天车操作应由专人负责（√）

4、天车操作易出现砸伤和碰上事故（√）

5、车床在夹紧工件后应及时取下紧固扳手（√）

6、机加工具应摆放整齐（√）

7、锻工拿钳子时不可把手放在两手柄中间（√）

8、在气焊时氧气瓶和乙炔瓶之间的距离为5米（√）

9、氧气瓶不可沾上易燃品但可靠近易燃品（×）

10、刚锻好的锻件应集中放在沙子中，以便烫伤人（√）

11、气焊点火应先开乙炔后开氧气（×）

12、气焊灭火应先关乙炔后关氧气（√）

13、热加工件搬运前应先试工件的温度，然后搬运（√）

14、切削工应戴工作帽，头发要短（√）

15、切削产生的爹写在停车的情况下可以用手拿下（×）

16、起吊时起吊重物下不可站人（√）

17、R22的压缩比不超过8，R12的压缩比不超过10（√）

18、R22的排气温度不超过150℃，R12的排气温度不超过130℃（√）

19、机床道轨面上严禁防止物品（√）

20、机窗上的安全防护装置可以根据需要拆除一部分（×）

21、一切设备在未验明无电之前逗人认为有电，不可乱动（√）

22、机床电气故障应有维修电工排除（√）

23、在使用砂轮时应站在砂轮的正前方（×）

24、机加工工作前应戴好防护用品，包括手套（×）

25、发生事故应先切断电源（√）

26、起重钓钩使用时不可超负荷使用（√）

27、钢丝绳的安全系数选择原则为先安全后经济（√）

28、刀具磨损后应及时刃磨，否则会加大机床负荷，严重的会损坏机床（√）

29、使用两根钢丝绳作业时，两钢丝绳间的夹角越大，钢丝绳受的力越大（√）

30、窗式空调停机后应3分钟后再启动（√）

三、简答题

1、机床工作在哪些情况下应停车进行?

答：（1）检查测量加工件。

（2）上卡盘、装刀具及顶卡工件。

（3）更换转动及传动部件。

（4）架设中心架及跟刀架。

（5）调整机床配合间隙。

（6）机床运转发生异常。

2、轮机使用前应检查哪些内容

答：（1）外壳是否可靠接地。

（2）绝缘电阻应大于ZMfl。

（3）钢制安全防护罩是否齐全，且应罩住砂轮上半部。

（4）砂轮有无裂纹及不良情况。用木格轻敲砂轮，发出轻脆声音方可使用。

（5）砂轮机两片砂轮使用磨损直径之差不超过20％。

（6）托架牢固可靠。

3、起吊时应注意以下事项：

答：（1）物件棱角及毛刺处应垫软质物。

（2）起吊就绪后，应先行试吊，无误后进行起吊工作。

（3）起吊时，任何人禁止从起吊物下通过。

（4）天车禁止长期悬吊重大物件，必要时下面应加牢固支架。

（5）操作人员及起吊人员应注意配合。

（6）翻转物体应在宽阔处进行。

4、天车使用前应检查那些事项是否满足要求：

答：（1）钢丝绳：无打结扭曲、无灼伤或明显散股，无严重磨损腐蚀，断丝数符合有关安全规定，无整股折断。

（2）吊钩：无裂纹及变形，扭转变形不超过10”，回转应灵活。轨道绥冲器：完好。

（3）刹车控制系统：灵活可靠。每班均应进行制动检查。

（4）紧急断电开关：是否起作用。

5、天车超负荷使用时，应如何做？

应进行强度校核或做试验，并制定安全措施，办理起重作业申

请票，报有关科室及主管厂长审批。

6、更换砂轮时应注意什么？

答：（1）同一轴上装有两个工作砂轮时，应使其直径基本相同，相差最大不超过20％。

（2）砂轮与轴配合间隙为0．1—1．smm。

（3）砂轮与接盘间应贴妥衬垫，螺母不应拧得过紧。

7、机床开车前已注意哪些事项？

答：（1）着装符合《电业安全工作规程》，高速切削要戴好防护镜。

（2）检查机床各安全保护装置是否安全可靠。

（3）检查机床各转动、传动部位及各操作手柄。

（4）临时增设防护装置，必须采取有效措施，并做好明显标志。

（5）检查各箱润滑油是否到位。

（6）特殊件、复杂件及重要件加工，班长应到位并交待安全注意事项

8、砂轮机使用过程中如发现那些事项应立即停车检查，直至排除后方可继续使用？

答：（1）有尖叫、嗡嗡音或其它不正常杂音。

（2）砂轮跳动及光面形状有歪曲、伤痕时。