附件1

盐田区危险化学品重、特大事故应急救援指挥部

组  织  结  构  图

总   指   挥

区   长

副  总  指  挥

常务副区长

副  总  指  挥

分管安全生产副区长

综合协调组

事故救援组

医疗救护组

公众疏散组

交通管制组

海事救援组

现场洗消组

救援专家组

新闻报道组

物资保障组

调查评估组

善后处理组

成      员

安监局、区政府办公室、区委宣传部、卫生局、交通局驻沙头角办事处、民政局、区农林水务局、劳动局、社保局、区财证局、总工会、人武部、盐田公安分局、质监分局、消防大队、交警大队、盐田海事处、盐田配电所、驻盐田武警中队负责人和各街道负责人。

附件2

盐田区危险化学品事故

应急救援指挥部负责人联系电话

| 职 别 | 姓 名 | 单位及职务 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 区 长 |  |
| 副总 指挥 |  | 常务副区长 |  |
|  |  | 副区长 |  |
| 成 员 单 位 负 责 人 |  | 区安监局局长 |  |
|  |  | 区政府办公室主任 |  |
|  |  | 区委宣传部 |  |
|  |  | 区质监分局局长 |  |
|  |  | 区农林水务局局长 |  |
|  |  | 区财政局局长 |  |
|  |  | 交通局沙头角办事处主任 |  |
|  |  | 区总工会主席 |  |
|  |  | 区公安分局局长 |  |
|  |  | 区民政局局长 |  |
|  |  | 区卫生局局长 |  |
|  |  | 盐田配电所 |  |
|  |  | 区交警大队大队长 |  |
|  |  | 区消防大队大队长 |  |
|  |  | 区人民武装部 |  |
|  |  | 区海事处 |  |
|  |  | 区社保局局长 |  |
| 备 注 | 区政府办公室电话： |  |  |

附件3

专家组名单及联系电话

附件4

附件5

盐田区重大危险源分布情况

| 序号 | 名称 | 地址 | 储量 |  |  |  | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种类 | 储量 | 种类 | 储量 |  |
| 1 | 中鹏沙头角加油站 | 沙头角深沙路127号 | 汽油 | 30m3 | 柴油 | 30m3 | 三 |
| 2 | 沙盐加油站 | 深盐路与29号路交叉口 | 汽油 | 50.1m3 | 柴油 | 51.2m3 | 二 |
| 3 | 盐田加油站 | 盐田港大道盐田大桥边 | 汽油 | 45m3 | 柴油 | 60m3 | 三 |
| 4 | 中深盐田港加油站 | 盐田港六号小区 | 汽油 | 30m3 | 柴油 | 45m3 | 三 |
| 5 | 盐田港永安加油站 | 盐田港16号小区永安路 | 汽油 | 40m3 | 柴油 | 40m3 | 三 |
| 6 | 中鹏盐田港加油站 | 盐田港北山大道旁 | 汽油 | 60m3 | 柴油 | 60m3 | 二 |
| 7 | 深圳东星加油站 | 盐田区北山大道北侧 | 汽油 | 60m3 | 柴油 | 105m3 | 二 |
| 8 | 梅沙加油站 | 盐田区深圳至大鹏公路大梅沙路段北侧 | 汽油 | 50m3 | 柴油 | 50m3 | 二 |
| 9 | 沙头角美孚加油站 | 沙头角沙深路1号 | 汽油 | 48m3 | 柴油 | 38m3 | 二 |
| 10 | 广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司 | 盐田区沙头角园林路54号 | 液化石油气 | 250 m3 | -- | -- | 重大 |
| 11 | 深圳市煤气集团管道气管网分公司梅沙站点 | 深圳市盐田区大梅沙三洲田 | 液化石油气 | 30 m3 | -- | -- | 重大 |
| 12 | 深圳市煤气集团管道气管网分公司沙头角站点 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 深圳市金森珠宝首饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |

注：汽油储存场所构成重大危险源临界储量为：20吨；

液化石油气储存场所构成重大危险源临界储量为：10吨。

氰化物储存场所构成重大危险源临界储量为：1KG(LD50 ≤5mg/kg)。

氰化物储存场所构成重大危险源临界储量为：100KG LD50 >5mg/kg)。

附件6

表一    国家中毒控制中心分中心及网络医院联系方式

| 序号 | 中心名称 | 联系电话 | 地址 | 依托单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市杨浦区中心医院 | 021-35120528 | 上海腾越路450号 | 上海市杨浦区中心医院 |
| 2 | 河南分中心 | 0371-6967348（日） 0371-6959721（夜） | 郑州市康复中街3号 | 河南省职业病防治研究所 |
| 3 | 广东分中心 | 020-84198181 | 广州市新港西路165号 | 广东省职业病防治院 |
| 4 | 天津分中心 | 022-27306362 | 天津市和平区甘肃路4号 | 天津市职业病防治院 |
| 5 | 辽宁分中心 | 024-23381129 23388336 | 省沈阳市和平区集贤街79-3号 | 辽宁省劳动卫生职业病防治所 |
| 6 | 河北分中心 | 0311-6836424 | 石家庄市石正公路145号 | 河北省职业病防治所 |
| 7 | 军事医学科学院附属307医院 | 010=66932472 | 北京市海淀区北太平路2号 | 事医学科学院附属307医院 |
| 8 | 沈阳网络医院 | 024-25718880 25718881 | 沈阳市铁西区南11西路18号 | 沈阳市第九人民医院 |
| 9 | 徐州网络医院 | 0516-3575037 | 徐州市环城路131号 | 徐州第三人民医院 |
| 10 | 石家庄市急救中心 | 0311-120， 6066666（调度室） | 石家庄市体育大街15号 | 石家庄市急救中心 |

表二   区域化学救援中心联系方式

| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 地址 | 依托单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海抢救中心 | 崔志仁 任财鸿 | 021-62533429 Fax:021-62563255 | 上海市成都北路369号 | 上海化工职防院 | 上海华谊集团公司 |
| 2 | 株洲抢救中心 | 高庄员 章亮芝 | 0733-2381777 Fax:0733-2382416 | 湖南省株洲市清水塘 | 湖南省化工职防院 | 湖南株化集团公司 |
| 3 | 青岛抢救中心 | 张海峰 牟善军 | 0532-3889090 Fax:0532-3885209 | 青岛市延安三路218号 | 中石化安全工程研究院 | 中国石化集团公司 |
| 4 | 沈阳抢救中心 | 韩柏 张永良 | 024-25828772 Fax:024-25827733 | 沈阳市卫工北街26号 | 辽宁省化工职防院 | 沈阳化工股份公司 |
| 5 | 天津抢救中心 | 张文清 李鹏楼 | 022-67992365 Fax:022-25694533 | 天津市汉沽区牌坊东街40号 | 天津化工厂医院 | 渤海集团天津化工厂 |
| 6 | 吉林抢救中心 | 张兴福 杨显鳌 | 0432-3976515 Fax:0432-3038283 | 吉林市遵义东路52号 | 吉化公司医院 | 吉林化工集团公司 |
| 7 | 大连抢救中心 | 韩世奇 关宁 | 0411-6672312 Fax:0411-6671965 | 大连市甘井子区 | 大化集团公司医院 | 大连化工集团公司 |
| 8 | 济南抢救中心 | 彭湃 鹿传义 | 0531-2983472 Fax:0531-2976509 | 济南市土屋路23号 | 山东省化工职防所 | 山东省石油化工厅 |

附件7

盐田区应急救援需配置装备表

| 名称 |  | 用途 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四合一气 体检测仪 |  | 应用于石化、钢铁、采矿行业等可燃气体、氧气以及有毒有害气体的检测 | 1 |  |
| 生命探测仪 |  | 用于探测事故受害者生存情况 | 1 |  |
| 对讲机 |  | 用于应急救援通信联络 | 30 |  |
| 防毒衣 |  | 应急救援个人防护 | 30 |  |
| 防毒面具 |  | 应急救援个人防护 | 300 |  |
| 防毒手套 |  | 应急救援个人防护 | 300 |  |
| 呼吸器 |  | 应急救援个人防护 | 200 |  |
| 防毒车 |  | 应急救援指挥 | 1 |  |
| 应急防爆灯 |  | 应急救援 | 50 |  |
| 消防车 |  | 应急救援 | 5 |  |
| 应急救援药品 | 次氯酸钠 | 中毒救援 | 适量 |  |
|  | 亚硝酸 异戊酯 | 中毒救援 | 适量 |  |
|  | 高锰酸钾 | 中毒救援 | 适量 |  |
|  | 硫代硫酸钠 | 中毒救援 | 适量 |  |

附件8

危险化学品事故处置措施

1. 危险化学品泄漏事故及处置措施

1.1 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

· 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

· 如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

· 如果泄漏物的有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

· 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

1.2 泄漏源控制

·关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

·堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

1.3 泄漏物处理

·围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

·稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

·收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

·废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

2. 危险化学品火灾事故及处置措施

·先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

·扑救人员应占领上风或侧风阵地。

·进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

·应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

·正确选择最适和的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

·对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

·火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

3. 压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

3.1 扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

3.2 首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被因人员。

3.3 如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

3.4 如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。

3.5 贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

3.6 堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

3.7 一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

3.8 如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭.

3.9 现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

3.10 气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。

4. 易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题

4.1 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流.

4.2 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

4.3 对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

大面积（>50㎡）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例，这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌；而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势）。因此，最好用抗溶性泡沫扑救,用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度.

4.4 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

4.5 扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

4.6 遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

5.剧毒化学品泄漏事故及处置措施

1.隔离

发现剧毒化学品泄漏，应立即隔离污染区，设立警示牌；在上风处停留，切勿进入低洼处；根据泄漏量的大小，无关人员撤离50-150米。

2.进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

应急处理人员进入现场应戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)，如有需要戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。用塑料薄膜覆盖以防止扩散。切勿将水注入容器，不得使用直流水冲洗。

3.泄漏物收集、处理

泄漏物收集时，不要直接接触泄漏物，避免扬尘。如果小量泄漏，小心扫起，用洁净的铲子移至大量水中，往水中加过量次氯酸钠，静置24h，稀释后放入废水系统。如大量泄漏，收集回收，交有资质的废弃剧毒品处理公司处理。

4.人员急救

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水冲洗15分钟；

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸停止者，立即进行人工呼吸(勿用口对口)。必要时进行人工呼吸。给吸入亚硝酸异戊酯，立即就医。

食入：误服者用1：5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠洗胃。立即就医。

附件8-1

加油站火灾爆炸应急救援程序

- 1.扑救敞口容器内油品火灾的方法

敞口容器蒸发面积大，当敞口容器内的油品发生火灾时，其扑救方法如下：

a)在场人员不要慌乱，不可用水浇，不要急于将容器内的零件取出来，防止取零件时，将油火带出容器外或将油火飞溅到人身上，或由于零件大而将容器翻倒，使油火四处流散，给扑救带来困难。

b)可用配置在加油站内的干粉、泡沫等灭火器扑救。使用泡沫灭火器灭火时，应注意使泡沫沿壁流淌覆盖油面，切不可直接对准油面，而降低灭火效果。

c)若无灭火器或灭火器药剂失效时，可用石棉被或浸过水的棉被、麻袋等覆盖着火容器，使油火窒息。

2.扑救油罐汽车火灾的方法

a)油罐汽车在加油站着火时，应首先迅速驶离油品作业现场，再进行扑救。

b)如果在收发油品罐口着火时，可首先用石棉被将罐口盖上闷死，还可使用随车携带的灭火器对准罐口将油火扑灭。亦可使用其他覆盖物如湿棉衣、湿麻袋等堵严罐口将油火扑灭。

3.扑救车辆加油时火灾的方法

加油站来往车辆频繁，无论是车辆加油和维修作业，还是卸油作业和站内整理都有可能发生火灾，故必须因地制宜，对症下药，把火灾消灭在初起阶段。

a)如果是车辆的油箱口着火，可脱下衣服或者其他适当物品将油箱口堵严，使火窒息。

b)如果是摩托车发动机着火时，应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上，然后(这种情况一般是加油时，汽油喷溅到灼热的发动机上， 油品数量不多)再用灭火器扑灭。

4.电器火灾的扑救

发生电器火灾，首先应切断电源，然后用干粉或二氧化碳灭火器扑灭。电器火灾严禁用泡沫灭火器或水，包括湿棉被等进行灭火。

当无法切断电源时，灭火者应身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止身体直接接触电源附近金属、电线、地面、墙柱等，以免触电，然后用干粉或二氧化碳灭火器直接向闸刀、开关、电线或电动机上的火源喷射灭火剂灭火，创造条件，尽快切断电源，然后全面灭火。

5.邻近单位发生火灾时的防卫

当加油站邻近单位或公路上发生火灾时，加油站应停止营业，迅速向消防队、上级部门报警，现场的加油站领导应迅速动员全体员工保持镇定，根据火灾点与风向等不同情况，以及站内现有人员、灭火设备配备等，按预定方案进行防卫。主要有以下几点：

a)指挥站内车辆撤离加油站，并动员义务灭火人员灭火。

b)控制电源，用石棉毯或湿被、包裹密封通气管口、油罐操作井、加油机等。

c)对存有润滑油或其他油品的房间、仓库、场地也应同时做好防范工作。

d)清点、集中灭火器材，将它们在重点方向、部位上布置摆放，站内人员也相对集中，做好临战准备。

e)清理迎火方向的隔离带，清除一切可燃物，包括杂草、树木等。必要时应扩大范围，支援邻近单位防火。

6.加油站因油蒸气燃烧或爆炸，威胁整个加油站安全时，应采取以下程序扑救：

a)立即停止加油，包裹住油罐通气管、操作井口、加油机等，切断电源，清理疏通站内或站外消防道路。

b)报告消防机关和上级主管部门。

c)指挥排队等待加油的车辆迅速驶离加油站，并派一人在交叉路口等待和引导消防车。

d)由加油站领导组织在场人员(包括等候加油的驾驶员)利用现有器材扑灭油火，同时转移地面上的油桶等小型储油容器，最大限度地减少火灾损失。

e)配合消防队按预定方案投入灭火战斗。

附件8-2

运输泄漏、火灾爆炸应急救援程序

1.易燃气体槽车在运输途中发生事故的处理方案

槽车在运输途中有可能发生撞车、翻车等交通意外；由于交通意外引起的泄漏；由于泄漏引发的火灾或爆炸事故。

1.1交通意外的处理

（1）立即拨打交通报警122，并报告公司领导；

（2）在10米范围内设立警戒区，断绝交通，禁止车辆和无关人员接近，消除火源；

（3）查明情况，如无泄漏发生，在交警记录现场之后，想法将槽车撤离到安全地方；

（4）如果车辆不能起动，则应用拖车将槽车拉到最近的安全地方排放；

（5）如果翻车，应报公安消防，在消防车的监护下，用吊车将槽车吊起，根据车辆的损坏程度分别处理；

1.2泄漏的处理

（1）立即拨打交通报警电话122和消防火警119，由其控制交通；

（2）报告公司领导，组织抢险队迅速赶赴现场；

（3）在400米范围设立警戒区（根据泄漏大小，在下风方向适当扩大警戒区），禁止一切车辆和人员带入火种；

（4）迅速查明泄漏部位，如果泄漏发生在管口、液位计接口或安全阀管口，以麻布缠绕浇水冻冰堵漏（液化气体），如果是罐体泄漏，以卡箍加橡胶堵漏；

（5）堵漏后的槽车在消防车的监护下，送就近安全处理地点；

（6）能实施倒罐的，在现场实施倒罐；

（7）如果发生大量泄漏，无法止漏，应以远距离牵引方式将可燃气体槽车拖到远离人群或无建筑物的空旷地方，在消防车的监护下，由其安全蒸发掉；

（8）无办法实施远距离牵引时，扩大警戒区，在消防车的监护下任其蒸发掉。

2.3火警的处理

（1）当发现火警时，立即拨打119火警、122交通报警电话，并报告公司领导，组织抢险队迅速赶赴现场；

（2）火势较小时，以随身所带的灭火器将火及时扑灭，并采取堵漏措施；火势大时，应撤离现场，疏散周围人员，协助当地交警和消防人员进行扑救；

（3）设立400米警戒区，控制交通；

（4）组织人员和车辆向逆风方向疏散；

（5）以消防水均匀冷却槽罐、汽车油箱，控制火势，防止爆炸；

（6）查明泄漏情况，如果泄漏部位放泄漏程度，容许我们实施堵漏，则全力灭火，继而堵漏；

（7）如果没法消除泄漏，亦不灭火，加强对罐体和油箱冷却，控制火势，将易燃气体气全部烧掉。

2.货车在运输钢瓶时泄漏的应急处理预案

（1）货车在运输钢瓶途中钢瓶发生泄漏，司机或押运员发现后，应迅速选择适当地点停车；

（2）如果泄漏点较小，押运员或司机可选择从上风向接近，找出泄漏钢瓶；

（3）如果是钢瓶角阀未关紧，造成角阀泄漏，则应迅速关闭角阀，如果是角阀失灵，可用丝堵堵漏；

（4）如果是钢瓶角阀根部丝扣泄漏，则应选择安全线路，将钢瓶转移到空旷地点，放掉余气，如靠近气库（站），可先联系妥当后，进库（站）倒液；

（5）如果是钢瓶大量泄漏，则应在停车后，立即报交警和消防，由交警协助迅速在瓶车周围划定警戒范围，在此范围内严禁一切着火源，任何车辆和行人禁止入内；

（6）向公司领导报告案情；

（7）抢险人员赶到，穿戴好防护服，带抢险工具进入运瓶车内找出漏气钢瓶判明漏气原因，进行处理；

（8）漏气瓶处理完后，应等运瓶车附近的可燃气体浓度降低到爆炸下限以下，方可启动车辆，撤消警戒；

（9）如果泄漏引起着火，应先组织灭火再进行处理；

（10）如果火势很大，不易扑火，应运用消防水冷却其他钢瓶，让漏气钢瓶余气烧掉。

附件8-3

剧毒化学品泄漏应急救援程序(金森公司)

为及时处理剧毒化学品使用，管理过程中发生的事故或出现为紧急状况，克服不安全因素，达到安全生产的最终目的，根据安全管理有关法律、法规的规定，参照深圳市、盐田区安全检查规定，结合沙保金森公司的实际情况，特制定本方案如下：

总指挥：法人代表或总经理

副总指挥：安全经理

应急队队长：安全主任

抢险救护组：担负供水、破拆、救护任务。

组长：车间主任

警卫组：担负安全警卫，维护现场秩序，保护现场，注意观察现场周围的人员，物资以及各种动态情况。

组长：保卫部负责人

组员：全体保安员

沙头角保税区24小时值班电话：25260126

沙头角保税区医务室电话：25260827

盐田区沙头角人民医院电话：25552422

海山派出所报警电话：25552999，25552000

金森环保处理站值班电话：25261075，26110119

平时应做好安全保卫工作，防范于未然，严格按照《剧毒物品仓库保管安全操作规程》，《剧毒化学品作业人员安全操作规则》作业，认真履行职责，严防治安事故的发生。保安人员（包括内保人员）应提高警惕，坚守岗位，忠于职守，做到不离岗、不脱岗、不漏岗，加强本厂范围内的巡逻，防止内外勾结作案，不给犯罪分子可乘之机。

应急器#和防毒面具应有专人负责，放在固定位置，以供急需所用。

1.剧毒化学品库发生监控系统或报警装置失灵时，仓库守卫应当迅速通知相关人员。保安和管理员及时封锁出入库通道，到现场负责毒品库的警戒，拨打呼叫公安110维护中心及时组织IT工程人员修复。

2.配送仓库发生毒品意外泄漏时，仓库守卫及时通知相关方，并撤离至外围。环保处理站主任负责向公司领导汇报所发生的紧急情况，并报告公安机关。必要时，沙头角保税区安全管理委员及经警大队负责疏散全体人员。

3.车间电金房工作人员对现场散落的氰化物采取泥土掩埋的方法控制毒源扩散，并装入制定的容器中由双人双锁护送交金森公司环保处理站进行处理。

4.当氰化物液体沾皮肤及眼睛时，迅速用大量的水冲洗，并尽快请就近医生诊治。

5.化学品发生外漏，先疏散无关人员，隔离泄漏污染区，切断电源，再由应急人员穿备防护用品清理泄漏物，使用大量清水冲洗，防止污染。

6.处理人员必须穿着防护服装，如手套，防化学品围裙、眼罩、口罩等，确定意外并制止意外扩散。

7.如现场未能受控制及对自身产生危险，便需尽快逃离现场。由主管或代班决定是否需要通知公安。

8.本方案相关人员必须严格执行，必要时，公司将根据适用性做出有关修改。

附件8-4

盐田港危险货物集装箱事故应急处理措施

1.危险货物集装箱事故处理流程：

1.1危险货物集装箱事故的报警：

任何人当发现危险货物集装箱发生泄漏、火灾等事故，应立即通过电话或对讲机通知盐田国际专职消防队（内线119或飞电0501）及操作部控制塔（内线8868或对讲机1、2频），报警内容包括：

a.事故的时间、地点；

b.事故的性质、程度；

c.若可能的话，报上事故箱的号码、箱体标志；

d.报警人应保持与消防队、控制塔的联系，直至得到通知已做出安排。

1.2事故初步评估：

⑴接到报警，控制塔应立即根据报警人提供的信息，通知码头当值经理并尽快查找发生事故危险货物的相关资料，包括：货名、类别、危规页码、货主联系电话等，并及时将此些资料提供给应急救援指挥中心各成员。

⑵现场应急指挥组和医疗急救组接警后，应迅速查清发生事故的危险货物的相关性质，包括：危险特性、应急措施、医疗急救指南，携带相应的防护用品、应急器材，开消防车、救护车赶赴现场。

并对事故现场进行初步评估：

①持续泄漏、火灾爆炸的可能性；

②事故对周围人员、设备设施的影响；

③泄漏物是否会污染港口海域。

1.3人员紧急疏散、撤离：

⑴现场保卫和人员疏散组接警后，立即赶赴现场，在消防员的指导下，负责：

①事故现场人员清点，并组织人员疏散到安全集中地带；

②若事故现场有蔓延的趋势，在接到指挥中心命令后立即组织非事故现场人员的紧急疏散。

③若事态扩大到政府相关部门参与，周边区域的单位、社区人员需进行疏散时，则在政府相关部门的指挥下开展工作。

⑵危险区域的隔离：

①在消防员的指导下，根据事故现场情况，将事故区域划分为危险区域、缓冲区域、安全区域，用围栏带、石驳等进行隔离。

②对码头进行交通管制，引导应急车辆迅速到达现场。

1.4现场抢险、救援及控制措施：

⑴通讯联络组实施应急通讯联络：

①通过电话、对讲机、手机负责各应急小组间联络以及通过广播系统广播疏散通知；

②接到指挥中心命令，根据附件“盐田国际危险货物集装箱应急人员联络表”，通知相关外部机构/部门；

⑵后勤保障组在接到指挥中心的命令，负责水、电供应或切断，负责灭火器材、应急机械调动，周围集装箱的搬移，防护用品等物资设备的调用等。

⑶医疗急救组赶赴现场根据《国际海运危险货物运输规则》相关医疗急救指南的内容负责抢救、治疗事故受伤中毒人员。

⑷现场应急指挥组负责现场泄漏事故及灭火工作：

①泄漏处理

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

a泄漏处理注意事项

―  ※进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

※如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑来任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

※应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

※应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

b泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制化学品的溢出或泄露来消除化学品的进一步扩散。这可通过以下方法：

※通过关闭有关阀门、停止作业。

※容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

c泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量的水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏。

将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下少量的物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

②水灾扑救

危险化学品容易发生火灾、爆炸事故，但不同的化学品以及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。

a灭火注意事项

扑救化学品火灾时，应注意以下事项：

※灭火人员不应单独灭火；

※出口应始终保持清洁和畅通；

※要选择正确的灭火剂；

※灭火时还应考虑人员的安全。

b灭火对策

扑救初期火灾

※在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其它消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

采取保护措施

为防止火灾及想林设施，可采取以下保护措施；

※对周围设施及时采取冷却保护措施；

※迅速疏散受火势威胁的物资；

※有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流物料导向安全地点；

※用毛毡、海草帘堵住下水井，阴井口等处，防止火焰蔓延。

c水灾扑救

扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的的灭火剂和灭火方法安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料性质，配合扑救。

③受伤人员的现场救护、救治与医院救治

由医疗急救组负责受伤人员的现场救护、救治并及时送医院进行进一步救治。

1.5事故现场的保护与处理

事故现场需由现场保卫组进行保护直至总指挥下令解除现场，现场的消洗由安全保安部负责监督执行。事故处理结束后，由安全保安部负责事故调查、取证和记录并按“四不放过”原则进行事故分析、跟进。

1.6 新闻发布组负责统一对外新闻发布，内容包括事故情况，应急处理情况，人员伤亡、物资损失情况。

2外部救援

当事故扩展到盐田国际无法控制或有可能扩散到周边区域时，应由总指挥立即安排通讯联络组寻求外部救援，上报盐田区安监局、盐田区消防大队、盐田区海事局等相关政府部门，相关政府部门会视现场情况考虑是否启动盐田区的重、特大危险化学品应急救援预案。