人工挖土方安全操作规程

1、挖掘土方时，必须由上往下进行，禁止采用掏洞、挖空底脚和挖“伸悬土"的方法，防止塌方事故。
    2、多人同时挖土操作时，应保持足够的安全距离，横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m。禁止面对面进行挖掘作业。
    3、用十字镐挖土时，禁止戴手套，以免工具脱手伤人。
    4、挖掘土方作业时，如遇有电缆、管道、地下埋藏物或辨识不清的物品，应立即停止作业，设专人看护并立即向施工负责人报告。严禁随意敲击、刨挖和玩弄。
    5、基坑、基槽的挖掘深度大于2m时，应在坑、槽周边设置防栏杆，防护栏杆应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)第三章的有关规定。
    6、深基坑挖土时，操作人员应使用梯子或搭设斜道上下，禁止蹬踏固壁支撑或在土壁上挖洞蹬踏上下。
    7、从基坑、基槽内向外抛土时，应抛出离坑槽边沿至少1.0m，堆土高度不得超过1.5m。
    8、深基坑挖土时，应按设计要求放坡或采取固壁支撑防护。
    9、在设有支挡工程的地质不良地段作业时，除考虑分段开挖的同时，还应分段修建支挡工程。
    10、作业时，作业人员不得在阶坡及深坑和陡坎下休息。作业时，应随时观察边坡土壁稳定情况，如发现边坡土壁有裂缝、蔬、渗水或支撑断裂、移位等现象，作业人员应先撤离作业现场，并立即报告施工负责入及时采取有效措施，待险情排除后方可继续作业。
    11、在斜坡面上挖土作业，作业人员应系好安全带，墙面挖掘夹有石块的土方时，必须先清除较大石块，在清除危石前应先设置拦截危石的措施，作业时坡下严禁车辆行人通行。
    12、在滑坡地段开挖时，应从滑坡体两侧向中部自上而下进行，严禁全面拉槽开挖，弃土不得堆在主滑区内。开挖挡墙基槽应从滑坡体两侧向中部分段跳槽进行，并加强支撑，及时砌筑和回填墙背，在作业时应设专人观察，严防塌方。
    13、在电杆附近挖土时，对于不能取消的拉线地垄及杆身，应留出土台。土台半径为：电杆1.0-1.5m，拉线1.5-2.5m，并视土质决定边坡坡度。土台周围应插标杆示警。
    14、在公共场所如道路、城区、广场等处进行开挖土方作业时，应在作业区四周设置围栏和护板，设立警告标志牌，夜间设红灯示警。