发电机安全操作规程

|  |  | ********有限公司 |  | 文件编号: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 版本: 第一版 |  | 制订:2008.06.01 |  |
|  |  | 发电机安全操作规程 |  | 修订: 第0次 |  | 发行:2008.06.10 |  |
|  |  |  |  | 页数: 共2页 |  | 页次: 第1页 |  |
| - 目的: 为使发电机能够得到正确及安全的操作﹐操作员对发电机的操作有正确依循﹐延长使用年限﹐提高使用效率﹐降低损耗达到供电要求﹐实现成本控制﹐安全生产。 - 适用范围: 适用于柴油机带动转子做切割磁力线运动产生电流的全过程。 - 职责: - 生产现场主管。 3.1.1 后勤组长﹕负责对发电机的正确安全操作﹐维护保养之教育培训规划。 3.3.2 机电班长﹕负责对发电机的正确安全操作﹐维护保养之教育培训执行。 - 电工﹕负责发电机的正确安全操作﹐维护保养的执行。 - 相关档﹕供应厂商提供之《日野K13C操作守册》。 - 定义﹕(无) - 准备作业﹕ - 检查“柴油/机油/水”是否加足。 - 检视各指示表指针范围是否归零。 - 检查各接头有无松动。 - 查看是否与外来输电闸断开。 - 查看是否与各用电部分切断。 7.0 操作步骤﹕ 7.1 开机﹕ 7.1.1 将直流控盘上的“手动/停止/自动”开关﹐置于“手动”位置。 7.1.2 查看数据指示表所指示之数据。 7.1.3 连接各用电线路进行输电。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 修 改 内 容 |  | 核准 |  | 审核 |  | 制订 |
|  |  | ********有限公司 |  | 文件编号: |  |  |  |
|  |  |  |  | 版本: 第一版 |  | 制订:2008.06.01 |  |
|  |  | 发电机安全操作规程 |  | 修订: 第0次 |  | 发行:2008.06.10 |  |
|  |  |  |  | 页数: 共2页 |  | 页次: 第2页 |  |
| 7.2 关机﹕ 7.2.1 电源﹐将“手动”开关置于“停止”位置。 8.0 检验内容﹕ 8.1 检验运转过程中声音是否正常。 8.2 检验油耗数据是否合理。 8.3 检查各指示表是否处于适当状态。 8.4 检测各输送线路有无漏电。 9.0 注意事项﹕ 9.1 闲置时要进行维护保养。 9.2 《日野K13C操作守则》所列状况时应按该守则进行操作。 |  |  |  |  |  |  |  |