- 安全检查记录表 实例七

检查类型：定期安全检查

编号：007

| 单位 名称 | ××建筑安装工程有限公司 | 工程 名称 | ××花苑三期 3号楼 | 检查 时间 | ××年×月×日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 单 位 | 公司质检科 参加部门：项目部、技术科、安全科、技术科、综合办、 材料科 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 或 部 位 | 施工现场、安全资料 |  |  |  |  |
| 参 加 检 查 人 员 | 公司：×××、×××，项目部及各科室×××、×××、×××、 ×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 茶桶无防护设施；氧气、乙炔储存、堆放不规范；有两人未扣安全帽带。 2. 附着升降脚手架底排隔离封闭不严，安全竹笆连接点太稀，安全立网有孔洞。 3. 木工间刨花、木梢等成堆，圆盘锯无开关箱。 4. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。 5. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。 6. 油库无灭火机。 7. 安全资料缺漏，记录比较简单，口语化。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 宿舍区、施工现场各搭设一个茶水棚，氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距，两人不扣安全帽扣，应在周安全活动时间进行安全教育。 2. 附着升降脚手架底排隔离应全部封闭，重物全部清除，安全竹笆与护栏连接点每块不少于四点，破损的立刻换掉，立网孔洞修补，做到全封闭（由施工机械服务公司负责，使用部门保持合格状态）。 3. 木工间必须在一天内清理干净，分类堆放（由木工×××负责）。 4. 所有电气设备由修理部电工组×××负责全面检查保养，两天内完成。 5. 安全资料应按施工现场安全生产保证体系管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录，向规范化靠拢（资料员×××负责）。 经复查，以上问题均已落实整改。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××年×月×日 |  |  |  |  |  |

填表人：×××