- 安全检查记录表 实例六

检查类型：定期安全检查

编号：006

| 单 位 名 称 | ××建筑安装工程有限公司 | 工程 名称 | ××花苑三期 3号楼 | 检查 时间 | ××年×月×日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 单 位 | 项目部 参加部门：技术科、安全科、材料科 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 或 部 位 | 施工现场 |  |  |  |  |
| 参 加 检 查 人 员 | 项目部×××，各科室、各工种×××、×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 施工道路不畅，模板、钢管随意乱堆。 2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。 3. 附着脚手架正在安装，各工种要协调配合。 4. 木工间平刨噪声异常，需停机检修。 5. 钢筋加工场物料杂乱。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 派3人清理道路杂物，模板堆放整齐、就位，一天内完成（木工组×××负责）。 2. 通知焊工，今后禁止用钢筋作搭铁，应按操作规程作业。 3. 附着脚手架安装过程，项目部应派安全员专职巡察，确保安全，做好各工种协调工作。 4. 木工机械必须在停电停机状况下由机修工做好检修工作。如零件损坏，必须调换，并做好保养工作。 5. 工期紧，钢筋、物料场派5人开夜工清理堆放齐整（以上问题两天内完成）。 经检查，上述问题已整改完成，责任制已落实。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××年×月×日 |  |  |  |  |  |

填表人：×××