- 安全检查记录表 实例三

检查类型：定期安全检查

编号：003

| 单 位 名 称 | ××建筑安装工程有限公司 | 工程 名称 | ××花苑三期 3号楼 | 检查时间 | ××年××月××日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 单 位 | 项目部 参加部门：技术科、安全科、材料科 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 或 部 位 | 施工现场 |  |  |  |  |
| 参 加 检 查 人 员 | 项目部×××，各科室×××、×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 现场堆物杂乱。钢管、钢筋堆场未设标志牌，未架空或上架。 2. 生活区用电电线乱拖，未按规定架设。 3. 木工机械旁木花堆积，消防设施缺漏。 4. 南边道路不畅。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 由钢筋班组负责清理现场钢管、钢筋的堆放，设立标志牌，起重工做好配合工作（钢筋班长负责派人一天内完成。） 2. 生活区必须规范架设电线，拆除宿舍内乱拖的电线，没收违章家电（由电工班组落实整治，一天前完成）各宿舍长负责保持合格状态。 3. 木工棚必须在下班前清理干净，补齐消防设施（由包干人×××、×××负责）。 4. 清除南边道路障碍物，保持畅通。 以上四条第二天复查，全部整改完成。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××年××月××日 |  |  |  |  |  |

填表人：×××