- 安全检查记录表 实例一

检查类型：基础开挖安全检查

编号：001

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期3号楼 | 检查时间 | ××年×月×日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 参加部门：技术科、安全科、综合科、材料科 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 基础挖土，场容、场貌 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目经理×××，各科室各一人，×××、×××、××× |  |  |  |  |
| 检查记录： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 3. 钢筋加工制作棚零乱。 4. 现场道路不平。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班×××负责一天完成）。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正（综合科×××负责派两人半天完成）。 3. 钢筋加工制作棚整理工作；小配件堆放整齐，井井有条，清洁干净（钢筋班长负责派两人一天完成）。 4. 现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐。（泥工班×××负责派10人一天完成）。 以上四条整改完成，经复查符合要求。 检查负责人：××× 复查人：技术科：××× 安全科：××× 复查日期：××××. ×. × |  |  |  |  |  |

填表人：×××