汽油机操作规程

一、发动前的准备工作：

1.检查机油面是否符合规定，不允许油面过高或过低，以节约燃、润料，保证机械正常运转。

2.检查燃油是否足够，油箱内有无积水。

3.检查冷却水是否足够。

4.检查蓄电池电解液是否足够。

5.检查外部机件是否松动损坏。

二、启动和保温：

1.启动时，有离合器的要将离合器分开。

2.禁止不加冷却水启动。

3.用电动机启动时，每次启动时间不超过5秒，连续启动三次，汽油机仍不能启动，应查找原因，不可长时间起动起动机，以防损坏蓄电池和起动机。

4.用摇柄发动汽油机时，注意防止摇手柄倒转。

5.汽油机发动后，不要猛轰油门，要让汽油机怠速运转一段时间、水温升到40℃后再带负荷运转。汽油机的正常工作温度应保持在60-90℃之间。

三、注意事项：

1.必须按照说明书的规定使用汽油，加油时严禁吸烟。

2.要根据说明书的规定更换润滑油，禁止不同牌号的机油混用，如使用代用油，其代用油的规格必须符合原机所用润滑油的质量等级。

3.冬季气温低于0℃时，要特别注意放水，以防冻裂机体。加注防冻液的，要经常检查防冻液缺损情况。

4.长期停放的汽油机，应将蓄电池拆下，妥为保管。

5.必须按时清洗或更换各种滤芯，以确保燃、润滑油，空气的清洁。在恶劣的环境下工作时，其更换滤芯的时间应适当缩短。

6.装有转动机油粗滤器的汽油机，每日运转停止后，需将粗滤器运转2—3圈。

7.在每班工作结束后，按照说明书规定，进行检查保养。