JT-1000绞车安全操作规程

一、绞车必须由专职司机操作。

二、绞车运行信号为一停、二上、三下。

三、绞车开车前注意事项

1.开车前应对绞车运行地段的轨道进行一次检查，不得有阻碍运行的物体存在;

2.每班开车前应对钢丝绳进行一次仔细的外观检查，包括钢丝绳的排列、磨损及断丝情况，发现问题应及时处理;并应定期涂油;

3.检查各连接螺栓，滚筒螺栓是否有松动现象;

4.检查电压是否正常，凸轮控制器操作手轮是否在零位，安全制动装置是否灵活可靠;如发现制动器动作不灵活，应及时调整，落在闸带上的油脂、污物必须擦洗干净。

四、绞车开车的顺序

先送上配电箱中的绞车电源，再松开手刹制动带，从零位启动凸轮控制器，按照所需上下方向逐渐加档，要求等一档速度平稳后再换另一档。

五、运行中的注意事项

1.注意仪表信号，分清上下，信号不明不开车，无执行信号不得开车;

2.听清信号开车后，司机必须集中精力，并随时注意钢丝绳的排列情况与警铃信号;

3.绞车运行时，司机的手不许离开操作手柄或离开工作岗位;

4.绞车运行时，钢丝绳附近不允许站人，以防钢丝绳断裂后伤人;

5.提升速度要平稳，不准加速过快或刹车太猛;

6.发现启动困难或其他不正常现象时，应及时查明原因;正常运行期间若自动切断电源而被迫停车，未查明原因和处理以前，不得再次启动开车;

7.绞车不得超过额定的最大静拉力和速度进行工作;对于违章指挥司机有权拒绝开车并及时汇报上级部门处理;

8.严禁不给电放车下行;

9.一般情况下不得施行紧急制动，发现下列情况：一是因多重原因而引起的过负荷、二是电动机或控制电器发生故障时司机应立即采取紧急制动;紧急制动后应对钢丝绳、矿车和两者间的连接装置、绞车联轴器和安全制动装置进行检查，确认无问题后方可继续开车。

六、绞车的停车顺序：凸轮控制器逐渐减档归零位后，合上手刹制动带。

七、下班时应把提升的车辆停在-100米中段水平，阻车器阻车正常，并切断绞车电源，检查制动闸抱闸良好后方可离去。

八、认真填写设备运转记录并及时上交采矿车间机电组保存。

九、绞车上下运行期间，斜井巷道内的作业人员必须站在两侧，以防矿车坠落伤人。