# 油漆、喷漆类操作规程

## 一般油漆、喷漆工

1．油漆、喷漆场地和库房严禁烟火。应熟悉防火知识和正确掌握灭火器材的使用方法。

2．必须穿戴好防护用品。露天喷漆工作除戴口罩外，人应站上风操作，室内操作应将门窗敞开，保持良好的自然通风，必要时采取机械通风，保持工作环境文明卫生和通风良好。

3．喷漆时，先开动风机，确认风机正常，方可开始工作，工作结束时，先停止喷漆，后关风机。

4．油漆作业场所十米以内，不准进行电焊，气切割等明火作业。

5．需油漆、喷漆的工件，应放置稳固，摆放整齐。防止物件坠落。

6．凡有带电设备和配电箱周围一公尺以内，不准进行喷漆作业，严禁在运转设备上刷漆或喷漆。

7．汽油和有机化学配料等易燃物品，只能领取当班的使用量。用不完时，必须在下班前退回库房，集中统一保管。

8．空气压缩机要有专人专管，做好保养工作。开动时应遵守空气压缩机安全操作规程，不准超压使用。工作完毕，应将余气放出，断开电源。

9．凡使用电动工具和机械设备进行打光除毛刺时，必须遵守有关电器设备的操作规程。

10．高空作业时，必须遵守高空作业的有关规定，戴好安全帽，扎好安全带，工具、漆桶要稳固好，防止滑动。

11．在容器内作业时，必须采取有效的通风措施或戴好通风防毒面具。并在容器外设监护人。

12．下班前，清扫工作场地，存放工具，废棉纱应放到指定地方。

## 产品喷漆、油漆工

1．必须遵守一般油漆、喷漆工的有关安全操作规程。必须穿戴好防护用品。

2．油漆、喷漆间和库房严禁烟火，必须采用防爆灯照明和防爆风机。灭火器材齐备方便，并熟悉灭火器材安放位置和正确作用方法。

3．喷漆时，必须先开动通风机，确认风机完好正常，方可开始工作，工作结束时，先停止喷漆数分时间（待废气排出）后，再关通风机。

4．需油漆、喷漆的产品（件），应放置稳固、摆放整齐，防止物件堕落。

5．对室内的机械，电器设备要经常检查，保持完好，安全正常，防止电气线路老化和机械设备损坏而引起火灾。

6．凡发现通风机械设备异常或故障，应立即停车关闭电闸，及时修理。

7．下班前，做好清扫工作，废棉纱应放到指定地点，凡用不完的易燃物品应放入库房，集中统一保管。