砂泵安全操作规程

一、设备的使用条件

1.冬季长期停泵时，必须泄掉管路和泵内积水，以防整个系统冻结和生锈。

2.运转中需换备用泵时，应先将备用泵转起来，待正常后方可停泵。

3.事故停车时要及时切断电源，通知有关岗位。

4.吸入管连接应紧密，输出管不应有急剧的转弯和变径。

5.进矿口应设置金属网，以防矿液杂物吸入泵内。

二、运转前的准备与检查

1.检查地脚螺栓及各部螺栓有无松动现象。

2.检查各轴承润滑油是否充足。

3.检查填料磨损与松紧程度。

4.盘车检查泵内有无摩擦和阻滞现象。

5.检查各闸门是否在需要的位置。

6.检查各管路有无泄漏和堵塞。

7.检查电流表是否在零位。

8.检查电机及开关箱，线接头是否有松脱现象。

9.电器各部螺丝是否有松动现象。

三、操作方法

(一)开车操作方法

1.起动前应按检查项目逐项检查。

2.接到开车信号后，应与有关岗位联系好后方可开车。

3.打开水封截门，使水压大于泵工作压力0.5kg/cm2以上。

4.合上配电箱开关，按顺序起车。

5.起动电机。

6.空转5-10分钟，运转正常后，打开吸入管路截门，打开输出管压力表截门，泵进入正常工作。

(二)停车操作

1.得到停车信号后，方可停车。

2.关闭吸水管路截门。

3.打开冲洗截门，用冲洗水冲洗3-5分钟，将泵内泥沙冲洗干净后方可停车。

4.停止电机运转。

5.拉开配电箱刀闸。

6.关闭供水管路截门。

7.人力盘车2-3转，以防压泵。