机动车检测线安全操作规程

1. 工作前认真作到

1.1仔细阅读交接班记录，了解上一班检测线的运转情况。

1.2检查各工位检测设备紧固件牢靠，各运动面及滑动面无障碍物，限位装置及安全装置可靠，各电气箱关闭牢靠，电气接地良好，检验车辆行驶通道通畅无阻。

1.3检查计算机操作系统正常，各工位灯牌、面板显示正常;各操作机构处于非工作位置，保持各地坑的干燥和清洁。

1.4按规定检查各检测设备的润滑状况并按规定做好润滑工作。在设备检修或调整之后，也必须按上述(4条)规定详细检查设备，认为一切无误后方可开始工作。

2. 工作中认真作到

2.1坚守岗位，精心操作，不做与工作无关的事。因事离开设备时要停车，关闭电源、气源。

2.2按照检测线启动程序启动各工位检测设备。

2.3烟度检测仪在测量前必须通电预热30分钟，检查清洗压缩空气压力0.05～0.1MPa，管路完好无泄漏。

2.4操作者离开检测线操作现场或进行清洁，检修时须关闭电源。

2.5被检机动车应保持清洁干净，不得有石子、铁钉等杂物，油箱水箱无泄漏。

2.6机动车检测时操作员须严格按照检测程序逐步进行，驾驶员须按照灯牌的指示按规定安全行车，并注意行车方向、速度、停车位置等因素。

2.7密切注意各检测设备的运转状况，如发生故障应立即停止使用，故障排除后方可继续使用。

2.8不准擅自拆卸检测设备上的安全防护装置，缺少安全防护装置的机床不准工作。

3. 工作后认真作到

3.1检测工作结束后，使各检测设备操作机构处于非工作位置;停止各检测设备的运转，关闭电源、气源;清理工作现场，清洁各检测设备，做好保养工作。

3.2认真填写交接班记录。