船舶修造行业安全生产检查表（安全管理）

受检单位:                                                                                （试行）

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 1、企业主要负责人安全资质的检查。 | 必须持有《江苏省生产经营单位主要负责人安全资格证》或《江苏省注册安全主任资格证》。 |  |  |  |
| 2、安全生产管理网络 | 1.企业建有一协调安全健康问题的组织机构，成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员。 |  |  |  |
|  | 2. 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会会议。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。各职能部门、各车间均有主管的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。 |  |  |  |
|  | 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能。 |  |  |  |
| 3、安全管理机构 | 1.建立相对独立(有机构编制、有管理职能)的机构。查相关文件。 |  |  |  |
|  | 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定；安全管理机构每月可根据企业情况召开安全例会，要有记录。 |  |  |  |
| 4、企业的主要负责人必须按《中华人民共和国安全生产法》及《江苏省注册安全主任管理规定》、配备安全生产管理人员。 | 1.从业人员300人以下必须聘任不少于1名专职（兼职）的注册安全主任或委托注册安全主任中介机构提供安全生产管理服务，兼职注册安全主任应当具有中级以上资格； 2.300人以上（含300人）500人以下的必须设置安全生产管理机构并聘任不少于1名专职注册安全主任； 3.500-1000人的按不少于4‰聘任不少于2名专职注册安全主任，超过1000人的，超过部分按2‰加聘注册安全主任； 4.1500人（含1500人）的必须聘任不少于1名高级注册安全主任。 在聘任的注册安全主任中，中级以上的比例不少于三分之一， |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 5、企业的主要负责人应建立、健全并签署企业文件颁布本企业的安全生产责任制，明确全员的安全生产职责。企业的安全生产责任制应遵循7项基本原则确定各岗位的安全生产职责。 | 1.企业的主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责的原则。 |  |  |  |
|  | 2.分线负责，分级管理的原则。 |  |  |  |
|  | 3.管生产必须同时管安全的原则。 |  |  |  |
|  | 4.在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的时候必须同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作的原则(安全生产五同时)。 |  |  |  |
|  | 5.管理部门在各自的业务范围内对实现安全生产的要求负责的原则。 |  |  |  |
|  | 6.《安全生产法》规定的从业人员的权利和义务的原则。 |  |  |  |
|  | 7.责权一致的原则。 |  |  |  |
| 6、检查各职能部门的安全职责。 | 有文本,覆盖企业内所有单位和部门；现场抽查部分单位的职责履行情况。 |  |  |  |
| 7、检查各级各类人员的安全职责。 | 有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符；现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。 |  |  |  |
| 8、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业的安全生产规章制度，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 1.执行标准的规章制度 企业的贯彻执行与本单位的行业和生产工艺相关的国家安全生产法规、标准和行业标准的规章制度要结合本单位的实际，制定有可操作性的贯彻、执行的具体措施和要求，并明确负责贯彻、执行这些具体措施和要求的岗位。 |  |  |  |
|  | 2.职业安全健康教育制度 企业职业安全健康教育制度应符合国家安全生产法规及职业安全健康中有关安全生产教育的规定要求。 |  |  |  |
|  | 3.安全生产检查制度 企业的安全生产检查制度应符合下列要求： （1） 应当根据本企业的生产经营特点对安全生产状况进行经常性检查，做到岗位日检、车间周检、本企业月检。 |  |  |  |
|  | （2）企业的主要负责人带队检查安全生产工作每年应不少于八次。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 8、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业的安全生产规章制度，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | （3）明确安全生产检查工作的内容不但要检查发现、制止、纠正人的不安全行为和检查发现、及时消除物的不安全状态，更要从管理上找出人的不安全行为和物的不安全状态之所以产生、存在的原因，并采取改进管理、消除管理缺陷的措施，以从根本上控制人的不安全行为，从根本上消除物的不安全状态。 |  |  |  |
|  | （4）明确本企业的各有关管理岗位的安全生产检查职责、检查的周期、检查的对象、检查的内容、检查的方法和抽查的量。 |  |  |  |
|  | （5）强调必须使用安全检查表进行检查；对检查中发现的安全问题应当立即处理；检查者不能立即处理的应当及时报告本单位有关负责人，制定整改计划，在限期内完成整改；有关负责人不能处理的应当及时报告上级直至本单位主要负责人；本单位主要负责人应及時消除生产安全事故隐患，不具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得从事生产经营活动；检查及处理情况应当做好书面记录，书面记录应由检查者和处理者签名确认并存档备查。 |  |  |  |
|  | 4.事故管理制度 企业的事故管理制度应明确对本企业发生的火灾事故、道路交通安全事故、设备损坏事故和企业职工伤亡事故的报告、登记、调查、分析、和统计的具体规定。 |  |  |  |
|  | 5. 防火、防爆、剧毒、化学物品、要害部门等安全管理制度 企业防火、防爆、剧毒、化学物品、要害部门等安全管理制度应明确工作要点及管理的程序和责任。 |  |  |  |
|  | 6.职业病预防管理制度 企业的防职业病制度应依据《职业病防治法》，结合本企业的具体情况，明确本企业在职业危害评价、作业环境监测、职业健康监护、职业病诊断等方面的管理程序、方法的具体规定。 |  |  |  |
|  | 7.建设项目安全健康管理制度（“三同时”管理制度） 企业的“三同时”管理制度应明确，确保本企业的新建、改建、扩建工程项目的安全设施做到与主体工程同時设计、同时施工、同时投入生产和使用的具体措施，确保安全设施投资纳入建设项目概算的具体措施以及执行这些措施的责任人。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 8、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业的安全生产规章制度，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 8.特种设备安全管理制度 企业的特种设备安全管理制度应明确，本企业的特种设备的采购、安装、使用、检验、修理、改造和报废等环节的安全管理的具体规定。 |  |  |  |
|  | 9.特种作业人员安全管理制度 企业的特种作业人员安全管理制度，应明确加强对本企业的特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、按期复审的组织工作；建立特种作业人员档案；持证上岗；日常的安全检查和安全教育工作的具体规定。 |  |  |  |
|  | 10.劳动防护用品管理制度 企业的劳动防护用品管理制度应明确本企业“必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”的规定和劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理环节的具体规定。 |  |  |  |
|  | 11. 女职工和未成年工保护制度 企业的女职工和未成年工保护制度应明确本企业落实对女职工“五期”保护、不安排女职工从事女职工禁忌从事的作业和不安排未成年工从事有毒、有害作业的具体措施。 |  |  |  |
|  | 12.相关方安全管理制度（对发包项目和出租项目的安全管理） 有发包项目、出租项目的企业应制定对发包项目和出租项目的安全管理制度。 企业的对发包项目和出租项目的安全管理制度应明确下列规定： （1）不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 |  |  |  |
|  | （2） 审查承包方或者承租方相应资质的具体要求。 |  |  |  |
|  | （3）若生产经营项目、场所有多亇承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 |  |  |  |
|  | （4） 与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理的具体要求。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 8、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业的安全生产规章制度，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 13. 临时供电线路的安全管理制度 有需要架设临时供电线路的企业应制定临时供电线路的安全管理制度。 企业的临时供电线路的安全管理制度应明确架设临时供电线路必须履行审批手续和审批的程序、应符合的要求以及监控措施。 |  |  |  |
|  | 14. 危险化学品的安全管理制度 有使用危险化学品的企业应制定危险化学品的安全管理制度。 企业的危险化学品的安全管理制度应明确本企业的危险化学品的采购、运输、保管、领取、使用和废弃危险化学品及其包装物的处置等方面的管理职责、安全管理的要求和安全措施。 |  |  |  |
|  | 15. 危险作业审批制度 企业必须制定对容易造成严重伤害事故和财产损失的危险作业进行严格审批制度，安排专门人员进行现场安全管理。 |  |  |  |
|  | 16.厂内交通安全管理制度 针对本企业情况，结合交通安全有关法律法规制定相关厂内交通安全管理制度。 |  |  |  |
|  | 17.安全防护设备管理制度 企业必须对安全防护设备制定定期维护、检修及落实人员负责的管理制度。 |  |  |  |
|  | 18.防尘防毒设施管理制度 企业必须防尘防毒设施制定定期维护、检修及落实人员负责，确保其有效的管理制度。 |  |  |  |
|  | 19.易燃易爆场所管理制度 企业对易燃易爆场所要加强管理，必须定出专人监管，落实责任人的管理制度， |  |  |  |
|  | 20.安全生产“五同时”管理制度 在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的时候必须同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作，定出制度对其进行监督管理。各类安全管理资料齐全，包括计划、总结、试验报告、报表、图表和档案建立完善，内容准确，无差错，无漏项，记载及时。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 8、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业的安全生产规章制度，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 21.密闭舱室作定安全管理制度 船舶修造企业要根据《中华人民共和国安全生产法》和国家《焊接与切割安全》（GB9448－99）、《氧气及相关气体安全规程》（GB16912－1997）、《焊接及切割用橡胶软管氧气橡胶软管》（GB2550－92）、《焊接及切割用橡胶软管乙炔橡胶软管》（GB2551－92）规定，制定密闭舱室作业的安全管理规定。 |  |  |  |
|  | 22.劳动合同安全监督管理制度 企业与劳动者签订的劳动合同必须有职业安全健康内容并确保其实施，要从制度上明确监督管理部门对其进行监督管理。 |  |  |  |
|  | 23.安全生产奖惩制度 企业的安全生产奖惩制度应明确对认真履行安全生产职责、严格遵守安全生产规章制度者给予表彰奖励，对不履行或者未严格履行安全生产职责、违反安全生产规章制度或者操作规程但未酿成事故的从业人员给予批评教育、处分，对事故责任者的处理的具体规定。 |  |  |  |
|  | 24.职工安全守则和干部值班制度 制定职工安全守则，明确职工安全职责，同时规定干部在节假日值班的制度。 |  |  |  |
| 9、企业的主要负责人应组织制定并签署企业文件颁布本企业各生产岗位的安全操作规程，规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 1.各生产岗位都应有安全操作规程。安全操作规程的内容应涵盖各生产岗位的全部生产操作和生产操作的全过程。 |  |  |  |
|  | 2.不能以制定约束人的行为的安全操作规程取代按国家安全生产法规、国家标准、行业标准规定生产经营单位应具备的安全生产条件。 |  |  |  |
|  | 3.安全操作规程应包含相关的国家安全生产法规、国家标准、行业标准中的安全操作规定和生产经营单位根据这些安全操作规定结合本单位的具体情况而制定的实施细则。 |  |  |  |
|  | 4.要把处理事故时制定的防止重复性事故的措施中有关规范、约束操作者行为的措施写进安全操作规程。 |  |  |  |
|  | 5.安全操作规程应有可操作性，应明确操作中禁止的操作、正确的操作步骤、操作方法、操作注意事项和正确使用劳动防护用品的要求以及出现异常时的应急措施。 |  |  |  |
|  | 6.涉及设备(设施)操作的安全操作规程应包括如何正确操纵设备(设施)，以防止因操作不当而导致设备(设施)损坏事故的规定。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 10、安全操作规程检查 | 1.现场检查岗位安全操作规程有否遗漏岗位。 |  |  |  |
|  | 2.查岗位安全操作规程是否符合安全技术标准。 |  |  |  |
|  | 3.现场抽查岗位安全操作规程的执行情况。 |  |  |  |
| 11、企业安全生产管理机构负责人应就本企业的安全生产目标管理工作完成情况、安全生产管理存在的问题和改进的意见,每月向本企业分管安全生产工作的负责人作书面汇报。 | 1.企业分管安全生产工作的负责人应审阅本企业安全生产管理机构负责人每月的书面汇报材料，督促未有完成安全生产目标管理工作的属下单位负责人按安全生产目标管理方案的要求做好工作，书面批复是否同意其针对本企业安全生产管理存在的问题提出的改进意见，解决其要求解决的本企业安全生产存在的问题，如遇本职权限解决不了的安全生产存在的问题，须立即向本企业主要负责人汇报，要求解决。 |  |  |  |
|  | 2.企业分管安全生产工作的负责人应就本企业的安全生产目标管理工作的完成情况、安全生产管理存在的问题和改进的意见,每季向本企业主要负责人作书面汇报。 |  |  |  |
|  | 3.企业的主要负责人应审阅本企业分管安全生产工作的负责人每季的书面汇报材料，督促未有完成安全生产目标管理工作的属下单位的负责人和本企业分管该单位相应工作的副职按安全生产目标管理方案的要求做好工作，书面批复是否同意其针对本企业安全生产管理存在的问题提出的改进意见，解决其要求解决的本企业安全生产存在的问题。 |  |  |  |
| 12、企业实施安全生产目标管理的情况。 | 企业应确定本企业的安全生产的方针、目标，制定为实现本企业的安全生产目标而采取的具体管理措施和管理方案（查签订目标管理责任书为准）。 |  |  |  |
| 13、企业应建立的安全生产管理档案情况。 | 1.安全生产教育及安全健康教育档案 档案应包括： （1） 企业的从业人员的花名册； 企业的从业人员的花名册应包括：从业人员的姓名、性别、藉贯、出生年月日、身份证号码、文化程度、住址、参加本企业工作的日期、工作单位、职别和工种名称。 |  |  |  |
|  | （2） 安全生产教育及安全健康教育使用的教材。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 13、企业应建立的安全生产管理档案情况。 | （3）从业人员的个人安全生产教育及安全健康教育档案。 档案应包括从业人员的安全生产培训登记卡(应有从业人员的姓名、性别、藉贯、出生年月日、身份证号码、参加本企业工作的日期、工作单位、职别和工种名称；所接受安全生产教育的名称；所接受安全生产教育及安全健康教育的主要内容；接受安全生产教育及安全健康教育的日期；教育者签名；受教育者签名；考核的成绩。)；考核安全操作技能的记录资料；考核安全生产知识、安全生产规章制度和安全操作规程的试卷。 |  |  |  |
|  | 2. 企业职工伤亡事故档案 企业职工伤亡事故档案应包括： （1） 企业职工伤亡事故月度(年度)统计报表。 |  |  |  |
|  | （2）企业职工伤亡事故登记表。 |  |  |  |
|  | （3）安全生产监督管理部门对企业职工重伤、死亡事故批准结案的文件。 |  |  |  |
|  | （4）企业职工重伤、死亡事故调查报告书(包括政府安全生产监督管理部门要求作为附件上报的事故调查、傍证材料。)。 |  |  |  |
|  | （5） 企业处理事故责任者的有关文件、材料。 |  |  |  |
|  | （6）检查证实预防事故重复发生的措施巳落实的有关材料。 |  |  |  |
|  | 3.特种设备档案（特种设备档案应长期保存） 特种设备档案应包括： （1）特种设备的型号、规格、特种设备的设计文件、制造单位名称、产品质量合格证、使用维护说明书等文件及安装技术文件和资料。 |  |  |  |
|  | （2）国家技术监督部门的定期检验记录和安全使用证或者安全标志。 |  |  |  |
|  | （3）特种设备的日常使用状况记录。 |  |  |  |
|  | （4）特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 |  |  |  |
|  | （5）特种设备运行故障和事故记录。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 13、企业应建立的安全生产管理档案情况。 | 4.特种作业人员档案 特种作业人员档案应包括： （1） 特种作业人员台帐。 |  |  |  |
|  | （2）个人资料，包括：姓名、性别、藉贯、出生年月日、身份证号码、文化程度、住址、参加本企业工作日期、工作单位、职别、工种、特种作业人员体检表和有职业禁忌症者的处理情况记录。 |  |  |  |
|  | （3）安全培训教育记录，包括：参加特种作业人员专门的安全技术培训和考核的记录、本单位对其进行的安全生产培训教育和考核的记录。 |  |  |  |
|  | （4）证件资料，包括：特种作业操作证的发证日期、发证单位名称、特种作业操作证的编号、允许从事的特种作业名称、复审合格的日期和复审单位名称。 |  |  |  |
|  | （5）违章记录，包括：违章的时间、地点、内容。 |  |  |  |
|  | （6）事故记录，包括事故发生的时间、地点、简要经过、原因和应负的责任。 |  |  |  |
|  | （7）奖惩记录，包括：受何种奖励、受奖励的时间、受奖励的原因、奖励单位名称；受何种处理、受处理的时间、受处理的原因和处理单位的名称。 |  |  |  |
|  | 5.职业危害作业点监测档案（长期保存） 职业危害作业点监测档案应包括： （1） 职业危害作业点的定点登记台帐。 |  |  |  |
|  | （2）职业危害作业点的监测台帐、监测报告。 |  |  |  |
|  | 6.从事有害作业人员健康监护档案（长期保存） 从事有害作业人员健康监护档案应包括： （1）从事有害作业人员名单。 |  |  |  |
|  | （2）从事有害作业人员上岗前、在岗期间、离岗时的体检报告。 |  |  |  |
|  | （3）从事有害作业人员中有职业禁忌症者和有与所从事职业相关的健康损害者的处理、治疗情况记录等资料。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 13、企业应建立的安全生产管理档案情况。 | 7.职业病档案 若有职业病患者应建立职业病档案。职业病档案应包括： （1）职业病患者及疑似职业病患者的诊断报告； |  |  |  |
|  | （2）职业病患者与有职业禁忌症者调 |  |  |  |
|  | （3）对职业病患者治疗处理的资料。 |  |  |  |
|  | 8相关安全健康档案 （1）违章记录及安全奖惩档案。 |  |  |  |
|  | （2）隐患及整改档案。 |  |  |  |
|  | （3）安措项目档案。 |  |  |  |
|  | （4）危险设备档案。 |  |  |  |
|  | （5）职业危害防护设施档案。 |  |  |  |
|  | （6）职业危害因素监测和技术评价档案。 |  |  |  |
|  | （7）有害作业人员健康卡片及职业危害动态观察及职业健康统计报表档案。 |  |  |  |
| 14、企业对事故查处工作的情况。 | 企业凡发生企业职工伤亡事故(含急性中毒、中暑事故)，均要按规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”(事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过)。检查企业有否发生事故不查处或不上报等个案；查事故档案记录内容，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容。 |  |  |  |
| 15、企业对建设项目安全保障情况。 | 1.对新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设计阶段查建设项目相关文件和审查记录；施工阶段查安全健康防护设施运行记录；验收阶段查验收报告和安全设施运行状况。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 15、企业对建设项目安全保障情况。 | 2.用于储存危险物品的建设项目应当按照国家有关规定进行安全评价和报经有关部门审查；竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收；验收合格后方可投入生产和使用。 |  |  |  |
| 16、企业安全技术措施计划与年度计划工作情况。 | 1.企业长远规划中要不是有健康内容，规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，规划要滚动执行，三年均未能完成目标的则不合格。 |  |  |  |
|  | 2.企业编制安全技术措施计划，做到安全技术措施项目所需资金、完成期限和负责人“三落实”；安全技术措施项目完成后应由企业安全生产管理机构验收。 |  |  |  |
|  | 3.年度工作计划要有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法（抽查执行情况）。 |  |  |  |
|  | 4.劳动保护措施经费（安措费）管理，查年度资金预算有否具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费），其使用要有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，检查执行情况。 |  |  |  |
| 17、危险作业的安全管理及特种作业人员的培训。 | 1.对容易发生严重伤害事故的危险作业应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 |  |  |  |
|  | 2.特种作业人员应持有特种作业操作证才能从事特种作业操作证允许从事的特种作业。 |  |  |  |
|  | 3.从事储存保管、运输和使用危险化学品的人员必须接受政府安全生产监督管理部门认可的培训机构进行的安全培训，并经考核合格，方可上岗作业。 |  |  |  |
| 18、企业应当对从业人员进行安全生产培训，未经安全生产培训合格的从业人员不得上岗作业。 | 1.对新从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产培训。培训时间不少于24学时。 厂级安全生产培训内容主要是：安全生产基本知识；本单位安全生产规章；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。 车间级安全生产培训内容主要是：本车间安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。 班组级安全生产培训内容主要是：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法；有关事故案例等。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 18、企业应当对从业人员进行安全生产培训，未经安全生产培训合格的从业人员不得上岗作业。 | 2.对采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的从业人员进行专门的安全生产教育和培训。教育和培训内容主要是新工艺、新技术、新材料或新设备的安全技术特性和应采取的安全防护措施。 |  |  |  |
|  | 3.对调整工作岗位的从业人员进行新工作岗位所在车间的车间级安全生产培训和新工作岗位所在班组的班组级安全生产培训。 |  |  |  |
|  | 4.对离岗二年以上重新上岗的从业人员进行工作岗位所在车间、班组的车间级和班组级安全生产培训。 |  |  |  |
|  | 5.对在岗的从业人员进行经常性安全生产培训。经常性安全生产培训每月不少于一次。经常性安全生产培训内容主要是：安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。 |  |  |  |
| 19、企业安全检查工作及对事故隐患整改工作。 | 1.企业应按本企业安全生产检查制度的规定对安全生产状况进行经常性的检查，做到：岗位日检、车间周检、厂月检，查检查记录或者方案。 |  |  |  |
|  | 2.企业的主要负责人带队检查安全生产工作每年不少于八次；查检查记录或检查方案。 |  |  |  |
|  | 3.使用安全检查表进行检查；对检查中发现的安全问题应当立即处理；检查者不能立即处理的应当及时报告本单位有关负责人。 |  |  |  |
|  | 4.制定整改计划，在限期内完成整改；有关负责人不能处理的应当及时报告上级直至本单位主要负责人；本单位主要负责人应及時消除生产安全事故隐患。 |  |  |  |
|  | 5.检查及处理情况应当做好书面记录，书面记录应由检查者和处理者签名确认并存档备查。 |  |  |  |
|  | 6.查特种作业人员现场持证上岗作来情况；发现不持证上岗的不合格。 |  |  |  |
|  | 7.查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成的不合格。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 20、企业班组开展管理情况。 | 1.建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，每人都应熟悉并按职责执行。 |  |  |  |
|  | 2.安全技术操作规程必须包括所有工种，每名员工都必须熟悉，不得有违章作业，否则为不合格班组。 |  |  |  |
|  | 3.安全检查与隐患整改，有每周一次的检查与整改记录，发现隐患要及时整改，班组不能解决的应向上一级报告并要做好临时安全措施。 |  |  |  |
|  | 4.班组每个月要开展安全活动，查活动情况记录。 |  |  |  |
|  | 5.严格执行三级安全教育、变换工种教育及复工教育制度，抽查员工教育情况。 |  |  |  |
| 21、企业制定事故应急预案检查。 | 1.企业应制定事故应急救援预案，确定应急救援目标和体系,在组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动。 |  |  |  |
|  | 2.要针对重点部位，制定应急救援预案，预案要有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责分工；潜在危险性评价；应急救援的组织；人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。 |  |  |  |
|  | 3.每年要对应急预案进行演习，查演习记录，抽查相关人员对应急救援预案知识掌握情况。 |  |  |  |
| 22、企业对危险源的管理。 | 1.企业要制定危险源的识别和评价方法. |  |  |  |
|  | 2.组织实施对危险源的识别和评价,且无遗漏，查资料并现场核对。 |  |  |  |
|  | 3.对重大危险源（符合GB18218-2000规定）要上报有关单位，检查相关上报资料及现场核对。 |  |  |  |
|  | 4.对企业所有危险源要通过各种途径通报相关岗位从业人员，现场检查，遗漏一个岗位为不合格。 |  |  |  |
|  | 5.对所有危险源均制定管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位为不合格。 |  |  |  |
|  | 6.及时进行危险源的更新和调整。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 23、相关方安全管理检查（外来施工队管理）。 | 1. 企业安全生产管理机构要参加对外来施工队伍的资质审核，企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。查发包或出租合同及对外来施工队伍审核资料。 |  |  |  |
|  | 2. 若生产经营项目、场所有多亇承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，经济承包责任人应是安全责任人。承包期间应严格执行各项安全制度和安全操作规程，有承包安全生产的考核办法。查安全协议（安全协议应有双方安全职责、安全防范措施等内容）。 |  |  |  |
|  | 3.对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施，查用工合同应有安全管理措施内容。 |  |  |  |
|  | 4.对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施，查制度和现场检查记录。 |  |  |  |
| 24、劳动保护用品及工伤保险。 | 1.企业应按《广东省职工个人劳动防护用品发放标准》发放符合国家标准或者行业标准的个人劳动防护用品，查个人劳动防护用品发放记录。 |  |  |  |
|  | 2.企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，查缴纳保险费名单。 |  |  |  |
| 25、防暑降温。 | 企业每年应定时制订防暑计划，项目必须完善，有资料可查；高温季节应有有效的防暑措施；降温风扇、冷冻设备等均需有专职部门管理、保管、维修、建立台帐。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 备 注 |
| 26、工业卫生、防尘防毒职业病的管理。 | 1.企业应有专职部门或专职人员管理工业卫生工作，并建立尘毒危害作业工人的健康档案和高温露天作业工人的健康档案，并组织定期体格检查。 |  |  |  |
|  | 2.绘制和建立全厂尘、毒作业点的分布图和资料档案，并标明达标、超标情况，建立治理项目的设备台账。 |  |  |  |
|  | 3. 防尘毒设备有专职部门负责、专人管理，定期检修，有台账。设备运转率达90%，治理方案应经审查后列入安措计划，做到资金、材料、施工三落实。 |  |  |  |
|  | 4.做好女工“四期”保护，落实到人头，有据可查。企业应建立女工卫生室，有专人管理，严格控制加班加点，特别是特殊工种，要做到均衡生产，劳逸结合。 |  |  |  |
|  | 5.尘毒作业工人的职业病患者由专职部门和工会共同负责管理，治疗及待遇按国家规定办理，要有档案资料。 |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |

检查日期：

船舶修造行业安全生产检查表（设备设施安全）

受检单位:                                                                                                            （试行）

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 1、起重机械 | 1、钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。 |  |  |  |
|  | 2、滑轮的护罩完好，转动灵活。 |  |  |  |
|  | 3、吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。 |  |  |  |
|  | 4、制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。 |  |  |  |
|  | 5、各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。 |  |  |  |
|  | 6、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。 |  |  |  |
|  | 7、各种信号装置与照明设施符合规定。 |  |  |  |
|  | 8、PE连接可靠，电气设备完好有效。 |  |  |  |
|  | 9、各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。 |  |  |  |
|  | 10、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效。 |  |  |  |
|  | 11、安全标志与消防器材配备齐全。 |  |  |  |
|  | 12、各类吊索具管理有序，状态完好。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 2、电焊机 | 1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 |  |  |  |
|  | 2、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠。 |  |  |  |
|  | 3、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧。 |  |  |  |
|  | 4、焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。 |  |  |  |
|  | 5、焊机二次线连接良好，接头不超过3个。 |  |  |  |
|  | 6、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。 |  |  |  |
|  | 7、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 |  |  |  |
| 3、工业气瓶 （气焊） | 1、气瓶状况： ①在检验周期内使用；要具有检测检验部门的检验合格证。 |  |  |  |
|  | ②外观无缺陷及腐蚀，气瓶外观无缺陷，无机械性损伤和严重腐蚀。 |  |  |  |
|  | ③漆色及标志正确、明显（乙炔：瓶白色，字样乙炔不可近火，字色大红；氧气：瓶淡蓝色，字样氧，字色黑；氮气：瓶黑色，字样氮，字色淡黄）。 |  |  |  |
|  | ④安全附件齐全、完好（气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、防震圈等）。 |  |  |  |
|  | 2、储存要求 ①仓库状况良好，安全标志完善（气瓶应储存于专用库内，库房应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，有防止阳光直射库内的措施，库内应通风良好及保持干燥，库房门口应有醒目的安全标志）。 |  |  |  |
|  | ②标记明显，间距合理（空、实瓶的存放处应有明显标识，并保持间距1.5M以上）。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 3、工业气瓶 （气焊） | ③各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定（盛装易起聚合反应或分解反应的气瓶必须规定储存期限，应避开放射性射线源，存放量应参照“危险化学品库”存放规定，气瓶放置应整齐并戴好瓶帽。立放时要妥善固定，有可靠的防倾倒措施；卧放时头部朝同一方向）。 |  |  |  |
|  | ④各种护具及消防器材齐全、可靠（库内及附近应设置防毒护具或消防器材，灭火器的配置参照“危险化学品库”的有关规定）。 |  |  |  |
|  | 3、安全使用 ①防倾倒措施可靠（氧气瓶与乙炔瓶的距离不少于5M。两者均应设立专用支架放置，禁止水平放置）。 |  |  |  |
|  | ②工作场地存放量符合规定（气瓶不能在阳光下曝晒或靠近热源）。 |  |  |  |
|  | ③与明火间距符合规定（氧气瓶与乙炔瓶离明火不应少于10M）。 |  |  |  |
|  | ④安全防护装置齐全（乙炔气瓶应装有灵敏、可靠的压力表、安全阀、回火防止器，氧气瓶应装有灵敏可靠的压力表和减压器且不能与油脂接触）。 |  |  |  |
| 4、手持电动工具 | 1、必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。 |  |  |  |
|  | 2、使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。 |  |  |  |
|  | 3、绝缘电阻符合要求，有定期测量记录： Ⅰ类电动工具不小于2兆欧； Ⅱ类电动工具不小于7兆欧； Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。 |  |  |  |
|  | 4、电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损。。 |  |  |  |
|  | 5、电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。 |  |  |  |
|  | 6、电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 5、移动电气装备 | 1、绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录。 |  |  |  |
|  | 2、电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米。 |  |  |  |
|  | 3、PE线连接可靠。 |  |  |  |
|  | 4、防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动。 |  |  |  |
|  | 6、开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配。 |  |  |  |
| 6、风动工具 | 1、砂轮夹紧装置必须符合规定。 |  |  |  |
|  | 2、防护罩应完好无损。 |  |  |  |
|  | 3、气阀、开关必须完好无漏气。 |  |  |  |
|  | 4、防松脱锁卡完好，可靠。 |  |  |  |
|  | 5、气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀。 |  |  |  |
| 7、压力容器 | 1、本体外观检查 ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷。 |  |  |  |
|  | ②外表面无严重腐蚀、漆色完好。 |  |  |  |
|  | ③相邻管道与构件无异常。 |  |  |  |
|  | 2、安全附件 ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用。 |  |  |  |
|  | ②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全。 |  |  |  |
|  | ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理。 |  |  |  |
|  | ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 7、压力容器 | 3、支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 |  |  |  |
|  | 4、疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。 |  |  |  |
|  | 5、运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录。 |  |  |  |
| 8、空压机 | 1、各种出厂技术资料齐全。 |  |  |  |
|  | 2、机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施。 |  |  |  |
|  | 3、压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。 |  |  |  |
|  | 4、外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭。 |  |  |  |
|  | 5、配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。 |  |  |  |
|  | 6、电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。 |  |  |  |
|  | 7、空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。 |  |  |  |
|  | 8、空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。 |  |  |  |
| 9、工业管道 | 1、漆色标记应明显，流向清晰。 |  |  |  |
|  | 2、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 |  |  |  |
|  | 3、管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠。 |  |  |  |
|  | 4、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 10、酸碱油槽 | 1、槽体坚固，不得渗漏。 |  |  |  |
|  | 2、镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施。 |  |  |  |
|  | 3、导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路。 |  |  |  |
|  | 4、地下槽体必须在地面上设置防护围栏。 |  |  |  |
|  | 5、电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施。 |  |  |  |
| 11、工业梯台 | 1、直梯 ①梯宽、梯级间隔尺寸符合标准。 |  |  |  |
|  | ②梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定。 |  |  |  |
|  | ③直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米。 |  |  |  |
|  | ④结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。 |  |  |  |
|  | 2、斜梯 ①梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定。 |  |  |  |
|  | ②踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆。 |  |  |  |
|  | ③结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。 |  |  |  |
|  | 3、活动轻金属梯 ①梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米。 |  |  |  |
|  | ②梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。 |  |  |  |
|  | ③轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂。 |  |  |  |
|  | ④人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。 |  |  |  |
|  | ⑤结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 11、工业梯台 | 4、轮式移动平台 ①操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定。 |  |  |  |
|  | ②斜撑无变形、铰链连接可靠。 |  |  |  |
|  | ③防滑措施齐全、完好。 |  |  |  |
|  | ④轮子的限位、防移动装置完好有效。 |  |  |  |
|  | ⑤结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。 |  |  |  |
|  | 5、走台、平台 ①扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定。 |  |  |  |
|  | ②走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）。 |  |  |  |
|  | ③台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米。 |  |  |  |
|  | ④结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。 |  |  |  |
| 12、厂内机动车辆 | 1、整洁、有特种设备安全使用证。 |  |  |  |
|  | 2、系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。 |  |  |  |
|  | 3、电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 |  |  |  |
|  | 4、系统运转平稳。 |  |  |  |
|  | 5、系统连接紧固，轮胎无损伤。 |  |  |  |
|  | 6、系统轻便灵活。 |  |  |  |
|  | 7、系统安全有效，制动距离符合要求。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 13、危险化学品库 | 1、化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求。 |  |  |  |
|  | 2、消防设施齐全，通道畅通。 |  |  |  |
|  | 3、库内有隔热、降温、通风等措施。 |  |  |  |
|  | 4、电器设施应采用相应等级的防爆性电器。 |  |  |  |
|  | 5、按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。 |  |  |  |
|  | 6、库内有应急救援预案。 |  |  |  |
| 14、油库、油罐 | 1、油罐车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器。 |  |  |  |
|  | 2、油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 3、油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏。 |  |  |  |
|  | 4、罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地。 |  |  |  |
|  | 5、罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距。 |  |  |  |
|  | 6、库房的设施均应防爆。 |  |  |  |
|  | 7、油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置。 |  |  |  |
|  | 8、库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具。 |  |  |  |
|  | 8、库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 15、液化气站 | 1、罐体有产品质量证明并经定期检验合格。 |  |  |  |
|  | 2、烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏。 |  |  |  |
|  | 3、系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确。 |  |  |  |
|  | 4、充装秤灵敏、准确、定期校验。 |  |  |  |
|  | 5、防火间距符合要求，站内无杂物。 |  |  |  |
|  | 6、喷淋降温系统完好，随时能启用。 |  |  |  |
|  | 7、电器开关照明属低压防爆设备。 |  |  |  |
|  | 8、水封井及防火堤合格。 |  |  |  |
|  | 9、安全阀定期校验。 |  |  |  |
| 16、煤气站 | 1、煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全。 |  |  |  |
|  | 2、设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核。 |  |  |  |
|  | 3、各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰。 |  |  |  |
|  | 4、煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求。 |  |  |  |
|  | 5、检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理。 |  |  |  |
|  | 6、定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3。 |  |  |  |
|  | 7、机械设备的防护与PE线牢固可靠。 |  |  |  |
|  | 8、带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定。 |  |  |  |
|  | 9、运行及检测记录齐全。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 17、制氧站 | 1、站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开；玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚。 |  |  |  |
|  | 2、设备设施 ①冷却水，润滑油供应正常。 |  |  |  |
|  | ②排气管路中无积炭。 |  |  |  |
|  | ③各级安全阀灵活可靠。 |  |  |  |
|  | ④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量。 |  |  |  |
|  | ⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂。 |  |  |  |
|  | ⑥无液氧泄漏现象。 |  |  |  |
|  | 3、压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行。 |  |  |  |
|  | 4、氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引致室外安全地点。 |  |  |  |
|  | 5、气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施。 |  |  |  |
|  | 6、各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志。 |  |  |  |
| 18、乙炔发生站 | 1、管理、技术资料完整、“三证”齐全。 |  |  |  |
|  | 2、管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好。 |  |  |  |
|  | 3、管道导除静电装置完好。 |  |  |  |
|  | 4、各级回火防止器、水封有效可靠。 |  |  |  |
|  | 5、电石库防潮、通风措施可靠。 |  |  |  |
|  | 6、各种仪器、仪表定期检验。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 18、乙炔发生站 | 7、管理、各种电气设施符合防爆等级要求。 |  |  |  |
|  | 8、各级喷淋设施齐全可靠。 |  |  |  |
|  | 9、低压乙炔发生器平衡阀完好。 |  |  |  |
|  | 10、各级连锁可靠，定期试验。 |  |  |  |
|  | 11、惰性气体置换系统完好、可靠、畅通。 |  |  |  |
|  | 12、设备、设施PE线联结可靠。 |  |  |  |
|  | 13、机械传动防护可靠。。 |  |  |  |
| 19、锅炉与辅机 | 1、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。 |  |  |  |
|  | 2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。 |  |  |  |
|  | 3、按规定合理设置报警和连锁保护装置。 |  |  |  |
|  | 4、给水设备完好，匹配合理。 |  |  |  |
|  | 5、炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好。 |  |  |  |
|  | 6、水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。 |  |  |  |
|  | 7、各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。 |  |  |  |
|  | 8、其他辅机设备应符合机械安全要求。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 20、锻造机械 | 1、上下砧不松动，销、楔坚固。 |  |  |  |
|  | 2、锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠。 |  |  |  |
|  | 3、操纵机构灵敏、可靠。 |  |  |  |
|  | 4、紧固部件无松动。 |  |  |  |
|  | 5、安全装置和防护装置齐全、可靠。 |  |  |  |
|  | 6、操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹。 |  |  |  |
|  | 7、储气罐等辅机安全状态良好。 |  |  |  |
| 21、运输（输送）机械 | 1、机械传动部位防护装置齐全可靠。 |  |  |  |
|  | 2、操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠。 |  |  |  |
|  | 3、各种安全保险装置齐全可靠。 |  |  |  |
|  | 4、通道、梯台、护网（栏）符合要求。 |  |  |  |
|  | 5、接地（零）线符合要求。 |  |  |  |
|  | 6、所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。 |  |  |  |
| 22、变配电系统 | 1、变配电站环境 |  |  |  |
|  | ①与其它建筑物间有足够的安全消防通道。 |  |  |  |
|  | ②与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距。 |  |  |  |
|  | ③地势不应低洼，防止雨后积水。 |  |  |  |
|  | ④应设有100％变压器油量的贮油池或排油设施。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 22、变配电系统 | ⑤变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。 |  |  |  |
|  | ⑥门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗。 |  |  |  |
|  | ⑦多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所。 |  |  |  |
|  | 2、变压器、发电机 ①油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。 |  |  |  |
|  | ②油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。 |  |  |  |
|  | ③绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。 |  |  |  |
|  | ④瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。 |  |  |  |
|  | ⑤变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。 |  |  |  |
|  | ⑥应有符合规定的警示标志和遮拦。 |  |  |  |
|  | 3、高、低压配电间、电容器间控制装置 ①所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。 |  |  |  |
|  | ②所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠。 |  |  |  |
|  | ③各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠。 |  |  |  |
|  | ④断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象。 |  |  |  |
|  | ⑤操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置。 |  |  |  |
|  | ⑥所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 22、变配电系统 | ⑦电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。 |  |  |  |
|  | ⑧接地故障保护可靠，并有定期试验记录。 |  |  |  |
|  | ⑨各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。 |  |  |  |
|  | ⑩变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。 |  |  |  |
| 23、低压电气线路 （固定线路） | 1、线路的安全距离符合要求。 |  |  |  |
|  | 2、线路的导电性能和机械强度符合要求。 |  |  |  |
|  | 3、线路的保护装置齐全可靠。 |  |  |  |
|  | 4、线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。 |  |  |  |
|  | 5、电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 6、线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。 |  |  |  |
|  | 7、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 |  |  |  |
| 24、低压电气线路 （临时线路） | 1、要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。 |  |  |  |
|  | 2、使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管。 |  |  |  |
|  | 3、敷设必须符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 4、必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。 |  |  |  |
|  | 5、临时用电设备PE连接可靠。 |  |  |  |
|  | 6、严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 25、动力（照明） 配电箱（柜、板） | 1、箱（柜、板）符合作业环境要求。 |  |  |  |
|  | 2、箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。 |  |  |  |
|  | 3、箱（柜、板）体PE可靠。 |  |  |  |
|  | 4、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 |  |  |  |
|  | 5、箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。 |  |  |  |
|  | 6、保护装置齐全，与负载匹配合理。 |  |  |  |
|  | 7、外露带电部分屏护完好。 |  |  |  |
|  | 8、编号、识别标记齐全，醒目。 |  |  |  |
| 26、电网接地系统 | 1、电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求。 |  |  |  |
|  | 2、各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω。 |  |  |  |
|  | 3、TN系统重复接地布设合理。 |  |  |  |
|  | 4、接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施。 |  |  |  |
|  | 5、接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 27、防雷接地装置 | 1、防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效。 |  |  |  |
|  | 2、防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω。 |  |  |  |
|  | 3、独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。 |  |  |  |
|  | 4、建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施。 |  |  |  |
|  | 5、对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。 |  |  |  |
| 28、电气试验站 （台、室） | 1、电气试验台站的环境 ①大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设，其余应设在车间厂房的一侧，通道满足消防要求，且备有足够的消防器材。 |  |  |  |
|  | ②试验区域不得有休息场所，被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求。 |  |  |  |
|  | ③试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网，其区域内所有的门必须有联锁装置，且向外开。 |  |  |  |
|  | ④试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠。 |  |  |  |
|  | 2、电器设备 ①高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求。 |  |  |  |
|  | ②各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠。 |  |  |  |
|  | 3、控制系统及测试仪器 ①高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程。 |  |  |  |
|  | ②临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求。 |  |  |  |
|  | ③试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 28、电气试验站 （台、室） | 4、接地系统及安全用具 ①必须按试验台设计要求装置接地装置。 |  |  |  |
|  | ②严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路。 |  |  |  |
|  | ③独立高压试验站应加设防雷装置。 |  |  |  |
| 29、探伤设备 | 1、磁粉探伤 ①行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置。 |  |  |  |
|  | ②机体与绕线外壳的“绝缘”良好。 |  |  |  |
|  | ③ PE线正确可靠。 |  |  |  |
|  | ④油箱、油管连接可靠，无渗漏现象。 |  |  |  |
|  | 2、射线探伤 ①探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。 |  |  |  |
|  | ②各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。 |  |  |  |
|  | ③ PE线正确可靠。 |  |  |  |
|  | 3、着色探伤 ①着色所用的易燃、有毒溶剂的存量不得超过规定，存放场所安全可靠。 |  |  |  |
|  | ②残液要妥善存放、正确处置。 |  |  |  |
|  | ③作业场所的有毒物浓度不得超标。 |  |  |  |
|  | ④场所的消防器材和标志齐全。 |  |  |  |
|  | 4、超声波探伤 ①探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 29、探伤设备 | ②移动式电源线应绝缘良好，插头插座完好无缺。 |  |  |  |
|  | ③ PE线正确可靠。 |  |  |  |
| 30、金属切削机床 | 1、防护罩、盖、栏应完备可靠。 |  |  |  |
|  | 2、防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。 |  |  |  |
|  | 3、各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。 |  |  |  |
|  | 4、机床PE连接规范可靠。 |  |  |  |
|  | 5、机床照明符合要求。 |  |  |  |
|  | 6、机床电器箱，柜与线路符合要求。 |  |  |  |
|  | 7、未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出。 |  |  |  |
|  | 8、备有清除切屑的专用工具。 |  |  |  |
|  | 9、磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动。 车床：加工超长料应有防弯装置。 插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置。 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工。 锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离。 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 31、冲、剪、压机械 | 1、离合器动作灵敏、可靠，无连冲。 |  |  |  |
|  | 2、制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。 |  |  |  |
|  | 3、紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。 |  |  |  |
|  | 4、传动外露部分的防护装置齐全可靠。 |  |  |  |
| 31、冲、剪、压机械 | 5、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。 |  |  |  |
|  | 6、机床PE可靠，电气控制有效。 |  |  |  |
|  | 7、安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 8、剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。 |  |  |  |
| 32、木工机械 | 1、限位及联锁装置灵敏可靠。 |  |  |  |
|  | 2、旋转部位的防护装置完好有效。 |  |  |  |
|  | 3、夹紧或锁紧装置完整可靠。 |  |  |  |
|  | 4、锯条、锯片和砂轮符合规定。 |  |  |  |
|  | 5、PE连接可靠，控制电器符合规定。 |  |  |  |
|  | 6、跑车带锯机应设置有效的护栏。 |  |  |  |
|  | 7、安全防护装置齐全有效。 |  |  |  |
|  | 8、平刨的开口度符合国家标准。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 33、砂轮机 | 1、砂轮机安装地点应保证人员和设备安全。 |  |  |  |
|  | 2、砂轮机的防护罩应符合国家标准。 |  |  |  |
|  | 3、档屑板应有足够的强度且可调。 |  |  |  |
|  | 4、砂轮无裂纹无破损。 |  |  |  |
|  | 5、托架安装牢固可调。 |  |  |  |
|  | 6、法兰盘与软垫应符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 7、砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用。 |  |  |  |
|  | 8、PE连接可靠，控制电器符合规定。 |  |  |  |
| 34、电梯 | 1、电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告。 |  |  |  |
|  | 2、电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。 |  |  |  |
|  | 3、限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。 |  |  |  |
|  | 4、曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。 |  |  |  |
|  | 5、轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。 |  |  |  |
|  | 6、电气部分灵敏可靠。 |  |  |  |
| 35、炊事机械 | 1、机械传动部位有完好可靠的防护装置。 |  |  |  |
|  | 2、搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁。 |  |  |  |
|  | 3、PE连接可靠，电源线路完好。 |  |  |  |
|  | 4、每台设备应有单独的控制开关。 |  |  |  |
|  | 5、有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 36、其他机械 | 1、防护罩、盖、栏应完整可靠。 |  |  |  |
|  | 2、各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠。 |  |  |  |
|  | 3、局部照明应为安全电压。 |  |  |  |
|  | 4、PE等电器完好可靠。 |  |  |  |
|  | 5、梯台符合要求。 |  |  |  |

检查意见：

检查日期：

船舶修造行业安全生产检查表（作业环境与职业健康）

受检单位:                                                                                                          （试行）

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 1、厂区环境 | 1、厂容厂貌 ①厂区内实行定置摆放（以定置图为准）。 |  |  |  |  |
|  | ②垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施。 |  |  |  |  |
|  | ③厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。 |  |  |  |  |
|  | 2、厂区道路 ①厂区双向主干道宽度不小于5M；单向干道宽度不小于3M，且为环形。 |  |  |  |  |
|  | ②转弯半径：轻型车为6M、重型车为12M；路面排水良好，坡度适当。 |  |  |  |  |
|  | ③厂区道路应有明显的人、车分隔线；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌。 |  |  |  |  |
|  | ④厂区主干道占道率不应超过5%。 |  |  |  |  |
|  | 3、厂区照明 ①照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。 |  |  |  |  |
|  | ②照明灯具合格率达100%。 |  |  |  |  |
|  | 4、厂区消防 ①厂区室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物。 |  |  |  |  |
|  | ②所有消防器材完好，且灵敏可靠。 |  |  |  |  |
|  | ③消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 2、车间作业环境 | 1、定置摆放 ①车间实行定置摆放（以定置图为准）。 |  |  |  |  |
|  | ②工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。 |  |  |  |  |
|  | ③危险部位应设置安全标志。 |  |  |  |  |
|  | 2、车间通道 ①车行道（厂内叉车等）、人行安全通道宽度符合标准，且通道线明显清晰。 |  |  |  |  |
|  | ②路面平坦，无积油积水，无绊脚物。 |  |  |  |  |
|  | ③车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。 |  |  |  |  |
|  | 3、作业区域地面状况 ①作业区域地面平整，无障碍物和无绊脚物，地面坑、壕、池应设置盖板或护栏。 |  |  |  |  |
|  | ②地面无积水、积油、垃圾杂物、障碍物和绊脚物。 |  |  |  |  |
|  | ③脚踏板(地台板)应完好、牢固且防滑。 |  |  |  |  |
|  | 4、车间采光 ①生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准。 |  |  |  |  |
|  | ②照明灯具完好率达100％。 |  |  |  |  |
|  | 5、车间消防设施 ①车间内的消防器材按规定配足且灵敏可靠。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 2、车间作业环境 | ②消防器材放置点和防火部位均设置明显标志。 |  |  |  |  |
|  | 6、设备设施布局 ①设备设施与墙、柱之间以及设备设施之间应留有足够的距离或安全隔离。 |  |  |  |  |
|  | ②各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。 |  |  |  |  |
|  | 7、职业危害作业点治理率为100%，职业病危害作业点均采取有效治理或防范措施。 |  |  |  |  |
| 3、仓 库 | 1、仓库通道 ①车行道、人行道宽度符合标准。 |  |  |  |  |
|  | ②路面平坦，无积油积水，无绊脚物。 |  |  |  |  |
|  | ③占道率小于5%。 |  |  |  |  |
|  | 2、仓库采光 ①作业点和安全通道采光符合标准。 |  |  |  |  |
|  | ②照明灯具完好率达100%，凡有易燃物的地方应采取防爆措施。 |  |  |  |  |
|  | 3、仓库消防 ①防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 |  |  |  |  |
|  | ②按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。 |  |  |  |  |
|  | ③消防通道应畅通无阻。 |  |  |  |  |
|  | 4、物品储存 ①物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 3、仓 库 | ②物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。 |  |  |  |  |
|  | ③物品存放区与墙距、梁距，以及物品之间应符合安全距离的要求。 |  |  |  |  |
| 4、危险化学品 使用现场 | 1、现场安全条件 ①应对危险化学品使用场所进行安全评价并落实评价报告中的整改措施。 |  |  |  |  |
|  | ②作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。 |  |  |  |  |
|  | ③作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等。 |  |  |  |  |
|  | ④凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。 |  |  |  |  |
|  | ⑤作业现场应有安全警示标志。 |  |  |  |  |
|  | 2、现场使用 ①现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量。 |  |  |  |  |
|  | ②使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放。 |  |  |  |  |
|  | ③化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理。 |  |  |  |  |
|  | 3、事故预防 ①使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效。 |  |  |  |  |
|  | ②定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证。 |  |  |  |  |
|  | 4、氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 5、职业病作业点 | 1、职业病作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏，每年应对职业危害作业点监测。 |  |  |  |  |
|  | 2、职业病作业点监测 ①监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。 |  |  |  |  |
|  | ②监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。 |  |  |  |  |
|  | 3、职业危害作业点达标率应在75%以上。 |  |  |  |  |
| 6、职业危害防护 设备设施 | 1、职业危害作业点应有防护设施 ①防护设施的管理、使用、维修保养的责任明确。 |  |  |  |  |
|  | ②防护设施应与生产同步投入运行并正常运转。 |  |  |  |  |
|  | ③职业危害防护设备设施合格率目标值为85%。 |  |  |  |  |
|  | 2、不符合下列条款之一则为不合格防护设备设施 ①系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90%。 |  |  |  |  |
|  | ②主管道及70%以上支管道上应无破裂、泄漏。 |  |  |  |  |
|  | ③集尘（毒）风罩90%（个数）以上完好有效。 |  |  |  |  |
|  | ④闸板灵活可靠无泄漏。 |  |  |  |  |
|  | ⑤滤料（或原件）有效。 |  |  |  |  |
|  | ⑥PE线连接可靠。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 6、职业危害防护 设备设施 | ⑦不产生二次扬尘（毒）或二次污染。 |  |  |  |  |
|  | ⑧治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。 |  |  |  |  |
| 7、职业危害作业 人员健康监护 | - 健康监护检查 ①职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告。 |  |  |  |  |
|  | ②职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，从事有害作业的从业人员每年进行一次职业性体检；无毒害作业点的从业人员每二年体检一次。 |  |  |  |  |
|  | ③遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察。 |  |  |  |  |
|  | - 健康监护档案 ①职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管。 |  |  |  |  |
|  | ②定期对职业危害人员健康档案进行分析。 |  |  |  |  |
|  | - 健康设施 ①有害作业与无害作业相对分离。 |  |  |  |  |
|  | ②更衣室、洗浴室、孕妇休息室等卫生设施齐全。 |  |  |  |  |
|  | ③职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品。 |  |  |  |  |
| 8、职业危害分级 | 1、三、四级有毒作业人数比率小于1%。按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率。 |  |  |  |  |
|  | 2、接触四级粉尘作业人数比率小于5%，按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率。 |  |  |  |  |
|  | 3、接触四级高温作业人数比率小于5%，按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率。 |  |  |  |  |
|  | 4、接触四级体力劳动强度作业人数比率小于1%，按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率。 |  |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |  |
| 9、职业病管理 | - 企业要建立职业病患者管理机构并配备人员，建立管理台帐。 |  |  |  |  |
|  | 2、对怀疑可能患有职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理。 |  |  |  |  |
|  | 3、经诊断为职业病患者的从业人员及职业性追踪观察对象，应每年复查一次并给予系统治疗，确认不宜继续从事原作业的应作妥善安排，患禁忌症者应给予调岗，作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇。 |  |  |  |  |
|  | 4、职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理。 |  |  |  |  |
|  | 5、不得安排女工、孕妇、哺乳期女工和未成年工从事禁忌劳动。 |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |

检查日期：

船舶修造行业安全生产检查表（船舶建造过程安全）

受检单位:                                                                                                    （试行）

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 1、船体修造 | 1、脚手架、上落梯必须牢固可靠且符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 2、临时栏杆（高于1050毫米）、人孔盖必须齐全且牢固可靠符合要求，做到有洞必有盖、有边必有栏。 |  |  |  |
|  | 3、艏艉脚手架下面应拉设安全网。 |  |  |  |
|  | 4、工人高处作业时必须正确佩戴安全带，安全带必须固牢。 |  |  |  |
|  | 5、吊重钢丝绳要定期检查、保养，加强保管，严禁超负荷吊重。 |  |  |  |
|  | 6、用电设备要正确接地（接零），定期检查电器设备，设置防护装置，对于绝缘损坏的电线电缆及电器设备要及时修复或更换。加强对照明的巡回检查，及时更换照明灯具，临时线架设要严格按规定办理审批手续，电源线设置明显标志。 |  |  |  |
|  | 7、严格执行三级动火申请审批手续，加强检查。清除可燃物，船上作业禁止吸烟，氧、乙炔皮管在收工后要切断气源，拉出舱外，从气苞上拔下。 |  |  |  |
|  | 8、狭小舱室作业要加强通风，执行专人监护制，消除可燃物，加强船舶用电管理。 |  |  |  |
|  | 9、不丢失边角余料，要固定好物件。 |  |  |  |
|  | 10、分断翻身时要有专人检查合格后起吊（包括吊码、焊接、结构质量），要制定起吊工艺，统一指挥、协调一致。 |  |  |  |
|  | 11、电工、电焊工、气焊工及厂内车司机、起重机司机、起重工等特种作业人员必须持特种作业人员操作证才能上岗作业。 |  |  |  |
|  | 12、船体上作业要加强通风，做好防暑降温工作，特种作业要执行专人监护制。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 2、涂装作业 | 1、作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求。涂装禁区严禁吸烟；涂装禁区上下左右前后四周不准进行焊割和热工作业。 |  |  |  |
|  | 2、作业前应将舱内铁质件、边角余料全部清出舱处、确保舱内清洁干净。 |  |  |  |
|  | 3、铁质脚手架和扶梯应固定牢，并在铁件接触处垫橡皮或不会产生火花的材料，防止金属之间产生冲击、摩擦出现火花。 |  |  |  |
|  | 4、严禁穿有钉鞋进入涂装场所，应使用铜质材料工具。 |  |  |  |
|  | 5、皮带应保持完好，拖拉皮带时注意防止与人孔洞锐边摩擦。 |  |  |  |
|  | 6、电器设施达到防爆要求。应选用符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的防爆电气设备；电线接头可靠；老化的电线不能使用。 |  |  |  |
|  | 7、作业场所具有良好通风。操作者应穿防静电工作服和防静电工作鞋，或穿纯棉工作服。 |  |  |  |
|  | 8、喷涂缸设备、泵体、调漆缸等应可靠连接，并有可靠接地和泄漏静电措施；作业场所涂料存量符合要求。 |  |  |  |
|  | 9、消防设施完备、安全标志醒目。 |  |  |  |
|  | 10、雷击时必须停止涂装作业。 |  |  |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 |  |  |
|  |  | 是 | 不是 | 备 注 |
| 3、木料场所 | 1、通道畅通，堆码整齐、稳妥可靠。 |  |  |  |
|  | 2、在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志。 |  |  |  |
|  | 3、消防设备齐全完备。 |  |  |  |
|  | 4、电器设备应符合安全要求。 |  |  |  |
|  | 5、不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除。 |  |  |  |
|  | 6、防火间距达到要求。 |  |  |  |
| 4、高压冲洗 | 1、冲洗人员操作时应配合好。 |  |  |  |
|  | 2、作业区内非操作人员不得靠近。 |  |  |  |
| 5、船舶下水 | 1、下水前要严格进行安全检查，固定移动物，检查海底阀，检查尾轴固定情况。 |  |  |  |
|  | 2、船舷边焊装好固定栏杆。 |  |  |  |
| 6、系泊试验 | 1、清除可燃物，船上作业禁烟；严格执行三级动火审批手续，加强检查。 |  |  |  |
|  | 2、控制汽油上船，不准用汽油擦洗。 |  |  |  |
|  | 3、CO2灌气后，阀门上锁，专人管理。 |  |  |  |
| 6、试航 | 严格明火作业审批，落实防火措施。 |  |  |  |

检查意见：

检查日期