板料校平机安全操作规程

1.开机时，急停打开后先选择正反转，在运行中不可选正反转，要先停机。

2.要注意保养，凡是有黄油嘴的地方，一个月加一次黄油。主要是对轴承的润滑!

3.注意辊面的清洁，不允许有焊渣、短小板料或其它东西掉入辊间，以免损坏校平辊。

4.长时间使用后，要检查是否有螺丝母松动，如发现需用扳手拧紧。如遇到专业性问题，须请专业人员处理或询问。

5.树立安全意识，注意人身安全。凡是旋转部位都不能靠近接触!送板料进入校平机时，人的衣服或手等离辊不可太近。如遇到校平机转速突然升高时，切不可用力拖住板料，以免惯性力卷入机内。

6.在有人检查维修或加油时，必须确保机器电源全部切断。开机时，也要注意是否有人过分靠近机器。

7.卷料时，注意板料不要碰到电线，以防把电线划破。

8.停机后应断开电源，以防电器长时间工作导致损坏。