交流维修电工操作规程

1.检修电器设备前，必须空戴好规定的防护用品，并检查工具和防护用具是否合格可靠。

2.任何电器设备(包括停用电器设备)未经验电，一律视为有电，不准用手触及。

3.电气设备检修，一律按操作规程进行，先切断该设备总电源，挂上警告牌，验明无电后，方可进行工作。

4.检修配变设备动力干线必须严格执行操作规程和工作命令，在特殊情况下(指带电)须取得领导同意后，方可进行工作。

5.电气设备、金属外壳，一律应有保护接地，接地应符合规定。

6.各种电器设备和电热设备、开关、变压器及分路开关箱等周围禁止堆放易燃物品和加工零件。

7.电器设备安装检修后，须经检验合格后方可投入运行。

8.使用手电钻，一律戴橡皮手套，穿绝缘鞋或使用安全变压器，否则不准使用。

9.检修移动灯具，一律使用36伏以下安全行灯，锅炉、管道检修和潮湿工作场所应用12伏安全行灯。

10.单相、三相闸刀严禁带电负荷操作。

11.凡车间电器施工、检修与中配站取得联系的情况下，由专人办理停送手续。

12.三股三色、四股四色皮线一律以黑色作为接地保护线。