集装箱熏蒸操作规程

1 适用范围

本规程适用于在集装箱内，对进出境动植物产品和货物木质包装的检疫熏蒸处理。

2 药剂

溴甲烷、磷化铝熏蒸剂的生产厂家须具备农药登记证，生产许可证和营业执照;产品具有产品合格证;溴甲烷纯度超过99.8%，磷化铝有效含量大于56%。

3 设备及器材

集装箱低温熏蒸升温器，熏蒸气体浓度检测仪，磷化氢气体检测管、投药管，测毒管，温度仪，计算器，衡器，胶粘带，防毒面具，警戒标志等。

4 集装箱和场地要求

4.1设有固定的熏蒸区域，并与办公和居民区远离50米以上;

4.2集装箱场地平整;

4.3集装箱门开启方便，具有气密胶垫;

4.4货物装载量不超过集装箱体积的80%。

4.5集装箱管理有序，由专人负责协调熏蒸事宜，并能够积极配合检疫熏蒸工作;

5 熏蒸准备

5.1货主或其代理事先提出熏蒸申请，并填写《检疫除害处理联系单》交熏蒸单位;

5.2熏蒸单位到集装箱场站核对待熏蒸货物名称、数量、集装箱号码和位置等，并送递《熏蒸通知书》，通知场站有关人员熏蒸安排和注意事项;

5.3熏蒸单位检查集装箱是否适合熏蒸，对可能漏毒部位进行糊封，如通气孔、裂缝、箱门四周的糊封等;

5.4确定熏蒸温度。用温度仪分别测定货物内部和集装箱内空间温度，如果集装箱内空间温度低于货物内部温度5℃以内或高于货物内部温度，以货物内部温度作为熏蒸温度;如果集装箱内空间温度低于货物内部温度5 ℃以上，则以货物内部温度和集装箱空间温度的平均值为熏蒸温度;

5.5检验检疫人员会同熏蒸人员，根据不同货物和熏蒸温度等情况，并按照有关技术标准、检疫规定或合同(信用证)要求，确定使用药剂、投药剂量和密闭时间等;

6 熏蒸操作

6.1集装箱气密性检查。关闭箱门，采用风机向集装箱内加压到1500帕，当箱内压力降到750帕时所用的时间为集装箱气密性半衰期;如果半衰期低于1.5分钟，则不易在集装箱内熏蒸;

6.2使用溴甲烷的，投药管安放在集装箱内中上部;

6.3测毒管安放

标准集装箱内上部和门口处中部各放一根测毒管，40英尺集装箱在中心加放一根;

6.4投药

6.4.1溴甲烷投药

当熏蒸温度低于5℃时，使用投药气化器，箱内使用升温器;先启动集装箱熏蒸升温器，将集装箱内温度升至15℃以上，然后开始投药，并控制药剂流速在每分钟1公斤以内，并使药剂达到100%气化;

6.4.2 磷化铝投药

使用磷化铝袋装粉剂，药袋平铺或悬挂在箱内即可，但必须注意防止箱内顶部凝结水和药袋接触;

6.4.3投药后，在箱门接口处粘贴警戒标志，表明药剂名称、熏蒸起止时间等;

7 浓度检测及补充投药

7.1溴甲烷投药后4h、24h，使用熏蒸气体检测仪检测箱内气体浓度;检测浓度达不到规定的浓度的，按照以下公式补投药剂：

补充投药克数=1.6(木质包装为2.0)×低于要求的浓度数(g/m3)×体积(m3)

7.2磷化铝投药后24h、48 h、72 h、96 h和散气前，使用磷化氢检测管检测箱内气体浓度;检测浓度达不到规定的浓度的，延长熏蒸时间24-72 h。

8 通风散气

打开箱门通风4-12 h;必要时使用排风设备进行散气。

9 效果评定和出证

熏蒸结束后，熏蒸单位准确填写《熏蒸结果单》;检验检疫人员审核结果，达到熏蒸效果的，签发有关证书。

10 注意事项

10.1在投药和散气时，熏蒸操作人员要戴防毒面具;

10.2熏蒸过程中，严禁集装箱搬动，以防因其变形而渗漏毒气;

10.3熏蒸水果蔬菜及种苗时严禁暴晒;

10.4随运熏蒸时应保证货物在运输过程中达到密闭时间;

10.5不宜用溴甲烷熏蒸的货物：汽车;精密电子仪器设备;黄油、猪油、脂肪(除非保存于密封的铁罐内);发酵粉、骨粉、木炭、硅藻土;羽毛、毛毯、马毛制品、羽绒枕头、毛毯衬料、牦牛毛毯;含硫量高的纸张、专业用纸和新闻用纸;碘盐、含硫或硫化物盐块：　 含镁制品;皮货特别是小山羊皮、皮制家具;照相药品(不包括胶卷和X一光胶片)、印相纸、制图用纸和银光纸：橡胶制品，特别是发泡橡胶、海绵和再生橡胶等;大豆粉、全麦面粉和其他蛋白质含量高的面粉：毛料制品，特别是安哥拉呢，软毛绒线、毛衣、人造纤维布等。

10.6不宜用磷化铝熏蒸的货物：含铜、铜合金、黄铜、金和银的仪器设备、装饰品、衣物及某些复写纸和未冲洗的胶片等。