护坝工安全操作规程

1. 加强尾矿库管理，确保正常生产和环境保护。

2. 根据尾矿量和尾矿库的面积，确定每年堆筑坝的高度，必须严格按照设计要求筑坝。

3. 尾矿库必须昼夜有人值班，一旦发生险情，应及时向选厂和矿领导汇报，并采取积极的应急措施。

4. 对坝内尾矿和污水如进行检查和测定时要试踏，不得猛然踏进，以防陷入。

5. 严格执行尾矿库每天进行巡视制度。巡视的内容：主坝和坝基、溢流水井、涵洞、尾矿管道、坝坡保护情况以及山坡排水沟是否有堵塞情况。

6. 严格控制坝体水位，加强外来水的及时排放，保证安全的浸润标高。

7. 定期要用山坡上的废石填压正坝，及时填平坝面上的小水沟，经常清理坝面上的排水沟，以防坝体受到风和暴雨的侵蚀。

8. 禁止在坝面上栽植树木和农作物，应种植杂草和灌木林。

9. 根据水位和防洪所需，及时做好渗水塔的堵塞、拔塞工作，确保回水系统正常运行。

10. 严格按照操作规程使用回水泵，定期补打回水，既要保证工艺用水，又不致使回水外溢。