回煤坑给煤机操作规程

1.工作应详细检查设备各部件是否符合要求，各部螺丝是否牢固，减速机及各加油点润滑油是否适量。

2.应熟悉回煤系统集中控制及电铃，信号的规定和启动，停止的先后顺序。

3.遇溜槽堵塞的要用专用工具捅煤，捅煤时不准用身体顶着工具或放在胸前用手推着工具，以防伤人，捅煤时应站在适当的平台上进行，严禁站在 栏杆或设备上操作。

4.给煤机在运行时被物料卡住堵塞时，禁止用手直接清除，必要时应停车进行。

5.和控制室，装车班，回煤皮带的司机密切配合，负责完成落地煤的回煤任务。

6.根据检查图随时检查和维护给煤杨各部及附件的使用情况。

7.负责给煤机各部的注油情况。

8.负责所管辖区域卫生清扫工。

9.交接班必须在本岗位进行，交班人应向接班人详细介绍设备情况及生产情况。

10.共同检查给煤机各部，信号，照明是否齐全，工作区域是否卫生干净，如有总是一般由交班者处理。

11.双方确认无异常现象时，共同在交接班日志上签字后，交班者方可离开工作岗位。

12.在工作中必须穿工作服，女同志要戴工作帽，不许穿高跟鞋。

13.工作人员应按本岗位操作规程作业，不得在工作中打闹，玩耍，不得随意离开工作岗位。

14.如发生人身及机械事故时，应立即停车处理，并及时报告控制室。

15.无论设备运转与否，都不得跨越和触摸设备运转部分，不得在皮带上坐，立，卧，不得跨越皮带。

16.不得在回煤坑吸烟和使用明火。

17.严禁喝酒上班。