平削机安全操作规程

1.操作前检查吸尘器、刀刃、刀刃的紧固件及辅助安全设施是否齐全完好。根据不同材料校正好切削量，按规定加好润滑油。

2.操作时思想必须高度集中，严禁与别人谈话。(必要时应停机)。

3.刨短于400毫米，薄于30毫米，狭于30毫米以下的材料，没有保险装置，应有特种推板，禁止徒手推料。

4.二人同时操作，应密切配合，以一人为至，有事商量必须停车。

5.刨有木结材料应量设法不把木结放置在后面，还应采取安全措施以防木料弹跳。

6.刨削时工、量具不准放在台面上。

7.经常注意刨刀是否锋利，用印后应及时调换。

8.调换刀片必须切断电源，挂上“禁止合闸”的警告牌，调换时，把合适适配对的刀片根据要求装进主轴槽内，并把所有的紧固螺纹旋紧，然后试开空车，待正常后或使用。

9.工作完毕，切断电源，保养好设备，清扫场地。