油槽汽车安全技术操作规程

一、出车前，应检查油槽汽车油泵、油管、接头、阀门、油罐盖、通气孔、接地导缄(链)等。有不正常时，应予修理或更换，禁止状态不正常时开车出场。

二、必须配备专用来灭火器，确认挂装牢靠。

三、油罐加油口应密封严密，放油阀门、放油管均应无渗漏，油罐通气孔应畅通，装、放油料时严格杜绝火种。

四、内燃机的气化器和排气管不得有回火。排气管必须安装在车辆前方。

五、长途运油时，每行驶50km左右应停车检查车辆各部。

六、不得在油罐车附近吸烟。停放时应远离火源、火种。炎热季节要选择阴凉处停放。雷雨时不得停放在大村或高压缄下方，不得穿有钉子的鞋上下油罐车。

七、在检查过程中，工作人员如需要进入油罐内时，不得携带火种，并须采取安全措施。

八、车上所有电器装置，必须绝缘良好，不得有火花产生。车用工作照明均须安装安全灯。

九、装有燃油的油罐车，行驶中途停放时，应有专人看管。