插刨工安全作业规程

1、工作前

1.1做好劳动保护工作，切削戴好眼镜，工作时必须戴好安全帽，衣裤袖口要扎紧，严禁戴手套和围巾操作。

1.2按巡往返线路检查，同时做好润滑、调正和扭紧等工作。

1.3检查手柄位置是否正确、灵活、位置不对，不灵活不准开车。

1.4开动电机空转一分钟，此时油泵来油正常，随后机床各部位再慢速运转1-2分钟，运转正常无冲动现象和不正常的噪音才能开始工作。

2、运转中

2.1工件要垫实、夹紧，以免被刨掉发生事故。但严禁过长的加力管，更不准用手锤敲击虎钳扳杆。

2.2压活、顶活时要做到垫平、顶牢、压实。

2.3粗糙不平的工件毛坯需用平口钳夹紧时，必须将钳口垫好，或采取有效措施，以免损坏平口钳。

2.4刨刀刀杆露出不可过长。

2.5加工重件时必须搞好上吊下扶，平稳的放在工作台上。

2.6不准在工作台上平整砸料。

2.7摇动刀架手柄要松开锁紧，工作时需将固定螺丝扭紧。

2.8工作台升降时要松开横梁与支架固定螺丝，工作时将固定螺丝扭紧。

2.9自动走刀架要特别注重不准超过丝杠行程最大距离，以免损坏机件造成事故。

2.10刨活时，滑枕对面不准站人、防止铁屑伤人。

2.11离开机床，装卸工件时必须停止电机转动，变速测量工件时，必须停车后进行。

2.12清除铁屑时不得直接用手，特别刨铸铁工件时不准用嘴吹，要有专用工具、清洗机床时严禁用风管吹拂。

3、工作后

3.1收拾工具、量具、刀具，擦净机床，打扫好场地卫生，搞好工件规格化。

3.2妥善保管好机床附件，并按例行保养范围，做好清洁防腐工作。

3.3切断电源。