翻罐工安全操作规程

1、必须持有效证件上岗。

2、必须熟悉翻车机的性能、构造原理和设备的正常使用。

3、进入作业地点前，先检查施工现场的安全情况。排除隐患后，方可进入施工现场。

4、接班时对罐笼各部要认真检查、试验，确保动作灵活可靠。

5、检查待翻车辆有无变形及杂物、大块，发现后要及时处理，否则不准装罐。

6、翻车前开空车试运转。装罐前必须摘挂好销链，严禁强拉硬顶，强行装罐。

7、设备运转时翻车工不得离开操作台，发现异常立即停机。

8、有人在出车侧挂链时，不准顶车出罐，出罐后的空车不得任意溜放。

9、在翻转过程中，人员不得扒板观看，如遇卡阻，必须切断电源，停机处理。

10、工作完毕要将罐笼对正，切断电源，并将罐笼周围和二层盘的洒货清净。达到标准。

本工种存在危险因素及预防措施

1、本工种存在危险因素是罐笼操作不当等伤人。

2、处理掉道车时要按处理掉道车措施执行。

3、如需进仓及旋转处理故障时，必须切断电源，关闭外阻车器，系好安全带，再行处理。