建筑施工安全检查评分汇总表                     表3.0.1

企业名称：                       经济类型：                          资质等级：

| 单位工程（施工现场）名称 |  | 建筑面积（㎡） | 结构 类型 | 总计得分（满分分值100分） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理（满分分值为10分） | 文明施工（满分分值为20分） |  | 脚手架（满分分值为10分） |  |  | 基坑支护与模板工程(满分分值为10分) |  | “三宝”、“四口”防护（满分分值为10分） | 施工用电（满分为10分） |  | 物料提升机与外用电梯（满分分值为10分） | 塔吊（满分分值为10分） |  |  | 起重吊装（满分分值为5分） |  | 施工机具（满分为值为5分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位： |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 受检项目 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |

年     月      日

安全管理检查评分表

表3.0.2

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产责任制 |  | 未建立安全责任制的，扣10分 各级各部门未执行责任制的，扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的，扣10分 管理人员责任制考核不合格的，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 |  | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分 未进行安全责任目标分解的，扣10分 无责任目标考核规定的，扣8分 考核办法未落实或落实不好的，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组 织设计 |  | 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 分部（分项）工程安全技术交底 |  | 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，扣4~6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2~4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 |  | 无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 |  | 无安全教育制度，扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6~8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 60 |  |  |

| 7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业，扣4分 一人未持操作证上岗，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 工伤事故处理 | 工伤事故未按规定报告，扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

文明施工检查评分表               表3.0.3

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分 围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3~5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的，扣3分 无门卫和无门卫制度的，扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分 门头未设置企业标志的，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的，扣5分 道路不畅通的，扣5分 无排水设施，排水不通畅的，扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣3分 工地有积水的，扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的，扣2分 温暖季节无绿化布置的，扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分 堆放不整齐的，扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分 易燃易爆物品未分类存放的，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的，扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的，扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的，扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分 灭火器材配置不合理的，扣5分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣8分 无动火审批手续和动火监护的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 治安综 合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的，扣3~5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3~5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 施工现 场标牌 | 大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项，扣2分 标牌不规范、不整齐的，扣3分 无安全标语，扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求，扣4分 无厕所，随地大小便，扣8分 食堂不符合卫生要求，扣8分 无卫生责任制，扣5分 不能保证供应卫生饮水的，扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3~5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 无保健医药箱的，扣5分 无急救措施和急救器材的，扣8分 无经培训的急救人员，扣4分 未开展卫生防病宣传教育的，扣4分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 社会服务 | 无防粉尘、防噪音措施，扣5分 夜间未经许可施工的，扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的，扣5分 未建立施工不扰民措施的，扣5分 | 8 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

落地式外脚手架检查评分表

表3.0.4--1

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的，扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣10分 施工方案，不能指导施工的，扣5~8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的，扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣5分 每10延长米无扫地杆的，扣5分 每10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣5分 每10延长米无排水措施的，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建筑结构拉结 | 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分 拉结不坚固每一处的，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处，扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7~10分 脚手板材质不符合要求，扣7~10分 每有一处探头板，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 小横杆 设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分 小横杆只固定一端的每有一处，扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 | 木杆直径、材质不合要求的，扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的，扣4~5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道的，扣5分 通道设置不符合要求的，扣1~3分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料台搭设不符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

模板工程安全检查评分表

表3.0.6

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的，扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的，扣8分 | 10 |  |  |
| 2 | 保证项目 | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的，扣6分 支撑系统不符合设计要求的，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的，扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的，扣6分 不按规定设置纵横向支撑的，扣4分 立柱间距不符合规定的，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的，扣10分 模板上堆料不均匀的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的，扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 支拆模板 | 2M以上高处作业无可靠立足点的，扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的，扣5分 留有未拆除的悬空模板的，扣4分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的，扣5分 模板工程无验收手续的，扣6分 验收单无量化验收内容的，扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的，扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的，扣8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的，扣7分 走道垫板不稳不牢的，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

“三宝”、“四口”防护检查评分表         3.0.7

| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽德，扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣25分 安全网规格、材质不符合要求的，扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的，扣25分 | 25 |  |  |
| 3 | 安全带 | 每有一个未系安全带的，扣5分 有一个安全带系挂不符合要求的，扣3分 安全带不符合标准，每一发现一条，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的，扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的，扣6分 | 12 |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施，扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分 每一处防护措施不符合要求的或不严密的，扣3分 | 13 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚，扣5分 每一处防护不严，扣2-3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的，扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的，扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

施工用电检查评分表                   表3.0.8

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的，扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的，扣7-10分 未采用TN-S系统的，扣10分 专用保护零线设置不符合要求的，扣5-8分 保护零线与工作零线混接的，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的，扣10分 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处，扣2分 电箱内无隔离开关每一处，扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处，扣5-7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处，扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处，扣5分 电箱下引出线混乱每一处，扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣2分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4 m未使用安全电压供电的，扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎，扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分 线路过道无保护的每一处，扣5分 电杆、横担不符合要求的，扣5分 架空线路不符合要求的，扣7~10分 未使用五芯线（电缆）的，扣10分 使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的，扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的，扣7~10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处，扣3分 用其他金属丝代替熔丝的，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电装置 | 不符合安全规定的，扣3分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织的，扣10分 无地极阻值摇测记录的，扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的，扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

塔吊检查评分表

表3.0.11

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 力矩限制器 | 无力矩限制器，扣13分 力矩限制器不灵敏，扣13分 | 13 |  |  |
| 2 |  | 限位器 | 无超高、变幅、行走限位的每项，扣5分 限位器不灵敏的每项，扣5分 | 13 |  |  |
| 3 |  | 保险装置 | 吊钩无保险装置，扣5分 卷扬机滚筒无保险装置，扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分 | 7 |  |  |
| 4 |  | 附墙装置与夹轨钳 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的，扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求的，扣3~7分 有夹轨钳不用每一处，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与 拆卸 | 未制定安装拆卸方案的，扣10分 作业队伍没有取得资格证的，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 塔吊指挥 | 司机无证上岗，扣7分 指挥无证上岗，扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的，扣7分 | 7 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 路基与轨道 | 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分 枕木铺设不符合要求，扣3分 道钉与接头螺栓数量不足，扣3分 轨距偏差超过规定的，扣2分 轨道无极限位置阻挡器，扣5分 高塔基础不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 电气安全 | 行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分 塔吊与驾空线路小于安全距离有又无防护措施，扣10分 防护措施不符合要求，扣2~5分 道轨无接地、接零、扣4分接地、接零不符合要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 多塔作业 | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分 措施不可靠，扣3~7分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安装验收 | 安装完毕无验收资料或责任人签字的，扣10分验 验收单上无量化验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

施工机具检查评分表

表 3.0.13

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后无验收合格手续，扣5分 无护手安全装置，扣5分 传动部位无防护罩，扣5分 未做保护接零、无漏点保护的，各扣5分 无人操作时未切断电源的，扣3分 使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘踞两项，扣20分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘踞 | 电锯安装后无验收合格手续，扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无人操作时未切断电源的，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | I类手持电动工具无保护接零的，扣10分 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的，扣5分 传动部位无防护的，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分， 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分 一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分电源不使用自动开关的，扣3分 焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分 电焊机无防雨罩的，扣4分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分， 操作手柄无保险装置的，扣3分 搅拦机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分 传动部位无防护罩的，扣4分 作业平台不平稳的，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的，扣5分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的，各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分 气瓶存放不符合要求的，扣5分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证的，扣5分 翻斗车制动装置不灵敏的，扣5分 无证司机驾车的，扣5分 行车载人或违章行车的每发现一次，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的，扣5分 打桩机无超高限位装置的，扣5分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的，扣5分 打桩机作业无方案的，扣5分 打桩机操作违反操作规程的，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |